- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     建筑垃圾回收破碎再利用项目

建设单位（盖章）：陕西科帆瑞阁实业有限公司

编制日期：          二〇二三年九月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 建筑垃圾回收破碎再利用项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2307-610723-04-01-231202 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 魏惠军 | 联系方式 |  | 13571653629 |
| 建设地点 |  | 洋县谢村镇四兴村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 107 度 22 分 5.894 秒， 33 度 9 分 47.798 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N 7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他 |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洋县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2307-610723-04-01-231202 |  |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 40 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 8 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £是：____ | 用地（用海） 面积（m2） | 13200.84 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为建筑垃圾回收再利用项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订本），本项目属于目录中的鼓励类（四十三、环境保护与资源节约综合利用—26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化），项目符合国家产业政策。 同时本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书（2307-610723-04-01-231202），项目符合地方产业政策。 因此，本项目符合国家与地方现行产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 ①本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的符合性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）规定，建设项目“三线一单”相符性分析如下。 表1-1 “三线一单”相符性分析 强化“三线一单”约束作用; “三线一单”约束作用; 本项目环评情况; 结论. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于洋县谢村镇四兴村，经对照不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控要求。; 项目在施工期及运营期采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显不利影响，项目所在区域大气、水、噪声等环境质量现状均可达标。; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目工程占地为采矿场地，电能、水、土地等资源消耗未突破上线。; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目不属于《汉中市生态环境准入清单》、《陕西省汉中市洋县国家重点生态功能区产业准入负面清单》中规定的禁止与限制的管控产业。; 符合. ②本项目与《汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性 根据《汉中市“三线一单”生态环境管控单元分区管控方案》，结合“陕西省‘三线一单’数据应用管理平台（V1.0）”分析，项目区域属于重点管控单元（详见附图1）-大气环境布局敏感区，相关政策相符性分析如下： 表1-2 项目与《汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求符合性分析表 要求; 本项目情况; 结论. 总体 要求; 空间布局约束; 1.以汉台、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、略阳、留坝、佛坪秦岭保护区域为主，以保护中央水塔为核心，以生态修复为抓手，全面加强水土保持、水源涵养、生物多样性保护，构筑汉中盆地北部的生态屏障。 2.以汉江为轴线，统筹推进城镇建设、园区布局，重点发展绿色工业、特色农业、生态旅游等产业。 3.在汉江、嘉陵江两岸建设工业项目，应符合《中华人民共和国长江保护法》相关规定。; 本项目位于洋县谢村镇四兴村，厂区南侧距湑水河河堤约60 m，项目采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显不利影响。项目南侧距离汉江约1.6 km，根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资[2022]110号）可知，不属于“两高”行业项目，经对照符合《中华人民共和国长江保护法》相关规定。; 符合. 污染排放管控; 1.固体废物污染防治：推动以尾矿、粉煤灰、冶炼渣、工业副产品石膏等大宗工业固体废物为重点的综合利用 2.工业源污染治理：持续推进工业污染源减排，完成全市钢铁、建材等行业超低排放改造，规范金属矿采选、非金属矿物制品等行业颗粒物排放管理。; 本项目以建筑垃圾为原料生产机制砂及骨料等建筑材料，属固体废物综合利用；项目厂房封闭、采取湿法作业等措施减少颗粒物排放量。; 符合. 环境风险防控; 坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。; 本项目已充分考虑可能存在的沉淀池、化粪池、危废暂存间等渗漏风险，并制定相关风险防范措施。; 符合. 重点管控单元; 大气环境布局敏感区; 空间布局约束; 严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。; 本项目属于重点管控单元大气环境布局敏感区，根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资[2022]110号）可知，不属于“两高”行业项目。企业采用成熟生产工艺，严格落实污染治理措施。; 符合. 污染物排放管控; 区域内保留企业采用先进生产工艺，严格落实污染治理措施。. 经上述表中内容对比分析可知，本项目符合“三线一单”相关要求。 3、相关环境保护政策符合性分析 表1-3 项目与相关环境保护政策符合性分析 相关政策; 政策要求; 本工程建设情况; 结论. 陕西省湿地保护条例; 第十八条 严格控制建设项目占用湿地。建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。; 本项目位于洋县谢村镇四兴村，厂区南侧距湑水河河堤约60 m，项目占地不涉及湿地; 符合. 《中华人民共和国湿地保护法》; 第十九条，国家严格控制占用湿地。 禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。 建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。 建设项目规划选址、选线审批或者核准时，涉及国家重要湿地的，应当征求国务院林业草原主管部门的意见；涉及省级重要湿地或者一般湿地的，应当按照管理权限，征求县级以上地方人民政府授权的部门的意见。; 本项目位于洋县谢村镇四兴村，厂区南侧距湑水河河堤约60 m，项目占地不涉及湿地; 符合. 汉中市大气污染防治条例（2020年6月11日）; 第十条 编制可能对大气环境造成污染的开发利用规划或者建设对大气环境有影响的项目时，应当依法进行环境影响评价，未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设。建设项目的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求 第十一条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定设置大气污染物排放口，安装大气污染防治设施，并确保正常使用，不得超过大气污染物排放标准和重点大气污染物排放总量控制指标排放 工业生产企业对不经过大气污染物排放口集中排放的大气污染物，应当采取密闭、封闭、集中收集处理、覆盖、清扫、洒水等处理措施，严格控制生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放 第二十二条 装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染; 项目正在履行环评手续，在采取环评提出的各项污染防治措施后，对周围环境影响较小；项目生产厂房封闭，生产废气拟采取湿法作业、厂房喷淋等措施；装卸物料采取半封闭及喷淋等方式防治扬尘，可有效减少粉尘的产生，对周边环境影响较小; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 以钢铁、有色、石化、化工、建材等行业为重点，开展资源效率对标提升行动，深入开展能效、水效“领跑者”行动。推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准 深入推进大宗固体废物污染防治。实施工业固体废物排污许可管理，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长，以尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、工业副产品石膏等为重点，推动大宗工业固体废物综合利用产业规模化、高值化、集约化发展，提高大宗固体废物资源利用效率。加强建筑垃圾分类处理和回收利用。; 本项目以建筑垃圾为原料生产机制砂及骨料等建筑材料，属于固体废物综合利用类项目; 符合. 《汉中市“十四五”生态环境保护规划》（汉政办发〔2021〕54号）; 以钢铁、建材、有色、化工、工业涂装、包装印刷、农副食品加工等行业企业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级 深入推进大宗固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化处理处置新技术，创新大宗固体废物协同利用机制，最大限度减少填埋量。实施工业固体废物排污许可管理，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长，以尾矿、冶炼渣、工业副产品石膏等为重点，推动大宗工业固体废物综合利用产业规模化、集约化发展，提高大宗固体废物资源利用效率。加强建筑垃圾分类处理和回收利用。 持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。; 本项目以建筑垃圾为原料生产机制砂及骨料等建筑材料，属于固体废物综合利用类项目；生产废水均循环利用; 符合. 洋县“十四五”生态环境保护规划; 深入推进固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用，实现固体废物综合利用产业规模化、高值化、集约化发展，提高固体废物资源利用效率。加强建筑垃圾分类处理和回收利用。到2025年，工业固体废物安全处置率达到95%以上。 加强扬尘精细化管控。到2025年，全县矿山开采、建材生产行业的散装干物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 强化水资源统筹管理。强化化工、建材、食品等行业企业生产工艺节水改造，鼓励废水深度处理回用。; 本项目以建筑垃圾为原料生产机制砂及骨料等建筑材料，属于固体废物综合利用类项目；运营期物料堆场半封闭（三面围挡+顶棚），装卸作业采取喷淋洒水措施；生产废水均循环利用; 符合. 汉中市2023年大气污染治理专项行动方案（汉政办函〔2023〕7号）; 严管严控扬尘污染 加大物料堆场扬尘整治力度：逐户排查铸造、铁合金、焦化、水泥熟料生产、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼、商混站、采砂、矿山等行业企业物料堆场扬尘管控情况，建立监管清单台账，督促企业严格落实围挡、覆盖、洒水喷淋、密闭装卸等抑尘措施，严控物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 项目运营期物料堆场半封闭（三面围挡+顶棚），装卸作业采取喷淋洒水措施，可有效减少装卸粉尘排放; 符合. 4、相关行业政策符合性分析 表1-4 项目与相关行业政策符合性分析 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. “十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见; 加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模; 本项目利用建筑垃圾等生产砂石骨料，属于建筑垃圾综合利用; 符合. 《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》; 统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级; 本项目为机制砂石生产项目，生产工艺配套建有湿法粉尘处理设施及废水处理回用系统; 符合. 十部委《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》; 生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放; 本项目生产设备进出料口设置喷淋装置，保证物料表面湿润，采取湿法作业；生产车间封闭以减少扬尘外逸；生产废水沉淀后回用，沉淀池底泥经压滤机压滤处理后定期外售; 符合. 《汉中市关于促进砂石行业健康有序发; 实施意见》 统筹考虑市域内各类砂石资源整体发展趋势，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，租金技术进步和结构优化，权利推进砂石资源逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，不断提高优质和专用产品在公路、铁路、水力工程的各领域的应用比例; 本项目为机制砂石生产项目，生产线配套建有湿法粉尘处理设施及废水处理回用系统；本项目成品骨料将作为建筑原料供应洋县及周边片区建设; 符合. 5、选址符合性分析 （1）项目选址位于洋县谢村镇四兴村（地理位置见附图2），根据建设方提供的拍卖成交确认书（见附件），建设方于2016年已竞买成交位于洋县谢村镇湑水原草料厂的国有土地使用权13200.84 m2，约20亩，《国有土地使用权证》洋国用（土）字第900162号（国有土地使用证见附件）。本次建设方利用此场地从事建筑垃圾回收破碎再利用生产活动，根据洋县自然资源局出具的规划说明，“该项目用地面积13209.23 m2，套合洋县2022年度国土变更调查数据，土地利用现状地类为乔木林地468.84 m2、竹林地11.11 m2、采矿用地12722.69 m2、公路用地6.59 m2；套合洋县“三区三线”划定成果数据，该用地不涉及生态保护红线和永久基本农田。”同时根据建设方提供资料以及现场踏勘情况，项目本次工程设施占地均位于采矿用地范围内，因此项目用地符合相关要求。 （2）项目选址位于汉中市洋县谢村镇四兴村，经过与陕西汉中朱鹮国家级自然保护区位置进行比对，项目与汉中朱鹮国家级自然保护区界最近直线距离约60 m，位置关系图详见附图3，因此项目占地不涉及陕西汉中朱鹮国家级自然保护区。同时经与湑水河国家级水产种质资源保护区位置进行比对（位置关系图详见附图4），项目不在湑水河国家级水产种质资源保护区范围内。 （3）根据“陕政函[2020]168号”文件对陕西汉江湿地省级自然保护区范围及功能区划调整的批复以及核对陕西汉江湿地省级自然保护区保护范围，项目与汉江湿地省级自然保护区位置关系图详见附图5（项目南侧与保护区边界直线距离约1.6 km），项目用地不涉及陕西汉江湿地省级自然保护区。 （4）根据现场调查，项目厂界西侧距离阳安铁路直线距离约5 m，根据《铁路安全管理条例》第四章铁路线路安全，“第二十七条：铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥）外侧起向外的距离分别为：（一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；（三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；（四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。” 根据建设方提供的平面布局设计，厂区西侧距离铁路12米范围内无项目工程设施。因此项目建设符合《铁路安全管理条例》中相关规定。要求项目后期建设过程中严格执行该《条例》相关要求。 （5）项目厂区水电齐全，交通便利。项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不属于国家相关法律、法规划定的禁止建设区域。 综上所述，从环保角度分析，本项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目由来 本项目场地原从事水泥制品生产加工，2022年原水泥项目停止生产后当即拆除设备撤离出场地。经现场踏勘，现场地遗留一座空置钢结构式厂房以及生活办公用房，建设方拟对其改造后再利用，作为本次建筑垃圾回收破碎再利用项目加工厂区。 2、项目组成 项目生产厂房内拟建设一条砂石生产线，同时厂区建设原料库房、成品库房，修建循环沉淀池等配套设施。具体组成及建设内容详见表2-1。 表2-1 项目建设内容及组成一览表 名称; 项目内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产厂房; 占地面积约1600 m2，1层钢结构封闭式厂房。内部布设一条生产线，生产工艺包括破碎、筛分、洗砂等工序。设备包括振动给料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、筛分机、皮带运输机、洗砂机、细砂回收机等; 厂房改造. 辅助工程; 原料库房; 位于生产厂房西侧，面积约1700 m2，库房拟采取半封闭式（库房进行三面围挡+顶棚）及地面硬化，定期喷雾除尘; 新建. 产品库房; 位于原料库房北侧，面积约1700 m2，库房拟采取半封闭式（库房进行三面围挡+顶棚）及地面硬化，定期喷雾除尘; 新建. 办公休息房; 办公休息用房位于厂区西北侧，建筑面积约100 m2; 利旧. 停车场; 露天停车场，位于厂区东北侧，地面未硬化; 利旧. 公用 工程; 供水; 用水取自厂内现有水井，井深40 m; 利旧. 排水; 采取雨污分流，雨水设雨水沟外排; 生活污水经现有化粪池（约2 m3）处理后全部综合利用; 利旧. 车辆冲洗废水经沉淀池（约3 m3）处理后循环利用; 新建. 生产废水经混凝沉淀（废水收集池100 m3+混凝罐50 m3+清水池100 m3）处理后循环利用; 新建. 供电; 接入当地电网，项目厂区设有变电箱; /. 砂石运输; 砂石原料及成品利用原有通村公路进行运输，不新建道路; 利旧. 环保 工程; 废水 治理; 洗砂废水经混凝沉淀（废水收集池100 m3+混凝罐50 m3+清水池100 m3）沉淀处理后回用于生产工序; 新建. 新建车辆冲洗平台及沉淀池（容积为3 m3），车辆冲洗废水经沉淀处理后回用; 新建. 员工生活污水经化粪池（容积为2 m3）处理后用于周边农田施肥; 利旧. 废气 治理; 建设封闭式生产厂房，地面硬化；加工过程采用湿法作业，进出料口设置喷淋除尘装置；车间顶部设置喷雾除尘装置; 新建. 原料及成品库房硬化及半封闭（库房进行三面围挡+顶棚）；卸料和铲料时对砂石料进行喷洒水预处理进行降尘; 新建. 硬化厂区运输道路，定期洒水；设置洗车平台；运输车辆加盖篷布遮挡、加强车辆管理; 新建. 噪声 控制; 生产设备置于封闭厂房内，合理安排运行时间，并采取隔声减振措施，加强机械维护工作; 新建. 固废 处置; 生活垃圾经垃圾桶集中收集后运往就近垃圾收集点; 新建. 沉淀池底泥经压滤处理后在厂内一般固废暂存间暂存后定期外售制砖; 新建. 机械设备保养维护过程中产生的废润滑油、废油桶、含油手套、含油棉纱均属于危废，在新建危废暂存间（面积约6 m2）暂存后，定期交由有资质的单位处置; 新建. 2、产品方案 本项目详细产品方案见下表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品类型; 规格; 单位; 数量. 1; 机制砂; 0~5 mm; t; 22500. 2; 5-10石; 5~10 mm; t; 45000. 3; 12石; 10~20 mm; t; 22500. 合计; 砂石料; /; t; 90000. 3、项目原辅材料及主要设备 本项目所购原料建筑垃圾为已分选后的建筑废石料，该部分固废中不涉及其他垃圾；原料由建设方合法外购。原辅料消耗情况如下。 表2-3 原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 建筑垃圾; t/a; 100000; 外购. 2; 絮凝剂（聚丙烯酰胺）; t/a; 1.5; 外购. 能源消耗. 3; 生产用水; t/a; 11866.2; 厂内现有水井. 4; 生活用水; t/a; 60; 厂内现有水井. 5; 电; 万kW·h/a; 20; 供电电网供给. 6; 润滑油; t/a; 0.1; 厂内润滑油的最大储存量为0.01 t/a，废润滑油最大储存量约0.05 t/a。. 项目主要生产设备见下表： 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 喂料机; /; 台; 3. 2; 颚式破碎机; PEV500*750; 台; 1. 3; 振动筛; 3YK1860; 台; 2. 4; 圆锥式破碎机; GP 260; 台; 1. 5; 皮带输送带; /; 套; 8. 6; 洗砂机; 1500*2; 台; 1. 7; 尾砂回收一体机; HS 2455; 台; 1. 8; 压滤机; /; 台; 1. 9; 装载机; 50型; 台; 2. 10; 运输车; /; 台; 2. 4、公用工程 （1）给水系统 项目用水由厂内现有水井供给，井深40 m。 （2）排水系统 采取雨污分流，雨水经雨水渠外排。生活污水进入化粪池，经处理后用于周边农田施肥；车辆冲洗废水经收集至沉淀池处理后循环利用；生产废水经沉淀后回用，不外排。 （3）供电系统 项目用电由当地电网供给。 5、劳动定员及工作制度 本项目拟定员工5人，每天8小时工作制，夜间不生产，年工作300 d，厂区不设食堂。 - 项目用水情况及水平衡 项目运营期用水主要包括湿法作业用水，场地及物料抑尘洒水，洗砂用水，车辆冲洗用水和生活用水。 ①湿法作业用水：由于破碎和筛分输送环节粉尘产生量较大，建设方拟采用湿法作业。在喂料机、破碎机和振动筛进出料口及车间顶部安装自动喷淋装置，以降低粉尘量，湿法作业过程中用水量约为5 m3/d，废水部分蒸发损耗，大部分随物料带走，正常运行情况下不形成径流。 ②场地及物料抑尘洒水：厂区运输道路及物料堆存场地内需定期洒水，其用水量较小，约1 m3/d，且浇洒面积较大，此类水完全蒸发，不会形成径流。 综上所述，本项目运营期废水主要来源于洗砂废水、车辆冲洗废水及生活污水。项目运营期废水产排量详见下图。 图2-1 项目运营期水平衡图 （1）洗砂废水 本项目生产过程中，需要对机制砂进行清洗，清洗过程中将产生一定量的清洗废水。根据建设单位提供资料，洗砂用水量约为1.5 m3/t清洗料计算，项目机制砂料总量（含泥）约为2.5万t/a，日清洗砂料量约为83.3 t/d（砂料均含有一定的泥），经核算洗砂工序用水量为124.95 m3/d。其中设备运行过程水分损耗量6.248 m3/d（5%），砂料产品带走水量约18.75 m3/d（含水率20%），尾泥带走水约8.3 m3/d（含水率20%），则项目洗砂废水为91.652 m3/d（27495.6 m3/a）。洗砂废水经混凝沉淀处理后回用至洗砂工序。 （2）车辆冲洗水 运输车辆进出厂区进行冲洗会产生冲洗废水，根据项目单位提供的资料核算，本项目运营期平均每天运输量约633.3 t/d。运输车辆按20 t/辆计，则每天需冲洗运输车辆约32车次，根据《建筑给水排水设计手册》用水定额中汽车冲洗用水定额，冲洗载重车用水定额为80 L/辆·次，则冲洗车辆日用水约2.56 m3/d（768 m3/a），污水产生系数按0.9计，则车辆冲洗废水产生量为2.304 m3/d（691.2 m3/a）。 项目场地出入口拟设置车辆冲洗平台，配套沉淀池容积约为3 m3，车辆冲洗废水经收集至沉淀池中进行处理，处理后的废水循环利用，不外排。 （3）生活污水 本项目拟定员工5人，一天一班制，因此用水定额参照《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），工业企业建筑管理人员和车间工人生活用水定额宜采用30 L/（人·班）~50 L/（人·班），年工作300天，本次生活用水定额取中间值40 L/（人·班），经计算，生活用水量为0.2 m3/d（60 m3/a）。污水产生系数为0.8，则场区生活污水量共约0.16 m3/d（48 m3/a），主要污染物为COD、氨氮等。 7、项目物料平衡 本项目设计规模为年消纳建筑垃圾约10万t/a，项目物料平衡见下表所示： 表2-5 项目物料平衡表 单位 t/a 输入; 输出. 原料废砂石; 100000; 机制砂（0~5 mm）; 22500. 絮凝剂; 1.5; 5-10石（5~10 mm）; 45000. 12石（10~20 mm）; 22500. 粉尘损失; 1.455. 底泥含泥量; 10000.045. 总计; 100001.5; 总计; 100001.5. 注：上表所有物料均为干物料统计结果 8、厂区平面布置 本项目组成包括生产厂房、原料库、成品库、生活办公用房及其他辅助配套设施。项目生产厂房位于厂区西南部，生产厂房西侧拟设置原料库，原料库北侧拟设置成品库，办公生活区位于场地西北侧。厂区出入口位于场地西北侧，项目区供水、供电设施完备，管线合理，可满足各设备的生产需求。厂区平面布置见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产排污环节 1、工艺流程简述： 本项目施工期包括改造生产厂房，新建原料、成品库房，新建循环沉淀池、洗车平台等设施。完成后对施工时剩余的建筑材料进行清理分类收集处理。 图2-2 施工期基本工序及污染工艺流程图 2、主要产排污环节 （1）废气 施工期大气污染物主要包括扬尘、焊接废气、燃油机械及运输车辆尾气。 （2）废水 本项目施工产生废水为施工人员生活污水和施工过程产生的生产废水。 （3）噪声 施工噪声主要是来源于焊接、运输等施工活动。 （4）固体废物 施工过程产生的固体废物包括建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 - 运营期工艺流程及产排污环节 - 工艺流程 图2-3 运营期生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）给料：外购的建筑垃圾等原料通过铲车卸料至喂料机中，经皮带输送机运输至颚破机中进行处理。此工序会产生少量上料粉尘和设备噪声，过程采用喷淋减少扬尘。 （2）破碎筛分：砂石原料依次进入颚破机和圆锥破碎机中进行两次破碎，鄂破后的粒径＞31.5 mm的石子返回鄂式破碎机中再次进行破碎加工，粒径＜31.5 mm的碎石继续进入圆锥破碎机中加工。砂石料在振动筛中多次通过均匀布孔的振动筛面，将颗粒大小不同的碎散物料筛分出来。粒径在10~20 mm及粒径5~10 mm的石子筛选出来通过输送带传送至相应成品库房暂存外售。粒径＞20 mm的石子返回锥破机中再次进行破碎加工。粒径0~5 mm的砂石出料后进入下一步加工工序。破碎过程会采取喷淋减少扬尘，但此过程仍会产生少量粉尘和设备噪声。 （3）洗砂、尾砂回收：粒径0~5 mm的砂料进入洗砂机内，在水力的作用下使砂粒中夹杂的泥土被冲洗掉。脱水后的细砂料经尾砂回收一体机收集后通过输送带传送至相应成品库房暂存外售。 洗砂废水经混凝沉淀处理后清水回用至砂料清洗，沉淀池底泥经环保压滤机压滤降低含水率后制成泥饼，在厂内暂存区内暂存后外售。 2、主要产排污环节 （1）废气 本项目产生的大气污染物包括堆存、生产过程产生的粉尘，运输车辆产生的燃油废气等。 （2）废水 本项目废水主要为洗砂废水、车辆冲洗废水和员工生活污水 （3）噪声 本项目噪声源主要是喂料机、破碎机等机械设备产生的噪声。 （4）固废 项目运营期固废主要为生活垃圾、泥饼和机械设备维护保养过程产生的废润滑油、废油桶、含油手套和棉纱。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 经现场踏勘，本项目场地原从事水泥制品生产加工，2022年原项目停止生产后当即拆除设备撤离出场地。本次建设单位利用此场地作为建筑垃圾回收破碎再利用项目加工厂区。现场踏勘时，厂区遗留一座空置钢结构式厂房以及生活办公用房，场地内部分区域堆放有水泥管、砂石料，场地存在部分未整理硬化的区域，企业在项目开工建设前将对场地进行清理硬化。综合来讲，场地无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、环境空气质量现状 1）达标区判定 项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准。本次评价按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ 663-2013)中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中浓度限值要求的即为达标。 根据《环保快报（2023-2）2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，洋县空气优良天数355天，本次评价引用洋县环境监测站自动监测站点的监测数据来评价项目所在区域内环境质量现状，见表3-1。 表3-1 项目所在区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.29%; 达标. 95%保证率日平均质量浓度; 93.4; 150; 62.27%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.14%; 达标. 95%保证率日平均质量浓度; 61.4; 75; 81.87%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33%; 达标. 98%保证率日平均质量浓度; 15.4; 150; 10.27%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35.00%; 达标. 98%保证率日平均质量浓度; 34.4; 80; 43.00%; 达标. CO; 保证率日平均第95百分位数; 1200; 4000; 30.00%; 达标. O3; 90%保证率8小时平均质量浓度; 122; 160; 76.25%; 达标. 从2022年洋县环境空气质量监测数据来看，按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）中各评价指标进行判定，洋县为达标区。 2）特征污染物 本项目运营期主要大气特征污染物为TSP，建设单位委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司于2023年8月28日至8月30日对项目区域内TSP进行了环境空气本底监测。在下风向设置了1个监测点位（1#），监测点位布设情况见附图7，监测点位信息及结果如下。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址的方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1#项目地下风向; 720795; 3671848; TSP; 2023.8.28~2023.8.30; 项目地下风向; 40. 表3-3 区域环境颗粒物现状监测结果 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 1#项目地下风向; TSP; 24 h; 0.3; 0.197~0.208; 69.3; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目监测时段内TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准中的限值要求（0.3 mg/m3），项目区域特征污染物现状浓度达标。 - 地表水 根据汉中市生态环境局发布“2023年第6期”中的数据，湑水河湑水桥省控监测断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水质要求。本项目地位于该监测断面上游（与项目地距离230 m），通过类比分析，表明项目所在区域水质良好，水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类区标准。 3、声环境 由于本项目50 m范围内无声环境保护目标，因此本次不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 经对照汉中市“三线一单”成果，本项目所用场地属于重点管控单元，不涉及生态保护红线，场内不涉及生态环境保护目标，故本次不再进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洋县谢村镇四兴村，项目外环境关系及环境保护目标图见附图8。 根据现场调研，厂区四邻情况如下： 项目北侧为道路，项目南侧为草地，南侧距湑水河河堤约60 m。 项目东侧为草地，东北侧为祥吉煤业公司。项目西侧为林地，上部为阳安铁路线。 一、大气环境保护目标 根据现场调查，本项目周边500 m范围内无自然保护区、风景名胜区，存在大气环境保护敏感目标，有四兴村、湑水铺居民。本项目运营期大气环境保护目标如下表所示。 表3-4 项目周边大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离（m）. X; Y. 大气环境; 721053; 3671810; 四兴村; （约20户）; 居民; 环境空气二类区; SE; 86. 720754; 3672009; （约84户）; NW; 86. 721140; 3672278; （约86户）; NE; 450. 721326; 3671978; 湑水铺; （约75户）; NE; 360. 720815; 3671789; 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区; 朱鹮; 环境空气一类区; S; 60. - 声环境保护目标 根据现场踏勘，项目所在地周边50m范围内无声环境保护目标。按照指南要求，本次可不进行声环境质量现状监测。 三、地下水环境保护目标 根据现场调查，本项目厂界外500 m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境保护目标 现场踏勘，本项目占地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | （1）施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）排放限值；运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的标准。标准值具体见下表： 表3-5 废气排放标准一览表 污染物种类; 排放标准相关要求. 施工期. 施工扬尘; 监控点; 执行标准; 施工阶段; 小时平均浓度限值. 周界外浓度最高点; 《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8mg/m3. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7mg/m3. 运营期. 颗粒物; 排放形式; 执行标准; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 无组织; 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996); /; 1.0. （2）污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中禁止新建排污口的规定，污水实行“零”排放。 ### （3）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。标准值具体见下表： 表3-6 噪声排放标准（dB(A )） 执行标准; 标准值. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准; 60; 50. （4）一般工业固体废物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 现场踏勘，项目现场遗留一座空置钢结构式厂房，建设方拟对其改建后利用，同时厂区需新建原料库房、成品库房，修建循环沉淀池等配套设施。施工期环境保护措施如下所述。 一、废气环境保护措施 施工期废气主要为施工粉尘、焊接废气、道路扬尘、运输车辆尾气等。 施工期废气防治措施： 1、扬尘 （1）堆存、装卸、运输砂土等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘； （2）施工现场主要道路需进行硬化处理，其余场地必须绿化或固化。 2、焊接废气 钢结构厂房焊接过程中会产生焊接烟尘，由于焊接过程为间歇性，焊接烟尘产生量较小，且厂房离住户较远，自然流通后对外环境影响较小。 3、施工机械、车辆尾气 运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定。 采取以上防护措施后，可减轻工程建设对施工区域环境空气质量的影响。 二、废水环境影响及保护措施 建设项目施工期废水为施工生产废水和施工人员生活污水。 1、生产废水 运输车辆和机械的洗刷产生一部分洗刷废水，其主要污染物是SS。对于施工废水建议设置车辆冲洗平台及沉淀池，使废水经沉淀处理后循环使用。 2、施工生活污水 施工人员生活污水经现有化粪池收集处理后用于周边农田施肥，不外排。 三、噪声环境影响及保护措施 为了降低噪声对附近居民的影响，应采取以下措施： 1、施工设备优选低噪声设备，合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 2、选用符合标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入厂区。 3、运输汽车进场安排专人指挥，厂内禁止运输车辆鸣笛。 4、加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。 由于本项目施工量较小，施工周期较短，采取上述措施后，项目施工期产生的噪声影响能够降到可接受的程度。 四、固废环境影响及保护措施 由于本项目施工过程会涉及车辆冲洗平台和沉淀池开挖，因此会产生少量弃方，建设单位拟将其全部用于场地平整，故本次施工期固废为建筑垃圾和生活垃圾。 1、建筑垃圾 本项目施工期会产生少量的施工建筑垃圾，均外运至当地政府指定地点堆放。 2、生活垃圾 本项目施工期较短，故日常产生的生活垃圾较少。项目场地设置垃圾桶进行分类收集，定期送至就近垃圾收集点。 综上，项目施工期间各类固体废物均可得到有效处置，对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气环境影响及保护措施 本项目运营期产生的大气污染物主要是加工粉尘，物料装卸、堆存粉尘，运输扬尘、运输车辆燃油废气。 （1）砂石产品加工粉尘 项目生产线的产尘环节主要包括破碎、筛分等工序。 源强核算：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3039 其他建筑材料制造行业”，砂石骨料产品由矿石、建筑固体废弃物、尾矿等原料经破碎、筛分工艺的废气颗粒物产污系数为1.89 kg/t-产品。根据建设单位提供资料，本项目设计年加工砂石产品年产量约9万t，则生产线粉尘产生量约为170.1 t/a。 治理措施及排放情况：建设单位生产厂房为封闭式厂房（仅保留进出口）。项目破碎筛分工序均布置在生产厂房内；同时生产拟采取湿法作业，在喂料机、破碎机等设备进出料口设置喷淋装置，保证物料表面湿润，湿法除尘效率以90%计；同时生产厂房封闭（仅保留进出口），约60%的粉尘会在厂房内沉降，并对未沉降的逸散性粉尘采用车间顶部喷雾除尘设施，喷雾除尘效率可达到74%左右，本次评价按74%计，经上述治理措施后，砂石生产厂房无组织粉尘排放量约为1.769 t/a，排放速率为0.737 kg/h。 可行性分析：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部）中“3039 其他建筑材料制造行业”，建筑固体废弃物等原料破碎、筛分工艺中采用湿式除尘技术治理效率可达90%。同时生产厂房封闭，车间顶棚设置水喷雾除尘设备，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录，原料表面进行喷洒水后，可达到74%的控制效率，同时围挡有60%的控制效率，因此项目所采取措施可行。 达标性分析：按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，评价采用推荐的AERSCREEN估算模式对项目废气无组织排放进行估算，估算参数如下。 表4-1 厂区砂石加工区无组织废气污染物排放参数 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h). X; Y; TSP. 720856; 3671874; 477; 60; 55; 50; 10; 2400; 正常; 0.737. 估算结果如下表所示： 表4-2 厂区砂石加工区废气排放源估算模型计算结果表 污染源; 污染物; 最大落地浓度距离（m）; 最大落地浓度（ug/m3）. 无组织面源; TSP; 77; 398.64. 由上表可知，项目厂区砂石加工区无组织粉尘最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中颗粒物无组织1 mg/m3的排放监控浓度限值，项目生产厂房无组织粉尘能够达标排放。 （2）物料装卸、堆存粉尘 ①卸料粉尘 源强核算： 根据建设单位提供资料，项目原料通过汽车运输至厂区原料堆场内，通过卡车倾倒的方式完成卸料。卸料过程中会有粉尘产生。其排放因子参照《逸散性工业粉尘控制技术》【（美）奥里蒙（Orlemann,J.A.）等编著；张良壁，刘敬严编译；中国环境科学出版社；1989年12月出版】中第十八章 粒料加工厂 碎石卸料（卡车）的排放因子为0.02 kg/t，本项目需运输砂石原料总量约10万t/a，卸料粉尘产生量为2 t/a，产生速率为0.833 kg/h。 治理措施及排放情况： 项目原料库房拟硬化及半封闭（进行三面围挡+顶棚）；装卸过程中对砂石料进行喷洒降尘。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录，通过合理控制装卸高度和原料表面进行喷洒水后，可达到74%的控制效率，同时半封闭堆场还有60%的阻隔效率，采取措施后，项目原料卸料过程粉尘排放量为0.208 t/a，排放速率为0.087 kg/h。 可行性分析： 由于无本项目所属行业排污许可申请与核发技术规范相关规定，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中控制方法和《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录分析，物料卸料过程中使用喷雾降尘和堆场半封闭的措施可行。 ②装料粉尘 项目各生产工序均采用湿法作业，成品砂和石子含水率较高，因此成品在装料过程中粉尘产生量较小，可忽略不计。 ③堆存粉尘 项目成品库房拟硬化及半封闭（进行三面围挡+顶棚），可减少成品堆存粉尘对周围大气环境的影响，且储存的物料本身具有一定的含水率，故风力起尘可能性不大，要求项目单位定期对堆场表面进行洒水，以进一步减少风力起尘的可能性。 采取以上措施后，本项目生产加工过程粉尘产生及排放情况见下表。 表4-3 项目生产加工过程粉尘产生及排放情况表 污染源; 产生量t/a; 治理措施; 无组织排放量t/a; 排放标准mg/m3. 措施; 处理 效率. 加工粉尘; 170.1; 生产厂房封闭；湿法作业；车间顶棚设置水喷雾除尘设备; 湿法作业除尘效率90%，厂房阻隔60%，喷雾除尘效率74%; 1.769; 1.0. 物料装卸、堆存粉尘; 2; 原料及成品堆场半封闭；卸料和铲料时对石料进行喷洒水预处理进行降尘; 喷洒水除尘效率74%，半封闭堆场阻隔效率60%; 0.208. （3）运输扬尘 源强核算：车辆行驶按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于裸露的路面表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮所造成的。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q'=Q⋅L⋅QPW 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； Q——运输途中起尘量，kg/a； Qp——运输量，t/a； V——汽车行驶速度，km/h； W——汽车载重量，吨/辆； P——道路表面粉尘量，kg/m2； L——运输距离，km。 本项目运营期车辆在厂区内行驶距离按0.2 km计，厂区道路表面粉尘量按0.2 kg/m2，车速以5 km/h计，则车辆行驶扬尘量为0.15 kg/km·辆，项目年运输总量按19万吨计，经计算，厂区道路汽车运输途中扬尘量为0.285 t/a。 治理措施及排放情况：在厂区内运输道路硬化的前提下，要求企业定时清扫，进行路面场地洒水抑尘，同时在厂区车辆出入口设置洗车平台，以减少厂区汽车运输扬尘；经采取车辆冲洗、厂区洒水抑尘等措施后，扬尘量可减少78%左右，则厂区道路汽车运输扬尘排放量为0.0627 t/a。 可行性分析：根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录，出入车辆冲洗粉尘控制效率为78%，项目通过采取道路硬化，定期洒水并设置车辆冲洗平台的措施，可有效降低车辆在厂内行驶过程中产生的扬尘，该措施是可行的。 （4）汽车尾气 项目营运期运输车辆会产生尾气，其主要污染因子为颗粒物、CO、NOx等。项目区域地势较为空旷，大气扩散条件良好，汽车进出时间较短，尾气排放影响有限。车辆尾气经自然通风的扩散、迁移和稀释作用，对周边大气环境影响较小。故本环评不对货运车尾气作定量估算。 （5）环境影响分析 本项目生产厂房封闭，破碎、筛分等工序采取湿法作业，车间顶棚设置喷雾除尘装置，生产厂房无组织粉尘最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中颗粒物无组织1 mg/m3的排放监控浓度限制。同时原料及成品库房拟硬化及半封闭（进行三面围挡+顶棚）；卸料和铲料时对物料进行喷洒水预处理降尘可有效减小物料装卸、堆存粉尘。厂区车辆运输扬尘经采取道路硬化、洒水抑尘、车辆冲洗等措施后可有效减少。本项目最近住户位于项目厂区上风向处，因此根据上述分析，项目运营期废气经有效治理后对周边环境影响不大。 废气监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南-总则》，项目单位应定期开展废气监测，具体要求如下： 表4-4 项目废气监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 大气; 厂界上风向1个，下风向3个; 颗粒物; 每年监测1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 非正常工况下 项目后期运营过程中会不可避免地出现生产设备故障等非正常工况，根据企业介绍，非正常工况发生的频次约为1~2次/a，2 h/次；则非正常工况下颗粒物排放量为141.75 kg。遇此情况，企业会立即停工，并进行检修，待检修完成后恢复生产。 二、废水环境影响及保护措施 根据前文水平衡分析，本项目运营期废水主要来源于洗砂废水、车辆冲洗废水及生活污水。 - 洗砂废水 源强核算: 经前文水平衡计算，项目洗砂废水为91.652 m3/d（27495.6 m3/a）。洗砂废水经混凝沉淀处理后回用至洗砂工序。 治理措施及排放情况： 洗砂废水进入混凝罐（50 m3）+沉淀池（100 m3）+清水池（100 m3）进行混凝沉淀处理，废水经处理后回用至洗砂等工序。底泥经压滤机压滤为泥饼后在厂区暂存外售，压滤过程中沥出的水经导流渠回流至沉淀池内循环利用。 可行性分析： 项目混凝罐顶部为圆形结构，下部为锥体。利用上部安装的中心管把物料送至底部，使物料增稠，底泥由罐底部的底流口卸出，上部产生的澄清液由顶部的环形溢流堰溜槽排入沉淀池。同时，混凝罐加入混凝剂加速混凝沉淀，出水悬浮物约为50 mg/L。根据建设方提供的设备说明可知，本项目混凝罐废水最小处理能力约50 m3/h，每天工作8 h，通过添加混凝剂可有效加快絮凝的速度，本项目洗砂废水产生总量远小于混凝罐废水处理能力，则本项目混凝罐满足废水处理要求。洗砂废水经处理后回用至砂料清洗工序，因此生产废水经混凝沉淀、压滤处理后回用可行。底泥经压滤机压滤后清水返回生产工序，压滤后的泥饼外售。 同时参照《排污许可证申请与合法技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020），排污单位厂内综合污水可采用物化法处置，废水排放去向为回用、排入公共污水处理设施、入江河等。本项目洗砂废水主要为悬浮物，废水经混凝沉淀后回用，处置方法属于物理法，排放去向为回用，因此属于规范中的可行技术。 - 车辆冲洗废水 源强核算： 经前文水平衡计算，项目厂区冲洗车辆日用水约2.56 m3/d（768 m3/a），污水产生系数按0.9计，则车辆冲洗废水产生量为2.304 m3/d（691.2 m3/a）。 治理措施：在洗车台侧面设置一个不小于3 m3的沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用。 可行性分析：项目洗车台侧面设置一个3 m3的沉淀池，可容纳每天产生的洗车废水。车辆冲洗废水水质较简单，主要为SS，且车辆轮胎冲洗和地面降尘对水质要求不高，因此冲洗废水经沉淀后清水可回用于车辆冲洗或场地内地面降尘，该措施可行。 （3）生活污水 源强核算： 经前文水平衡计算，项目生活用水量为0.2 m3/d（60 m3/a）。污水产生系数为0.8，则场区生活污水量共约0.16 m3/d（48 m3/a），主要污染物为COD、氨氮等。 治理措施：员工产生的生活污水进入现有化粪池（容积为2 m3）收集预处理后，用于周边农田施肥，不外排，对外环境影响不大。 可行性分析：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。根据调查项目场地周边有大量农地，足以接纳项目所产生的生活污水。 三、噪声环境影响及保护措施 1、噪声产生及排放情况 （1）厂界噪声达标性分析 本项目运营期间各主要噪声源、声压级及治理措施具体见下表。 表4-5 各设备噪声声级一览表 工序/生产线; 噪声源; 噪声源强dB(A); 降噪措施; 治理后声压级 dB(A). 砂石生产线; 颚式破碎机; 90; 采用低噪声型设备、基础减振、厂房隔声; 75. 圆锥式破碎机; 90; 75. 喂料机; 75; 60. 振动筛; 75; 60. 尾砂回收一体机; 75; 60. 洗砂机; 75; 60. 压滤机; 85; 70. 运输设备; 装载机; 80~85; 加强管理，减速慢行; 75~80. 运输车辆; 75~85; 70~80. 根据项目噪声污染源的特征，按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）要求，采用多声源叠加综合预测模式对项目产生噪声的发散衰减进行模拟预测。 ①室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2=LP1−(TL+6) 式中：TL---隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）。 ②衰减预测 Lp＝Lp0－20lg（r/r0）－ΔL 式中：Lp——距声源r米处的噪声预测值，dB（A）； Lp0——参考位置r0处的声级，dB（A）； r——预测点位置与点声源之间的距离，m； r0——参考位置处与点声源之间的距离； ΔL——预测点至参考点之间的各种附加衰减修正量 ③多声源声压级的叠加 当有多个声源共同作用时，受声点的总声级计算公式： 式中：Leq为某受声点总声级；Li为第i个声源在受声点产生的声级。 ④同一受声点叠加背景噪声后的总噪声为： 式中： （LAeq）预 ——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)； （LAeq）背 ——预测点预测时的环境噪声背景值，dB(A)； （LAeq）合 ——多个声源发出的噪声在同一预测受声点的合成噪声，dB(A)。 项目夜间不生产，经预测，本项目厂界处噪声情况如下表所示： 表4-6 项目厂界噪声贡献值结果统计表 编号; 测点位置; 预测值（Leq）; 2类标准值. 昼间; 昼间. 1; 厂界东; 38.15 dB(A); 60 dB(A). 2; 厂界南; 46.86 dB(A). 3; 厂界西; 30.68 dB(A). 4; 厂界北; 36.22dB(A). 本项目夜间不生产，由上述计算结果可知，本项目运营过程中产生的噪声经基础减震、厂房隔声及距离衰减后，厂界四侧昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准（昼间≤60 dB(A)）。因此项目运营期产生的噪声对周围环境不会产生明显不利影响。 2、噪声监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》，项目单位应开展环境噪声监测，要求具体如下： 表4-7 噪声自行监测一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度. 四、固废产生及保护措施 项目运行过程中产生的固体废物为生活垃圾、泥饼和废润滑油、废油桶、含油手套及棉纱等危险废物。 1、生活垃圾 产生情况：本项目定员5人，均为周边村镇民工，职工垃圾产生系数按0.38kg/人·d计算，工作天数300 d/a，则生活垃圾产生量为1.9 kg/d（0.57 t/a）。生活垃圾经垃圾桶集中收集后送至就近垃圾收集点，交由环卫部门处理。 - 治理措施：项目产生的生活垃圾经垃圾箱收集后，送至就近的垃圾中转站统一清运处置。 2、泥饼 产生情况：为保证机制砂的产品质量，破碎后的砂料需由洗砂机进行清洗，根据项目方提供的资料，原料含泥量约10%，则干泥量约1万t/a。洗砂废水经混凝沉淀后回用，沉淀池内底泥经压滤机压滤脱水后含水率可降至20%左右，则泥饼的产生量约为1.25万t/a。泥饼主要成分为破碎石粉、泥土及絮凝剂，此部分泥饼定期外售制砖。车辆冲洗平台一侧沉淀池底部需进行定期清理，清理过程中产生的少量砂石料收集后和机制砂一起外售。 治理措施：泥饼在厂内暂存时不可露天堆放，需妥善置于一般固废暂存场所内。堆存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的规定和要求，具体应做到几点：①应采取防止粉尘污染的措施；堆存过程中禁止危险废物和生活垃圾混入；②做好地面硬化和防渗；③一般固废临时堆场周边应设置导流渠，渗水导流至沉淀池中；④建设单位应建立检查维护制度，发现损坏可能或异常，应采取必要措施，保证正常使用。 泥饼在厂内暂存后定期外售制砖，车辆冲洗平台一侧沉淀池底部需定期清理，清理的泥沙与泥饼一并外售。 - 3、危险废物 产生情况：项目设备维护检修过程会产生废润滑油、废油桶、含油手套及棉纱等。根据建设单位提供信息，项目运行过程中废润滑油产生量约0.05 t/a，含油手套、棉纱产生量约0.01 t/a，废油桶产生量约为4个/a。 治理措施： ①废润滑油 根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废润滑油属于其中HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。因此环评要求其需按危废管理要求进行暂存、转移和运输，交由有资质单位清运处理。 ②含油抹布及手套 各类生产设备日常维护、检修、擦拭产品产生含油抹布及手套等用品产生量约为0.01 t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年）可知，含油棉纱及手套属于其中所列的HW 49（900-041-49）。因此环评要求以上废物按危废管理要求进行暂存、转移和运输，交由有资质单位清运处理。 ③废油桶 项目使用润滑油过程中会产生废油桶，根据《国家危险废物名录》（2021年）可知，废油桶属于其中所列的HW 49（900-041-49）。因此环评要求废油桶按危废管理要求进行暂存、转移和运输，交由有资质单位清运处理。 建设单位拟在厂区内设置危废暂存间暂存项目危险废物，面积约6 m2。环评要求项目所产生的各类危废严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关规定。 危废暂存间设置要求：各危险废物应分别单独收集贮存；贮存场所地面要用坚固、防渗的材料，建筑材料必须与危险废物兼容。危废暂存间地基必须防渗，防渗层为至少1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2 mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s等，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 mm以上的空间。危险废物堆场应防风、防雨、防晒。贮存场所内要有安全照明设施和观察窗口，设置明显的标志。 危险废物应委托有资质的单位处置，危险废物转移联单采用电子转移联单。转移危险废物的，应当通过国务院生态环境主管部门建立的危险废物电子转移联单信息管理系统运行电子转移联单。暂不具备电子转移联单运行条件时，可以使用纸质转移联单。 本项目固体废物产排特性见下表所示。 表4-8 项目固体废物产排特性表 产排特性; 污染物. 生活垃圾; 泥饼; 废润滑油; 废油桶; 含油手套和含油棉纱. 产生环节; 员工生活; 压滤; 设备维护保养. 属性; 生活垃圾; 一般工业固体废物; 废物类别HW08 危险代码900-214-08; 危险类别HW49 危险代码900-041-49. 主要有毒有害物质; /; /; 废矿物油; 废矿物油. 物理性状; 固体; 固体; 液体; 固体. 环境危险特性; /; /; T，I; T. 年产生量; 0.57 t/a; 1.25万t/a; 0.05 t/a; 4个/a; 0.01 t/a. 储存方式; 带盖塑料垃圾桶收集; 一般固废储存区; 钢质桶收集后置于危废暂存间; 含油手套和含油棉纱采用塑料桶收集后与废油桶一起放置在废物暂存间内. 利用处置方式和去向; 交环卫部门处置; 外售制砖; 交有资质单位处置. 利用或处置量; 100%处置. 综上所述，在采取上述各项防治措施后，项目营运期产生的固体废物均可实现资源化或无害化处置，对周围环境影响较小。 - 五、地下水及土壤 1、影响途径和污染物类型 地下水和土壤污染源主要为：化粪池、沉淀池、危险废物暂存间以及润滑油储存区等； 污染途径：污水处理设施渗漏，危废遗撒下渗，润滑油渗漏从而造成土壤和地下水污染； 污染物类型：生产废水污染物主要为SS，生活污水污染物主要为氨氮、COD、总磷等，危险废物污染物主要为石油烃类；润滑油主要为石油烃类物质。 2、防控措施 1）源头控制措施 ①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ②对工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 2）分区防治措施 根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，并采取对应的措施，其中危废暂存间、油类物质储存区重点防渗，化粪池、沉淀池、车辆冲洗区等区域一般防渗，厂区剩余区域简单防渗。 通过采取以上措施并加强管理后，正常工况下不会对项目区地下水和土壤产生影响。 - 六、环境风险 （1）环境风险物质：润滑油及废润滑油。 根据建设单位提供资料显示，厂内润滑油的最大储存量为0.01 t/a，废润滑油最大储存量约0.05 t/a，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，对本项目环境风险物质的Q值计算如下： 表4-9 风险物质及Q值计算一览表 风险物质; CAS; 临界量t; 最大储存量t; Qi. 润滑油; /; 2500; 0.06; 0.000024. 上表可见，本项目润滑油储存量极少，Q=0.000024<1，该项目风险潜势为Ⅰ，环境风险较低。 （2）影响途径：油类物质发生泄漏渗入地下，会给周边土壤及地下水环境带来污染隐患。 （3）防范措施：本项目润滑油与废润滑油堆存量少，均盛装有包装设施，即使发生泄漏，其影响范围也大多集中在储存区，且储存区地面及四周均做好防渗措施，故项目润滑油与废润滑油发生泄漏的可能性很小，同时若是因事故原因发生泄漏时，因储存区的防渗措施阻隔，及时收集后不会下渗至地下，影响区域土壤与地下水环境。 综上，通过采取上述措施后，可以有效减少润滑油与废润滑油对环境造成的影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 砂石加工区 | 颗粒物 | 生产厂房硬化及封闭；采用湿法作业，进出料口设置喷淋装置；车间顶棚设置喷雾除尘设备 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 原料及成品库房 | 颗粒物 | 库房硬化及半封闭（库房进行三面围挡+顶棚）；卸料和铲料时对砂石料进行喷洒降尘 |  |
|  | 车辆扬尘 | 颗粒物 | 厂区道路硬化，设置洗车平台 |  |
| 地表水环境 | 洗砂废水 | SS | 经混凝沉淀（废水收集池100 m3+混凝罐50 m3+清水池100 m3）处理后循环利用 | 循环使用，不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 沉淀池处理后回用（沉淀池容积3 m3） | 循环使用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N | 生活污水经现有化粪池（容积为2 m3）收集处理后，用于周边农田施肥，不外排 | 综合利用，不外排 |
| 声环境 | 运输、加工设备 | 机械 噪声 | 生产设备置于封闭厂房内；高噪音设备设置独立基座 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准 |
| 固体废物 | 员工 | 生活 垃圾 | 垃圾桶分类收集 | 环卫部门统一处置 |
|  | 沉淀池 | 泥饼 | 设置压滤机将沉淀池底泥压滤处理为泥饼后，定期外售制砖 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  | 危废暂存间 | 废润滑油、废油桶、含油手套及棉纱 | 专用容器收集暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置 | 《危险废物贮存污染控制指标》（GB 18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区进行分区防渗。油类物质储存、危废暂存间进行重点防渗处理；化粪池、沉淀池、车辆冲洗区等区域进行一般防渗处理；其他区域进行简单防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 做好厂区日常管理，妥善暂存废润滑油，加强危废暂存间建设和管理；加强厂区管理，做好厂内防火消防措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、做好环境统计，落实台账记录和自行监测，并定期向当地生态环境行政主管部门报告； 2、项目运行前应及时办理排污许可手续，调试正常后应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的相关规定，及时进行自主验收，并报当地生态环境主管部门备案。 3、危险废物暂存场所设置警告性环境保护图形标志牌，危险废物不得与其他固废混合暂存。 |  |  |  |

- 六、结论

陕西科帆瑞阁实业有限公司的建筑垃圾回收破碎再利用项目符合相关的生态环境保护法律法规要求，各项污染源采取的环保措施合理有效，技术可行。落实各项环境污染治理措施后废气、噪声能实现达标排放，生产废水循环利用，生活污水综合利用，固废均能实现资源化或无害化处置，对评价区域环境质量的影响较小。 综上所述，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.455 t/a |  |  |  |
| 废水 | 生产废水 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 生活废水 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.57 t/a |  |  |  |
|  | 泥饼 |  |  |  | 12500 t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.05 t/a |  |  |  |
|  | 含有手套、棉纱 |  |  |  | 0.01t/a |  |  |  |
|  | 废油桶 |  |  |  | 4个/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附表1  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 生产线 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产生废气量（t/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放废气量（t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  |
| 生产过程 | 破碎 筛分 | 粉尘 | 产污系数法 | 170.1 | / | / | 车间封闭，湿法作业，顶棚喷淋除尘 | 湿法作业除尘效率90%，厂房阻隔60%，喷雾除尘效率74% | 物料衡算法 | 1.19 | / | 0.496 | 2400 |
|  | 装卸、堆存 |  | 产污系数法 | 2 | / | / | 库房硬化及半封闭，洒水抑尘 | 洒水74%，半封闭60% |  | 0.208 | / | 0.087 | 2400 |
|  | 运输 |  | 产污系数法 | 0.285 | / | / | 车辆冲洗、洒水抑尘 | 78 |  | 0.0627 | / | 0.0261 | 2400 |

附表2  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废水产生量(m3/a) | 产生浓度(mg/L) | 污染物产生量(t/a) | 工艺 | 效率(%) | 核算方法 | 排放废水量（m3/a） | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a） |  |
| 员工 生活 | 生活 污水 | COD | 产污系数法 | 96 | 350 | 0.0336 | 化粪池 | / | 物料衡算法 | 0 | — | — | 0 |
|  |  | BOD5 |  |  | 250 | 0.024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 25 | 0.0024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产 过程 | 生产废水 | SS | 产污系数法 | 28620.3 | 3000 | 85.86 | 沉淀池 | / | 物料衡算法 | 0 | — | — | 0 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 产污系数法 | 691.2 | / | / | 沉淀池 | / | 物料衡算法 | 0 | — | — | 0 |

附表3  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声产生量 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放量 |  | 持续时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 声源表达量 | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 声源表达量 |  |
| 生产过程 | 生产设备 | 频发 | 类比法 | 75~90 | 减震垫、选用低噪声设备、隔声板 | 15 | 类比法 | ≤75 | 2400 |
|  | 运输车辆 | 偶发 | 类比法 | 75~85 | 加强管理、禁止鸣笛 | 5 | 类比法 | ≤80 | 2400 |

附表4  固废污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 /生产线 | 装置 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
| 生产过程 | 沉淀池 | 泥饼 | 一般固废 | 类比法 | 1.25万 | 底泥压滤后置于一般固废区 | 1.25万 | 外售 |
| 设备维修 | 危废暂存间 | 废润滑油 | 危险废物HW08 | 类比法 | 0.05 | 专用容器收集后暂存于危废暂存间 | 0.05 | 危废处置中心 |
|  |  | 含油手套、棉纱 | 危险废物HW08 | 类比法 | 0.01 | 危废暂存间 | 0.01 | 危废处置中心 |
|  |  | 废油桶 | 危险废物HW08 | 类比法 | 4个/a | 危废暂存间 | 4个/a | 危废处置中心 |
| 员工生活 | 员工 | 生活垃圾 | 一般固废 | 产污系数法 | 0.57 | 垃圾桶集中收集 | 0.57 | 垃圾填埋场 |