# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：       大唐洋县60MW光伏发电项目

建设单位（盖章）：大唐（洋县）新能源有限责任公司

编制日期：             2024年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大唐洋县60MW光伏发电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-610723-04-01-166927 |  |  |
| 建设单位联系人 | 叶梓翔 | 联系方式 | 15399181243 |
| 建设地点 | 陕西省汉中市洋县磨子桥镇 |  |  |
| 地理坐标 | 光伏区域中心坐标：E107°29′59.878″，N33°10′28.855″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 90太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电） | 总用地面积 | 1043562.34m2 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 汉中市行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2310-610723-04-01-166927 |
| 总投资（万元） | 24294.55 | 环保投资（万元） | 121 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、评价文件类别分析 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）等规定，本项目为“四十一、电力、热力生产和供应业，90太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）”中的“地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）”，应进行环境影响评价并编制环境影响报告表。 2、项目产业政策符合性分析 本项目为光伏发电项目，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本）（国家发展和改革委员会令第7号，2023年12月27日），本项目属于“鼓励类”第五项“可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用，逆变控制系统开发制造，太阳能建筑一体化组件设计与制造，高效太阳能热水器及热水工程，太阳能中高温利用技术开发与设备制造，海洋能、地热能利用技术开发与设备制造，可再生能源供暖技术的开发与应用”。 根据国家发展和改革委员会发布的《市场准入负面清单（2022年版）》（2022年第397号令，2022年3月12日），本项目属于光伏发电项目，不在该清单内。 为持续推进陕西省风电、光伏发电健康快速发展，2022年12月1日陕西省发展和改革委员会发布了《陕西省发展和改革委员会关于陕西省2022年保障性并网规模竞争性配置结果的通知》（陕发改能新能源〔2022〕2136号）（详见附件s），文件中确定了46个光伏发电项目，本项目列在其中，本项目的建设可以推进陕西省光伏发电健康快速发展，与该通知相符。 建设单位已取得“陕西省企业投资项目备案确认书”，项目代码：2310-610723-04-01-166927，详见附件1。 3、《可再生能源产业发展指导目录》 根据国家发展和改革委员会关于印发《可再生能源产业发展指导目录》的通知（发改能源[2005]2517号），“并网型太阳能光伏发电”列在《可再生能源产业发展指导目录》中太阳能发电和热利用中。本项目属该指导目录中“并网型太阳能光伏发电”项目。 4、选址可行性分析 （1）光伏场选址可行性 ①选址 根据洋县自然资源局关于对大唐洋县60MW光伏发电项目（一期）选址土地情况的说明，该项目位于洋县磨子桥镇，涉及白河村、常牟村、冯杨村、金土村、磨子桥社区、牛家砭村、水田坝村、小江村、袁寨村、张山下村、周铺村11个村（社区），总面积115.4974公顷，套合洋县2021年国土变更调查数据，该项目选址用地土地利用现状分别为果园106.5426公顷、坑塘水面0.0011公顷、农村道路0.2888公顷、农村宅基地0.4071公顷、其他草地0.1528公顷、其他园地8.0889公顷、设施农用地0.0151公顷，整理筛分后项目总占用地面积为1043562.34m2，永久占地面积为26787.78m2；临时占地面积为1016774.56m2。套合洋县矿产资源规划相关数据和自然资源部下发的洋县“三区三线”划定成果，该项目选址拟用地不涉及生态保护红线和永久基本农田，不在城镇开发边界内，不压覆矿产资源，不压覆已设和拟设采矿权、探矿权；根据洋县人民政府关于支持大唐洋县60MW光伏发电项目（一期）建设的说明，经核实，该项目用地属于国家允许建设光伏项目的场地、不占用耕地且不涉及生态红线等限制开发的区域。根据洋县林业局关于大唐洋县60MW光伏发电项目（一期）选址查询情况的复函，按照最新林地管理政策，项目建设应当避让各类林地。你单位用地范围线叠加我县最新森林资源管理“一张图”数据库，已剔各类林地后剩余106.2222公顷的范围，不涉及林地，请你单位与项目所在镇、村现地核实，项目区入涉及退耕还林地，也应当避让，在项目落地实施前，请你单位将拟实施地块数据及村镇出具的该区域是否属退耕还林证明一并报我局核实后方可建设。根据陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局关于大唐洋县60MW光伏发电项目（一期）选址是否位于朱鹮保护区的复函，本项目选址不在保护区范围内，但部分点位距保护区边界较近，根据《在国家级自然保护区修筑设施审批管理暂行办法》第四条，保护区严禁修筑光伏发电设施，贵司在该项目建设过程中应注意避让，不得随意更改、扩大建设选址。根据中国人民解放军陕西省洋县人民武装部关于大唐（洋县）新能源有限责任公司在洋县开展60MW光伏发电项目（一期）军事设施情况调查的复函，经我部联合66389驻汉中部队核查，在磨子桥镇内（E107度30分32秒，N33度11分37秒）道路西侧100米，东侧100米军用标示桩连线处设有军用光缆，请贵单位对军用标示桩连线处进行避让施工或者更改此点选址范围。根据洋县文物广电局关于大唐（洋县）新能源有限责任公司在洋县60MW光伏发电项目选址文物影响评估的复函，根据项目用地选址，结合三普资料排查，项目选址处无文物保护单位。按照汉中市文物广电局、汉中市自然资源局《关于印发<汉中市土地供应文勘前置工作管理办法(试行)>的通知》规定要求，项目实施前，需委托具有文物考古勘探资质的单位对项目用地进行文物勘探工作，勘探工作完成后向我局提交正式文物勘探报告。项目的实施过程中，如有发现地下文物遗存，请施工单位立即停止施工，并做好现场保护工作，及时报告我局。根据洋县水利局关于大唐洋县60MW光伏发电项目(一期)拟选场址的复函，该项目选址位于丹江口库区及上游国家级水土流失重点预防区，属陕西省水土流失重点治理区；不影响河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；周边无全国水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。基本符合水土保持对主体工程选址规定，原则同意项目选址。鉴于项目无法避让水土流失重点预防区和重点治理区，项目应提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。项目落地后，应按照《中华人民共和国水土保持法》、《陕 — — 西省水土保持条例》等相关规定，在开工前按程序办理水土保持相关手续，否则不得开工建设。 本项目位于陕西省汉中市洋县磨子桥镇，根据洋县人民政府关于支持大唐洋县60MW光伏发电项目（一期）建设的说明，经核实，该项目用地属于国家允许建设光伏项目的场地、不占用耕地且不涉及生态红线等限制开发的区域。 ②污染影响 项目光伏区域运营期污染物主要为光伏板清洗废水，箱变噪声，光伏板清洗过程不添加任何清洗剂，清洗后的水顺流而下至地面，自然蒸发，箱式变压器位于箱体内，且布置于远离居民位置，对周围环境影响不大 5、与《汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元162个，实施生态环境分区管控。 ——优先保护单元。指以生态环境保护为主的区域，主要包括各类自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。全市划分优先保护单元109个，面积13387.68平方公里，占全市国土面积的49.39%。 ——重点管控单元。指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全区划分重点管控单元44个，面积1809.56平方公里，占全市国土面积的6.68%。 ——一般管控单元。指优先保护单元、重点管控单元之外的其他区域。全市划分一般管控单元9个，面积11907平方公里，占全市国土面积的43.93%。 对照汉中市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于汉中市生态环境管控单元中的重点管控单元。 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析如下。 （1）一图 本项目位于汉中市生态环境管控单元中的重点管控单元内，见附图1。 （2）一表 本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-4。 （3）一说明 本项目“三线一单”符合性分析见表1-1。 表1-1三线一单符合性分析一览表 “三线一单”; 本项目; 符合性. 生态保护红线; 本项目不位于各类生态和自然保护区范围内。根据“汉中市生态环境管控单元分布图”，本项目位于重点管控单元。综上，本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续减少，资源能源利用效率大幅提高，生产生活方式绿色转型成效显著，秦岭、汉江等重要生态安全屏障更加牢固，基本形成生态环境分区管控体系。 本项目建设运行产生废水、废气、噪声经治理后能够做到达标排放，固废可做到无害化处理。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会触及区域环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目为光伏发电项目，涉及土地资源占用及租用，建成后对当地生态环境影响较小。项目投运后，改变了传统的发电模式，节约大量资源，未达到资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目为太阳能光伏发电项目，不在《洋县国家重点生态功能区产业准入负面清单》内，同时也满足汉中市生态环境准入清单的相关要求。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案》（汉政发〔2021〕11号）相关要求。 本项目选址位于重点管控单元，主要涉及5.1水环境城镇生活污染重点管控区和5.4大气环境布局敏感区。 与项目相关的管控要求对照分析内容如下： 表1-2三线一单符合性分析一览表 序号; 环境管控单元 名称; 区县; 市(区); 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况. 1; 陕西省汉中市洋县重点管控单元1; 汉中市; 洋县; 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。水环境城镇生活污染重点管控区：加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。; 本项目不属于“两高”行业，为光伏发电项目，属于清洁能源，项目运营期废水主要为光伏板清洗废水，光伏板清洗废水自然蒸发. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; - 不涉及 - 项目运营期废水主要为光伏板清洗废水，光伏板清洗废水自然蒸发 - 不涉及. 6、其他符合性分析 表1-3与其他相关内容的符合性分析一览表 政策文件; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（陕政发〔2021〕3号）; 建设清洁能源保障供应基地。大力发展风电和光伏，有序开发建设水电和生物质能，扩大地热能综合利用，提高清洁能源占比。; 本项目为太阳能光伏发电项目，项目 的建设有助于提高清洁能源占比。; 符合. 汉中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要; 建设清洁能源保障供应基地。加快电源结构调整和空间布局优化，统筹城市和工业园区供热、煤矸石煤泥资源综合利用、先进载能工业协同发展，推进电源布局战略北移，严格控制关中煤电规模，加大煤电淘汰关停和升级改造。大力发展风电和光伏，有序开发建设水电和生物质能，扩大地热能源综合利用，提高清洁能源占比。; 本项目属于太阳能开发利用项目，符合《汉中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相关要求; 符合. 《洋县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标 纲要》; 加强能源设施建设。优化对水力发电、太阳能发电的基础设施布局，减少环境污染，构建环保高效的电力资源供应体系; 本项目为光伏发电类项目，项目内容为太阳能发电，有利于构建环保高效的电力资源供应体系。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 加速能源体系清洁低碳发展进程，壮大风电、太阳能、氢能、生物质能、地热能等可再生能源产业，继续开发陕北长城沿线风电资源，支持陕北、关中地区光伏基地建设、有序发展水电项目，建成旬阳水电站、黄金峡水电站和镇安抽水蓄能电站，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。; 本项目属于陕西省“十四五”生态环境保护规划中鼓励发展的太阳能可再生能源产业，项目建设加速了能源体系清洁低碳发展进程; 符合. 《汉中市“十四五”生态环境保护规划》; 大力推进清洁能源替代工程。以汉台区、南郑区为重点，逐步推进平川县区区开展散煤连片治理和清洁能源替代工作。在高污染燃煤禁燃区内，逐步实现“煤改气”“煤改电”全覆盖。推进能源体系清洁低碳发展，壮大太阳能、氢能、生物质能、抽水蓄能等可再生能源产业，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。加大天然气保供力度，落实取暖用电优惠政策。强化散煤综合治理，对高污染燃料禁燃区内煤炭销售网点坚持“发现一家、取缔一家”；采取定点值守和机动巡查等方式，依法严厉打击“禁燃区”流动售煤违法行为。; 本项目属于汉中市“十四五”生态环境保护规划中太阳能可再生能源产业，项目建设加速推进了清洁能源替代工程; 符合. 《陕西省发展和改革委员会关于进一步加强可再生能源项目建设管理的通知》（陕发改能新能源〔2021〕921号）; （四）促进项目开发和生态协调发展。各地要积极探索生态立体利用发展可再生能源，在保护生态的前提下，结合土地综合利用，充分发挥光伏发电与沙漠治理、农林牧渔业发展协同优势，依托种植、养殖、生态修复等，因地制宜探索“光伏+”综合利用商业模式，推动林光互补、农光互补、促进光伏与多种产业融合发展。; 本项目属于光伏发电项目。; 符合. 《关于规范光伏 复合项目用地管 理的通知》（陕发改新能源〔2020〕933号）; 禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域开发建 设光伏项目。; 本项目光伏区占地类型为园地和其他园地，不占用耕地，项目用地范围内不涉及永久基本农田及生态保 护红线。项目选址也不涉及国家禁止建设区域。; 符合. 各类自然保护区、森林公园（含同类型国家公园）、濒危物种栖息地、已享受天然林资源保护工程相关资金的林地，为禁止光伏发电建设区域。其他生态区位重要、生态脆弱、地形破碎区域，为限制光伏建设区域。光伏电站的组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及常年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和常年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。; 项目占地类型为园地和其他园地，不涉及各类自然保护区、森林公园、濒危物种栖息地、已享受天然林资源保护工程相关资金的林地以及有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及常年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和常年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。; 符合. 光伏发电站项目用地中按农用地、未利用地管理的，除桩基础用地外，不得硬化地面、破坏耕作层，否则，应当依法办理建设用地审批手续，未办理审批手续的，按违法用地查处; 项目为光伏发电项目，除箱式变压器基础用地外，项目不进行硬化地面; 符合. 固定安装方式：组件最低点距地不小于2.5米，建议基础采用单排桩形式，桩基础东西向间距不小于4.5米，桩基础南北向间距不小于8米。; 本项目光伏组件组串南北向中心桩间距不小于8m，光伏组串东西向桩间距不小于4.5m，光伏支架最低点高于地面2.5m; 符合. 《陕西省自然资源厅陕西省发展和改革委员会陕西省农业农村厅陕西省林业局关于加强用地服务保障支持光伏发电产业发展的通知》（陕自 然资发〔2023〕 40号）; 一、积极引导项目合理布局 （二）严格准入管理。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、高标准农田、基本草原、Ⅰ级保护林地、河道、湖泊、水库。项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。 （二）鼓励使用未利用地和存量建设用地。; 项目占地类型为园地和其他园地，不涉及永久基本农田、高标准农田、基本草原、Ⅰ级保护林地、河道、湖泊、水库。项目选址不涉及耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区。; 符合. 二、实行项目用地分类管理 （一）光伏方阵用地。光伏方阵用地不得占用耕地，应尽量少占除耕地以外的其他农用地，市县政府应按照节约集约原则，结合当地土地资源禀赋和耕地保护任务，组织发展改革、自然资源、农业农村、林业等部门开展科学选址，合理控制用地范围，尽量避免对生态和农业生产造成影响。; 本项目光伏场区选址占地类型为园地和其他园地，不占用耕地。; 符合. 光伏方阵用地涉及使用园地的，市县政府应组织发改、农业农村、自然资源部门对复合利用方案进行审核，对种植产量进行评估验收，光伏板铺设覆盖率应满足农作物生长光照需求与空间需求，或采用补光方式满足，确保农业产量不低于相邻地类最低产量，光伏支架最低点应高于地面2.5米以上，桩基东西间距不小于4.5米，桩基南北间距不小于8米，保障大中型农机可以进场作 业。; 本项目光伏场区选址占地类型为园地和其他园地，不占用耕地。项目光伏场地光伏阵列桩基础南北向间距8m，东西向间距不小于4.5m，组件最低点距地面2.5m，满足 文件要求。; 符合. 光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版科学确定地类，依法依规进行管理。实行用地备案，不需按非农建设用地审批。; 本项目光伏场区占地为农用地中的果园及其他园地。本项目建设不改变地表形态。 建设单位正在办理用地备案手续。; 符合. 陕西省蓝天保卫战2022年工作方案; 优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管。; 本项目属于太阳能开发利用项目，不属于“两高”行业，符合“产业政策、三线一单”相关要求；本环评要求施工时，严格落实施工工地扬尘管控责任，严格落实工地“六个百分之百”; 符合. 推进建筑施工扬尘精细化管控。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。严格落实工地“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。. 汉中市蓝天保卫战2022年工作方案; 优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策以及产能置换、煤炭消费减量替代等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管。; 本项目属于太阳能开发利用项目，不属于“两高”行业，符合“产业政策、三线一单”相关要求；本环评要求施工时，严格落实施工工地扬尘管控责任，严格落实工地“六个百分之百”; 符合. 推进建筑施工扬尘精细化管控。严格落实建筑工地、拆迁工地、市政工程等施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价；严格落实建筑工地、拆迁工地、市政工程“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价（市住建局牵头，市城管局配合）. 《国土资源部国务院扶贫办国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》(国土资规(2017)8号); 除本文件确定的光伏扶贫项目及利用农用地复合建设的光伏发电站项目（以下简称光伏复合项目）外，其他光伏发电站项目用地应严格执行国土资规〔2015〕5号文件规定，使用未利用地的，光伏方阵用地部分可按原地类认定，不改变土地用途，用地允许以租赁等方式取得，双方签订补偿协议，报当地县级国土资源主管部门备案，其他用地部分应当办理建设用地审批手续；使用农用地的，所有用地均应当办理建设用地审批手续。新建、改建和扩建地面光伏发电站工程项目，按建设用地和未利用地管理的，应严格执行《光伏发电站工程项目用地控制指标》（国土资规〔2015〕11号）要求，合理利用土地。; 项目位于陕西省汉中市洋县磨子桥镇; 符合. 《陕西省太阳能光伏发电项目建设用地管理办法（试行）》陕国土资发〔2015〕; 太阳能光伏发电工程项目建设用地，应符合国家供地政策和土地开发利用规划要求，使用荒山、荒滩、荒漠及未利用地，尽量不毁坏原有林草植被，尽量不占或少占耕地，不得占用基本农田。鼓励太阳能光伏发电企业利用现有屋顶、设施农业顶棚、煤矿采空区、荒滩荒草地，以及具有压覆矿产备采区等建设太阳能光伏发电项目。; 项目位于陕西省汉中市洋县磨子桥镇，项目用地性质为农用地、建设用地以及未利用地。不毁坏原有林草植被，不占用耕地，不占用基本农田; 符合. 建设太阳能光伏发电项目，需转为建设用地的部分，依法办理用地手续，涉及林地的，依法办理林地审核审批手续。不改变原有利用类型、不影响原有林草植被的非建设用地部分，由用地单位与土地权利人协商补偿，或以多种方式有偿使用。; 项目位于陕西省汉中市洋县磨子桥镇，项目用地性质为农用地。; 符合. 太阳能光伏发电改建、扩建工程项目应充分利用原有的场地和设施，以减少征收、征用土地。施工期施工道路尽可能利用已有道路，或与运行期检修道路相结合。; 本光伏场区可利用场址周围高速路（G5）、县道（X101）、乡村道路通过，可以直通光伏场地，本工程不再新建场内道路; 符合. 太阳能光伏发电项目进场道路宽度不得大于6.0m，检修道路宽度不得大于4.5m，用地面积按实际需要核定。; 不新建进场道路；场内改造道路长度约为5.54km，道路路基宽为4.5m，路面宽为3.5m，路面结构采用15cm泥结碎石路面；; 符合. 《陕西省发展和改革委员会、陕西省自然资源厅关于规范光伏复合项目用地管理的通知》（陕发改能新能源【2020】933号）; 禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域开发建设光伏项目; 经洋县自然资源局核查，本项目不占用基本农田，不涉及法律法规和规划明确禁止的区域。; 符合. 各类自然保护区、森林公园、（含同类型国家公园）、濒危物种栖息地、已享受天然林资源保护工程相关资金的林地，为禁止光伏发电建设区域。其他生态区位重要、生态脆弱、地形破碎的区域，为限制光伏建设区域。光伏电站的组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及常年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和常年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。; 项目主要用地类型为园地，经洋县林业局核查，本项目用地不占用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及常年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和常年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地，占用部分宜林地，会在宜林地下方布设光伏组件，不会改变林地性质。; 符合. 光伏发电站项目用地中按农用地、未利用地管理的，除桩基础用地外，不得硬化地面、破坏耕作层，否则，应当依法办理建设用地审批手续。对于光伏阵列等设施架设在农用地上，在对土地不造成实际占压，不改变地表形态，不影响农业生产的前提下，可按原地类认定，不改变土地用途。对于使用永久基本农田以外的耕地布设光伏方阵的情形，应当从严提出要求，采用直埋电缆方式敷设集电线路用地，可按原地类、原用途管理。光伏复合项目的升压站及运行管理中心、集电线路杆塔基础设施用地，按建设用地管理，依法办理建设用地审批手续。; 本项目除桩基础及设备基础用地外，不对地面进行硬化。本次环评不评价升压站; 符合. 固定安装方式：光伏组件最低点距地不小于2.5米，建议基础采用单排桩形式，桩基础东西向间距不小于4.5米，桩基础南北向间距不小于8米；固定可调安装方式：除最大调节角度外（非耕种季节），其余调节角度下组件最低点距地不小于2.5米，桩基础东西向间距不小于4.5米，桩基础南北向间距不小于8米；; 项目采用固定安装方式，桩基础采用双排桩形式，光伏组件离地高度最小为2.5m，桩基础东西向间距4.8m，桩基础南北向间距最小为8m。; 符合. 鼓励各类光伏复合项目种植经济作物，建设设施农业，开展农业产品深加工，延伸农业产业链，提高产品附加值，提升土地综合利用效益。不得种植牧草等经济价值相对较低的作物。光伏复合项目农业年收益不得低于当地同类土地最低收益。; 本项目属于光伏发电项目，采用高支架方案，利用光伏组件支架与地面的高度。; 符合. 《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》 （自然资办发〔2023〕12号）; 新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。; 项目主要用地类型为园地，不涉及永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古. （一）光伏方阵用地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生 产造成影响。 （二）配套设施用地管理。光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。; 项目主要用地类型为园地，不涉及耕地; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 大唐洋县60MW光伏发电项目位于陕西省汉中市洋县磨子桥镇境内，与白河村、张山下村、朗顶村、牛家砭村相邻。场区位于东经107°29′32"~107°31′50"，北纬33°10′6"~33°11′22"之间。场区总用地面积约1043562.34m2，工程规划总装机容量60MW。场址距洋县直线距离6km，距汉中市直线距离47km，场址周围有高速路（G5）、县道（X101）、乡村道路通过，对外交通运输条件较便利。本项目地理位置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 近年来，随着国家和陕西省大力倡导风电、光电等新能源建设的深入发展，也促进了区域经济的发展。根据陕西省资源特点和国家大力发展新能源的政策，光伏发电工程是今后新能源发展的重点之一。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》要求，本项目属于“四十一、电力、热力生产与供应业 90、太阳能发电 4416 ，应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为环境管理的依据。 2、项目基本情况 - （1）项目名称：大唐洋县60MW光伏发电项目 - （2）建设性质：新建 - （3）建设单位：大唐（洋县）新能源有限责任公司 - （4）项目投资：24294.55万元 （5）建设地点：陕西省汉中市洋县磨子桥镇 3、项目组成及建设内容 建设容量为60MW光伏发电站，采用分块发电、集中并网方案；光伏电池采用680Wp规格单晶双面双玻电池组件，安装于固定支架下，选用300kW的组串式逆变器，分3回集电线路接至升压站；升压站设一台60MVA主变压器。 本环评仅评价光伏区域，升压站尚处于选址阶段，主要建设内容组成详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 项目; 建设内容. 主体工程; 太阳能电池阵列; 本光伏电站总装机容量为60MW，全部为680Wp单晶硅双面双玻电池组件，组件数量共计106288块。由21个单晶硅电池发电单元组成，其中3.0MW发电单元18个，2.4MW发电单元1个，1.8MW发电单元2个。每个3.0MW单晶硅电池发电单元由190路光伏组串并联而成，每个2.4MW单晶硅电池发电单元由152路光伏组串并联而成，每个1.8MW单晶硅电池发电单元由114路光伏组串并联而成。光伏组串由28个光伏组件串联而成。采用固定式安装. 逆变器; 逆变器选用300kW的组串式逆变器，共计200台。. 箱式变压器; 每个发电子方阵配置1台35kV油浸式箱式变压器，共配置21台，其中18台容量3MVA、1台容量2.4MVA、2台容量1.8MVA. 辅助工程; 检修道路; 场内改造道路长度约为5.54km，道路路基宽为4.5m，路面宽为3.5m，路面结构采用15cm泥结碎石路面。. 围栏; 光伏阵列区采用1.8m高铁丝围栏，总长约36km. 35kV集电线路; 集电线路采用电缆直埋的敷设形式，3回35kV集电线路总长度27.3km。. 临时工程; 施工营地; 本项目不再布设施工营地，施工机械设备租用居民院落停放，使用商品混凝土，车辆无法到达区域人工小推车运输，光伏组组件安装时，设备直接运输至现场进行组装，施工人员食宿租赁附近民居，现场办公租赁附近民居。. 施工道路（检修道路）; 场内改造道路长度约为5.54km，道路路基宽为4.5m，路面宽为3.5m，路面结构采用15cm泥结碎石路面。. 公用工程; 供水; 光伏厂区光伏板清洗用水附近村庄拉运. 排水; 光伏区清洗废水自然蒸发. 供电; 施工期可引接附近村庄10kV农网，引接长度约2km。另备用4台75kW柴油发电机作为施工备用电源。. 消防; 光伏厂区每台箱变配备2台手提式干粉灭火器；. 供暖; 项目无需供暖. 环保工程; 废水; 光伏区清洗废水自然蒸发. 固废; 一般固废：废光伏组件、废逆变器等由专业厂家更换，更换后由厂家收集并带走，不在光伏场区暂存，光伏区域箱式变压器下方设置2m3事故油池，箱变废油产生后暂存箱变下方事故油池，由有资质单位收集处置；. 噪声; 箱式变压器采用基础减震，布置在远离居民的区域；加强进出入项目区车辆管理，禁止长时间鸣笛，控制车速. 生态保护; 施工不得超出项目占地范围，减少施工开挖面积，施工结束后裸露地面进行植被恢复. 服务期满后固废; 太阳能组件由有资质单位回收；箱式变压器、逆变器等由有资质单位回收拆解并处置. 4、设计方案 4.1光伏场 （1）规模容量：本光伏电站工程直流侧容量72.27584MWp，输出容量60MW。 （2）光伏方阵：光伏场区共包括21个发电子方阵（其中18个3.0MW方阵、1个2.4MW方阵、2个1.8MW方阵），安装106288块680Wp单晶硅光伏组件，每28块光伏组件为一串，每21~26路组串接入1台300kW组串式逆变器，每个3.0MW单晶硅电池发电单元由190路光伏组串并联而成，每个2.4MW单晶硅电池发电单元由152路光伏组串并联而成，每个1.8MW单晶硅电池发电单元由114路光伏组串并联而成。光伏组串由28个光伏组件串联而成。接入35kV箱式变压器，将逆变器输出的低压交流电升压至35kV，共21个组串式子方阵，每个子方阵设置1台35kV箱式变压器，共计21个箱式变压器。 本项目以3回35kV集电线路接入配套新建110kV升压站。 （3）组件选型：光伏组件单块容量为680Wp，光伏组件尺寸为2384mm×1303mm×33mm。组件使用寿命不低于25年。 （4）支架布设：本项目光伏组件组串南北向中心桩间距不小于8m，光伏组串东西向桩间距不小于4.5m，光伏支架最低点高于地面2.5m本工程的光伏组串单元的排列方式为横排布置：将1组光伏组串（每串28块组件）的每块组件竖向放置，排成2行14列，为减少风压，组件与组件之间留有20mm空隙。 光伏支架基础采用PHC-300-AB-70混凝土预制管桩基础。 （5）组串式逆变器：200台300kW组串式逆变器安装于光伏组件支架立柱上，户外安装。 （6）35kV箱式变压器：每个光伏方阵配置一台35kV箱式变压器，本项目采用35kV三相双绕组无励磁调压变压器，共布设21台（其中18台容量3MVA、1台容量2.4MVA、2台容量1.8MVA）。 （7）集电线路 本项目以3回35kV集电线路接入配套新建110kV升压站。集电线路采用电缆直埋的敷设形式，3回35kV集电线路总长度27.3km。 （8）道路工程 光伏场区进场道路从当地附近乡村混凝土道路引接，场内改造道路长度约为5.54km，道路路基宽为4.5m，路面宽为3.5m，路面结构采用15cm泥结碎石路面。 5、项目地块分区 表2-2项目地块分区一览表 区域; 序号; 占地类型; 占地面积; 所属村庄. 光伏场; 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、134、135、136、137、138、139、140、141; 果园; 166.4315; 白河村. 17、18、19、142、143、144、145、146、147、148、149; 果园; 4.1247; 张山下村. 20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、120、121、122; 果园; 1712.8472; 袁寨村. 35、36、37、99、123、124、125、119、; 其他园地; 54.4684; 袁寨村. 126; 果园; 0.0204; 磨子桥社区. 127、128、129、130; 果园; 21.4981; 水田坝村. 131、132、133; 果园; 18.1475; 冯杨村. 5、本项目电气设备材料表 本项目电气设备材料表详见2-3。 表2-3 电气设备材料一览表 区域; 序号; 名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 光伏厂区; 1; 单晶硅光伏组件; 680Wp，单晶双面（n型）; 块; 106288. 2; 组串式逆变器; 300kW; 台; 200; 含数据通信设备. 3; 油浸式美式箱变; 3200kVA,0.8/35kV; 台; 18; 含箱变测控. 4; 2400kVA,0.8/36kV; 台; 1; 含箱变测控. 5; 1800kVA,0.8/35kV; 台; 2; 含箱变测控. 6; 箱变纵向加密装置; 十兆微型纵向加密装置; 套; 21. 7; 千兆纵向加密装置; 套; 1. 8; 光伏电缆; H1Z2Z2-K-1×4mm2; km; 576. 9; 低压交流电缆; ZRC-YJLV22-1.8/3kV-3×240mm²; km; 41. 10; 低压交流电缆终端; 套; 400; 3相/套，含铜铝过渡端子. 11; 电缆桥架; 100mm×400mm（H×W）; km; 1.3; 含盖板. 12; 200mm×400mm（H×W）; km; 1.1; 含盖板. 13; 35k交流电缆; ZRC-YJLV22-26/35-3×95mm²; km; 10.8. 14; ZRC-YJLV22-26/35-3×185mm²; km; 2.0. 15; ZRC-YJLV22-26/35-3×300mm²; km; 6.5. 16; ZRC-YJLV22-26/35-3×400mm²; km; 8.0. 17; 35kV交流电缆终端; ZRC-YJLV22-26/35-3×95mm²; 套; 20; 含接线端子等辅件. 18; ZRC-YJLV22-26/35-3×185mm²; 套; 10. 19; ZRC-YJLV22-26/35-3×300mm²; 套; 8. 20; ZRC-YJLV22-26/35-3×400mm²; 套; 4. 21; 35kV电缆中间接头; 户外冷缩型; 套; 59; 含中间铜（铝）管. 22; PVC管; DN25; km; 10. 23; 过路套管; DN200; km; 3. 24; 接地扁钢; 50×5mm; km; 40. 25; 接地跳线; 75mm²钢绞线，2.5m/根; m; 18910. 26; 组件接地线; BVR-1×4mm²,15cm/根; m; 15128. 27; 垂直接地极; ∠50×50×5，L=2.5m镀锌角钢; 根; 400. 28; 逆变器接地线; BVR-1×50mm²,1m/根; m; 400. 29; 防火堵料; t; 1.2. 30; 防火涂料; t; 1.2. 31; 回填黏土; m3; 180. 32; 光伏场区监控系统; 与逆变器配套; 套; 1. 33; 环境监测仪; 套; 1. 34; 光缆; GYTA53-24B1; km; 27.3. 35; 场区视频监控; 含场区视频监控系统1套，视频监控设备20套; 套; 1. 36; RS485线; 铠装屏蔽双绞线; km; 1.2. 37; 电站专用工具仪表; 套; 1. 38; 子方阵分系统调试; 项; 20. 39; 机柜; 面; 1. 40; 环网自愈交换机; 台; 3. 41; 核心交换机; 台; 1. 42; 汇聚交换机; 台; 1. 43; 通信管理机; 台; 2. 44; 通讯柜电源线; ZC-YJLV22-1.8/3kV-3×4mm²; km; 1. 45; PLC电力电缆; ZC-YJLV22-1.8/3kV-4×10mm²; km; 1. 6、公用工程 6.1给排水 项目光伏清洗用水在附近村庄内拉运。 （1）给水 ①光伏组件冲洗用水：本工程光伏板冲洗采用洒水车人工移动冲洗，按一年清洗6次，根据可研，计算得组件总表面积约为330168m2，组件清洗用水量取1L/（m2•次），清洗用水量约为1981m³/a。 （2）排水 ①光伏组件冲洗废水：本工程光伏板冲洗用水量约为1981m³/a，项目光伏组件清洗时不使用清洁剂，项目光伏发电电池板安装范围较大，发电面积较大，清洗废水很难收集，电池板清洗废水主要污染物为SS，全部经光伏板流到地面后自然蒸发损耗。 表2-4 给排水情况表 单位：m3/a 序号; 用水工序; 新鲜水; 损耗水; 废水; 去向. 1; 清洗用水; 1981; 1981; 0; 自然蒸发. 合计; 2329.08; 2072.12; 256.96. 1981 1981 新鲜水 光伏板清洗 图2-1 水平衡图 单位:m3/a 6.2用电 施工期可引接附近村庄10kV农网，引接长度约2km。另备用4台75kW柴油发电机作为施工备用电源。 6.3消防 光伏厂区每台箱变配备2台手提式干粉灭火器。 7、人员配置及检维修制度 本光伏电站年工作时间365天，光伏场区日常维护和检修依托本项目升压站人员。 9、工程占地 ①永久占地 本项目光伏区箱式变压器、桩基础及道路工程占地为永久占地，占地面积为26787.78m2。 箱式变压器：项目共设置21台箱式变压器，单台箱式变压器占地37.86m2，21台箱式变压器共占地794.9m2。 桩基础：光伏区桩基础采用15184根PHC300-B-70型预制管桩基础。预制管桩基础单根占地0.000007hm2，15184根共占地1062.88m2。 道路工程：场内改造道路长度约为5.54km，道路路基宽为4.5m，路面宽为3.5m，路面结构采用15cm泥结碎石路面，占地24930m2。 ②临时占地 项目光伏阵列、直埋电缆为临时占地，占地面积为1016774.56m2。 光伏阵列：项目光伏场区设置采用106288块N型680Wp 单晶硅双面双玻光伏组件和200台300kW组串式逆变器，临时占地962174.56m2。 直埋电缆：项目直埋电缆长27.3km，临时占地54600m2。 表2-5 永久占地和临时占地情况 单位：m2 占地性质; 工程内容; 果园/其他园地; 农村道路; 合计. 永久占地; 光伏区; 桩基础; 1062.88; /; 1062.88. 箱变基础; 794.9; /; 794.9. 检修道路（改造）; /; 24930; 24930. 临时占地; 光伏厂区; 光伏阵列; 962174.56; /; 962174.56. 集电线路; 54600; /; 54600. 合计; 1018632.34; 24930; 1043562.34. 10、工程土石方 项目光伏组件支架采用薄壁钢结构，支架基础采用预制钢筋混凝土管桩和灌注桩，均依地形条件建设，不进行大开挖工程，且场区整体地形平坦开阔，在原有地表基础上经过简单平整或碾压即可满足施工要求。工程区基础等土方开挖回填后的剩余渣量均用作站区场地及改造道路平整。根据项目设计资料，建设过程中区域内可实现挖填平衡，无弃方外运处置，施工过程中各施工单元土石方走向平衡见表2-6和图2-2。 表2-6工程土石方平衡一览表 单位：m3 区域; 项目; 开挖; 回填; 调出; 调入. 光伏区域; 阵列基础（预制桩）; 424; 0; 424. 场区接地; 9600; 9600; 0. 排水沟; 1368; 0; 1368. 集电线路; 56240.74; 56240.74; 0. 场内道路; 9425; 11217; 1792. 合计; 合计; 77057.74; 77057.74; 1792; 1792. 由表2-6可知，本项目施工过程中总土石方挖方量为77057.74m3，土石方总回填量77057.74m3。无弃方产生。 图2-2 土石方平衡及流向框图（单位：m3） |
| 总平面及现场布置 | 1光伏场区布置 ①阵列布置 本光伏电站总装机容量为60MW，全部为单晶硅双面双玻电池组件。推荐采用分块发电、集中并网方案。本设计阶段推荐采用680Wp规格的单晶硅双面双玻电池组件，组件数量共计106288块。逆变器选用300kW的组串式逆变器，共计200台。每10/8/6台300kW组串式逆变器接入一台3.0MW/2.4MW/1.8MW箱式升压变压器，构成一个光伏发电单元；本项目共21个光伏发电单元。 图2-3 组件排布示意图 图2-4 支架结构图 ②道路布置 场内改造道路长度约为5.54km，道路路基宽为4.5m，路面宽为3.5m，路面结构采用15cm泥结碎石路面。 ③围栏布置 光伏阵列区采用1.8m高铁丝围栏将光伏电站防护起来，根据现场实际情况在合适地方布置围栏大门，宽度4m，数量不少于10个。 本项目光伏区总平面布置详见附图3。 2、现场布置 本项目不在布设施工营地，施工机械设备租用居民院落停放，使用商品混凝土，车辆无法到达区域人工小推车运输，光伏组组件安装时，设备直接运输至现场进行组装，施工人员食宿租赁附近民居，现场办公租赁附近民居。 项目施工总体布置见附图4 |
| 施工方案 | 1、施工方案 （1）交通运输 本光伏电站场址位于陕西省汉中市洋县磨子桥镇境内，与白河村、张山下村、朗顶村、牛家砭村相邻。场区位于东经107°29′32"～107°31′50"，北纬33°10′6"~33°11′22"之间。场区总用地面积约1043562.34m2，工程规划总装机容量60MW。场址距洋县直线距离6km，距汉中市直线距离47km，场址周围有高速路（G5）、县道（X101）、乡村道路通过，对外交通运输条件较便利。 （2）施工用水 项目用水包括建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等，水源从周边村庄拉运。 （3）施工用电 可引接附近村庄10kV农网，引接长度约2km。另备用4台75kW柴油发电机作为施工备用电源。 （4）建筑材料 建筑材料来源：本工程所需的主要材料为商品混凝土，钢材、木材、油料等，可以从洋县购买。 表2-8 建筑材料消耗情况 光伏阵列基础项目量表. 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一; 光伏阵列基础. 1; 预制桩; 根; 15184; PHC300-B-70型预制管桩. 2; 阵列支架钢材; t; 2239; 冷弯薄壁型钢. 3; 逆变器支架; t; 7. 4; 箱式变压器. 4.1; 钢筋; t; 33.6. 4.2; 预埋槽钢; t; 2.76. 4.3; 护栏及爬梯; t; 5. 5; 场区围栏. 5.1; 护栏网围墙高度为1.5m; km; 36. 6; 光伏区排水沟. 6.1; M7.5 浆砌石; m3; 576. 8; 混凝土; m3; 52. （5）本项目主要施工设备 本项目主要施工设备见表2-3。 表2-9 项目主要施工设备一览表 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 汽车吊; 30t; 台; 6. 2; 蛙式打夯机; HW-01; 台; 40. 3; 履带式推土机; 132kW; 台; 8. 4; 混凝土搅拌机; JS500; 台; 2; 一备一用. 5; 小型自卸汽车; 1.5m³; 台; 20. 6; 提升机; 台; 4. 7; 压路机; 15t; 辆; 4. 8; 钢筋调直机; ¢10内; 台; 8. 9; 钢筋切断机; ¢40内; 台; 10. 10; 钢筋弯曲机; ¢40内; 台; 8. 11; 钢筋电焊机; HD32; 台; 8. 12; 钢筋对焊机; UN100; 台; 8. 13; 电焊机; 交直流; 台; 10. 14; 反铲挖掘机; 0.6 m³; 台; 8. 15; 插入式振捣器; CZ-25/35; 只; 160. 16; 柴油发动机; 75kw; 台; 2. 17; 打孔机; WL-40A/B/C; 台; 60. - 施工工艺 - （一）光伏场区施工 ①土地整理 本项目主要利用园地等进行地面光伏建设。由于地势较为开阔平坦，施工时只需部分挖填平整，即可形成良好的施工场地，有利于大面积的阵列桩基施工及电池组件安装。 ②基础施工 项目光伏组件支架采用薄壁钢结构，支架基础采用预制钢筋混凝土管桩；箱变基础利用混凝土现场浇筑。 1）光伏阵列基础 预制管桩工艺流程：桩机就位→起吊预制桩→稳桩→打桩→送桩→中间检查验收→移桩机至下一个桩位。 2）35kV箱式变压器 箱变的基础采用混凝土基础，混凝土采用商混，罐车运送（罐车无法到区域采用小推车人工拉运至现场进行浇筑）。 首先用小型挖掘机进行基坑开挖，并辅以人工修正基坑边坡，基坑开挖完工后，应将基坑清理干净，进行验收。基坑验收完毕后。 浇筑基础混凝土时，先浇筑100mm厚度的C30混凝土垫层，待混凝土凝固后，再进行绑扎钢筋、架设模板，浇筑基础混凝土，混凝土经过7d的养护期，达到相应的强度后即可进行设备安装。 ③支架安装 本项目光伏组件采用固定式安装，待光伏组件基础验收合格后，进行光伏组件的安装，光伏组件的安装分为两部分：支架安装，光伏组件安装。 光伏阵列支架表面应平整，固定太阳能组件的支架面必须调整在同一平面；各组件应对整齐并成一直线；倾角必须符合设计要求；构件连接螺栓必须加防松垫片并拧紧。 光伏组件支架安装工艺为： 前期准备工作→安装支架基础槽钢→安装斜支架→支架总体调整→支架螺栓紧固→安装光伏组件支架檩条→校正檩条和孔位→紧固螺栓→符合光伏组件孔位。 光伏组件的安装应自下而上，逐块安装，螺杆的安装方向为自内向外，并紧固组件螺栓。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃。 ④电池组件安装 电池组件的安装采用人工自下而上，逐块安装，螺杆的安装方向为自内向外，并紧固电池组件螺栓。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃；电池组件的联接螺栓有弹簧垫圈和平垫圈，紧固后应将螺栓露出部分及螺母涂刷油漆，做防松处理。 ⑤ 箱变安装 按事先确定的顺序运至箱式变压器设备安装处附近，由液压小车或滚筒滚动到 位。将柜体校正、固定，柜间的固定采用螺栓、柜底脚固定采用电焊焊接，固定完毕验收合格。 ⑤集电线路 集电线路采取电缆直埋方式，电缆直埋敷设27.3km，沟内根据具体情况敷设1~2根电缆，1~2根光缆，电缆应敷设于沟里，沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不小于200mm的细砂层。沿电缆全长覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板，保护板采用混凝土。 ⑤系统运行调试 系统运行前调试主要包括:接地电阻值的检测、线路绝缘电阻的检测、控制柜的性能测试、充电蓄电池组的检测、方阵输出电压的检测、控制器调试。 （二）道路施工 （1）材料 沙砾石要求，最大粒径不超过70mm，粒径小于0.5mm的细料含量少于15%。 （2）摊铺 大小颗粒应分布均匀，虚铺厚度一致，按虚铺厚度一次铺平，不得多次找补。 （3）碾压 “先慢后快”、“先轻后重”为原则，压路机应逐次倒轴碾压。 （4）路基整修 土质路基应用人工或机械刮土或补土的方法整修成型。深路堑边坡整修应按设计要求的坡度，自上而下进行刷坡，不得在边坡上以土贴补。 （7）施工工期 本项目建设期为6个月，其中工程准备期1个月。主体工程施工于第2个月上旬开始，第6个月底全部投产发电，工程完工。见表2-10。 表2-10 施工进度节点计划 项目; 开始时间; 结束时间. 一、施工准备. 进场道路; 第1月初; 第1月末. 施工供水、供电系统; 第1月初; 第1月末. 施工设备准备; 第1月初; 第1月末. 二、主体工程施工光伏板安装. 场内道路; 第2月初; 第4月中. 支架基础; 第2月初; 第5月中. 支架安装; 第3月初; 第5月中. 光伏板安装; 第3月末; 第5月末. 集电线路; 第2月初; 第3月末. 箱变基础; 第4月初; 第5月末. 箱变、逆变器安装; 第4月初; 第5月末. 全部并网发电; 第5月初; 第6月末. |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 - （1）生态功能定位 ①项目工程在陕西省主体功能区划中的定位 根据《陕西省主体功能区划》，项目工程评价区属“国家层面限制开发区域（重点生态功能区）秦巴生物多样性生态功能区”（具体见附图5），该区的主体功能是保障国家和地方生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。 保护和发展方向： ——加强退耕还林、封山育林、天然林保护、湿地保护、长防林建设，开展小流域治理，防止水土流失，促进植被恢复，维护生态系统。 ——严禁毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，保护生态系统与重要物种栖息地，防止外来有害物种侵害，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡。 ——加大城镇生活污水垃圾处理和工业点源污染治理力度，减少农村面源污染，确保主要河流水质保持在Ⅱ类以上。 ——围绕特色农产品基地建设，加强茶叶、食用菌、林果、蚕桑、中药材、蔬菜、生猪等规模化种植养殖，推进标准化生产和精深加工。积极发展生态旅游、文化旅游和休闲观光游。 ——发展太阳能、生物质能等新能源，推广沼气、地热等清洁能源，在保护生态和群众利益前提下，科学开发汉丹江、嘉陵江流域水能资源。按照“点上开发、面上保护”的要求，适度开发优质矿产资源。 ——建立自然灾害应急预防体系，加强对灾害多发区的监测，提高防灾减灾能力。完善城镇体系，引导山区人口向县城、重点镇和条件较好的中心村转移。 本项目为光伏发电项目，占用土地不属于耕地、林地等，符合《陕西省主体功能区划》内发展太阳能的发展方向。 - ②项目工程在陕西省生态功能区划中的定位 根据《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2004]115号），陕西省共划分为4个生态区（一级区）、10个生态功能区（二级区）、35个小区（三级区）。 项目评价区属于：秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区汉中盆地城镇与农业区（具体见附图6）。 该区域范围生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策：城镇密集，农业发达，水环境敏感。合理布局城镇和企业，控制污染，搞好周边绿化和水土保持。农业以种植和养殖为主，控制面源污染。 本项目产生的冲洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的土地，自然蒸发；生活污水经过化粪池及一体化污水处理设备处理后回用于道路清洗，不外排，不会加重地表水污染负荷，对地表水影响（较建设前）不大；项目固废收集后合理处置，不随意丢弃，施工过程做好水土保持设施的建设，不会造成污染和较严重的水土流失，与《陕西省生态功能区划》相符。 - 区域生态环境现状 - 生态环境现状调查与评价采用现场调查和卫星遥感影像解译相结合的方法，对项目所在地生态环境现状作出评价。具体调查结果如下： - ①土地利用现状调查 - 按照《土地利用现状分类标准（GB/T 21010-2017）》的规定进行地类划分，将项目区的土地利用类型划分为农用地、建设用地以及未利用地，共计3个地类。项目所在地土地利用现状类型面积及比例见表3-1。 - 表3-1评价区土地利用类型及面积 项目区域; 权属; 总面积; 农用地（NYD）. 农用地小计; 果园; 其他园地; 农村道路. -201; -204; -1006. 大唐洋县60MW光伏发电项目; 总计; 104.3562; 103.9997; 97.3732; 6.0745; 0.5502. 集体; 104.3562; 103.9997; 97.3732; 6.0745; 0.5502. - ②项目区植被资源现状调查 - 本项目评价范围内植被种类主要以农作物为主。本工程评价范围内植被类型主要为栽培植被，主要种植果树类黄金梨、猕猴桃等，所占比例为84.21%；其次为园地、草地，所占比例为11.56%；其余为非植被区，占4.24%。 - 现场踏勘，区域附近野生动物主要为鸟类、小型爬行类和小型哺乳类动物等；区域东北侧为陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区，朱鹮的游荡区，可能会有朱鹮在区域附近游荡。场地现状为园地，植被类型主要为当地常见的经济作物。 ③地形、地貌 县境北倚秦岭，南俯巴山，东部为秦岭山脉向东南延伸的余脉和巴山向东北斜落的山丘交汇处，中部为汉江平坝地带东段。西部南北两侧高，中间平坦，隔湑水沿汉江北侧向东展开。北处秦岭山地，昏人坪梁海拔3071米，为全县最高点。南部为巴山丘陵地带，最高处黄家营后沟梁，海拔1021米；最低处黄金峡乡白沙渡，海拔389..7米，为全县最低点。秦岭南坡各条山梁，受湑、溢、傥、酉、金等河纵向切割，自北而南，向汉江谷坝延伸。梁顶山势浑圆，有山间小平坝，山腰层峦叠嶂，呈棱状山脊；山脚丘陵无规则交错，呈梁状缓坡。汉江以南，巴山丘陵受河流树枝状切割，涧岭纵横，沟坝相连，坡势平缓。全境地势呈东、北高陡，南部低缓，中部低平，宜林宜农。 本项目评价范围位于汉江两侧三级阶地的低丘地区，地貌特征为：北部宽，连续性好；南部宽窄不一，连续性差。地形呈现小丘相连，无规则交错，多为半封闭性或封闭性缓坡长梁。 ④动物 经结合收集的资料及现场调查，本项目评价区内全部为当地常见动物，如鸟类、蛇、蛙等，无国家级及省级重点保护野生动物。 （3）生态敏感区调查 - 磨子桥镇地下水水源地 根据《陕西省生态环境厅关于同意汉中市乡镇（农村）集中式饮用水水源保护区有关意见的复函》（陕环函〔2020〕120号），磨子桥镇饮用水水源地具体范围包括： 一级保护区：以水源井为中心，46.72m为半径的圆形区域，以供水站围墙为界。一级保护区面积0.1546hm2。 准保护区：西侧以一级保护区外延30m的范围作为准保护区，东侧、北侧、南侧以在建的工业园区边界作为准保护区（包括整个工业园区），准保护区总面积22.0314hm2。 本项目光伏场距离磨子桥镇地下水水源地一级保护区围墙1.108km，距离磨子桥镇地下水水源地准保护区958m。 （4）环境空气质量现状 1）达标区判定 本项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。本次按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的平均浓度和相应百分位数24 h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准浓度限值要求的即为达标。 根据《环保快报（2024-3）2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，洋县空气优良天数334天，本次引用环保快报的监测数据来评价项目所在区域内环境质量现状，见表3-2。 表3-2 项目所在区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.6%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35%; 达标. CO; 保证率日平均第95百分位数; 1300; 4000; 32.5%; 达标. O3; 90%保证率8小时平均质量浓度; 118; 160; 73.8%; 达标. 从2023年环境空气质量监测数据来看，2023年洋县各污染物均达标，环境质量良好。 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）中各评价指标进行判定，洋县为达标区。 2）水环境质量现状 项目所在地主要的地表水体为溢水河，为汉江的一级支流，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类标准要求。 根据《汉中市环境质量通报》(2023年第9期)，汉江9个监测断面处地表水环境质量均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类水质要求。本项目位于汉江南侧，类比分析本项目所在区域汉江水环境质量良好。 3）声环境质量现状 为了解本项目所在区域声环境质量现状，本环评采用现场监测的方法。 ①监测布点 根据项目所在区域的自然和社会环境状况，在项目光伏场敏感目标布设12个噪声监测点。监测仪器采用噪声统计分析仪。监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行。 ②监测因子及监测方法 监测因子为等效连续A声级，测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 ③监测时间及频率 监测工作噪声监测时间为2024年3月29日-2024年3月30日，分昼间和夜间两时段监测。监测仪器为AWA6228+噪声统计分析仪进行，分昼间和夜间两个时段，各时段进行一次监测。 ④监测方法及监测单位 监测方法按《声环境质量保证》（GB3096-2008）的规定进行。监测单位为甘肃正青春环保科技有限公司。 ⑤评价标准 本项目在农村地区，光伏区项目四周场界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 ⑥评价方法 评价方法采用标准值直接比较的方法。 ⑦监测及评价结果 项目区噪声监测结果及评价结果见表3-3。 表3-3区域声环境质量现状评价结果一览表 检测日期; 类别; 测点名称; 检测因子; 检测结果. 昼间; 夜间. 2024-03-29; 噪声; 李家十字N1; 等效连续A声级; 39; 36. 斗家村N2; 41; 37. 白河村N3; 38; 35. 王半坡N4; 40; 35. 王家山N5; 38; 36. 张山下N6; 41; 37. 沙河N7; 42; 37. 沙河弯N8; 38; 36. 油房N9; 40; 36. 颜家河N10; 39; 37. 磨子桥镇N11; 42; 39. 雷张村N12; 40; 36. 2024-03-30; 李家十字N1; 40; 37. 斗家村N2; 40; 36. 白河村N3; 39; 37. 王半坡N4; 39; 38. 王家山N5; 40; 35. 张山下N6; 42; 38. 沙河N7; 41; 38. 沙河弯N8; 39; 37. 油房N9; 39; 37. 颜家河N10; 40; 37. 磨子桥镇N11; 43; 39. 雷张村N12; 41; 37. - 2024.03.29：天气 晴 风速1.0m/s 风向 东风； - 2024.03.30：天气 晴 风速1.2m/s 风向 东南风. 根据上表本项目周边声环境质量现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。 4）地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目为太阳能发电项目，属于IV类项目，可不开展地下水环境影响评价。 - 5）土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。本项目为光伏发电项目，不涉及土壤污染问题。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，现场踏勘时，项目区域主要为农用地，未开工建设，不存在原有环境污染和生态破坏问题 |
| 生态环境保护目标 | 根据现状调查，陕西汉中朱鹮国家级自然保护区与本项目选址地块最近距离为580m。环境保护目标分布图见附图7。该项目周围环境保护目标如表3-4、3-5和3-6所示。 表3-4声环境保护目标一览表 区域; 地块; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 光伏场区区域; 地块78; 颜家河村; 107.4502; 33.1713; 居民; 约100户; NW; 130-200. 地块77、地块76; 沙河; 107.49127775; 33.15745951; 10户; NW; 14-200. 地块102、地块103; 沙河湾; 107.4878; 33.1735; 25户; NW; 39-200. 地块60、地块61、地块64、地块59、地块62、地块58、地块57、地块56、地块52、地块55、地块53、地块51、地块54、地块50、地块48、地块47、地块49、地块36、地块37、地块38; 张山下村; 107.5029; 33.1739; 200户; E; 8-200. 地块63、地块53、地块54、地块48、地块47、地块49、地块35、地块34、地块、52、地块31、地块30、地块29、地块28、地块27、地块23、地块24、地块36、地块37、地块38; 雷张村; 107.5064; 33.1778; 120户; W; 8-200. 地块36、地块37、地块38、地块29、地块28、地块30、地块34、地块35、地块33、地块32、地块27、54、地块24、地块23、地块22、地块21、地块19、地块18、地块11、地块12、地块10、地块9; 白河村; 107.5069; 33.1800; 400户; E; 8-200. 地块32、地块25、地块26、地块22、地块16、地块21、66、地块14、地块13; 斗家村; 107.5047; 33.1895; 80户; W; 69-200. 地块14、地块13、66、地块6; 李家十字; 107.5069; 33.1921; 84户; N; 126-200. 地块6、地块7、地块8、地块9、地块10、地块11、地块17、地块18、地块19; 磨子桥镇; 107.5141; 33.1875; 500户; E; 30-200. 地块5、地块4; 王板坡; 107.5202; 33.1753; 80户; SW; 12-200. 地块5、地块4、地块3; 杨家沟; 107.5215; 33.1738; 30户; SW; 180-200. 地块5、地块3、地块4; 王家山; 107.5257; 33.1769; 200户; SW; 6-200. 地块43、地块42、地块41、地块46; 油房; 107.4919; 33.1837; 35户; SW; 124-200. 表3-5项目水环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 相对位置. 方位; 距离/m. 地表水; 汉江; N; 580. 沙河水库; S; 20. 地下水; 磨子桥镇水源保护区（陕环函〔2020〕120号）; 一级保护区：以水源井为中心，46.72m为半径的圆形区域，以供水站围墙为界。一级保护区面积0.1546hm2。; NE; 1108. 准保护区：西侧以一级保护区外延30m的范围作为准保护区，东侧、北侧、南侧以在建的工业园区边界作为准保护区（包括整个工业园区），准保护区总面积22.0314hm2。; /; 958. 项目与磨子桥镇水源保护地位置关系详见附图8 表3-6生态环境敏感目标一览表 环境要素; 保护对象; 保护目标要求. 生态; 项目占地及周边的 野生动植物; 从保护生态功能角度对工程建设方案提出建议、措施，不破坏生物的多样性和生态系统的完整性. 水土流失; 工程施工区植被、土壤等; 落实工程施工区水土保持措施，减少工程新增水土流失量，防止区域水土流失加剧，保持或改善区域水土保持功能. 生态; 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区; 朱鹮和朱鹮生境. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境执行《空气环境质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 表3-7环境空气质量标准（摘录）单位：μg/m3（CO：mg/m3） 序号; 污染物; 1h平均值; 24h平均值; 年平均值. 二级; 二级; 二级. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; －; 150; 70. 4; PM2.5; －; 75; 35. 5; CO; 10; 4; －. 6; O3; 200; 160（8h平均值）; －. 7; TSP; －; 300; 200. （2）地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中Ⅱ类功能区标准； 表3-8 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅱ类标准 限值; 序号; 项目; Ⅱ类标准限值. 1; pH值（无量纲）; 6~9; 13; 汞; ≤0.00005. 2; 溶解氧; ≥6; 14; 镉; ≤0.005. 3; 高锰酸盐指数; ≤4; 15; 铅; ≤0.01. 4; COD; ≤15; 16; 六价铬; ≤0.05. 5; BOD5; ≤3; 17; 氟化物; ≤1.0. 6; 氨氮; ≤0.5; 18; 氰化物; ≤0.05. 7; 总磷; ≤0.1; 19; 硫化物; ≤0.1. 8; 总氮; ≤0.5; 20; 挥发酚; ≤0.002. 9; 铜; ≤1.0; 21; 石油类; ≤0.05. 10; 锌; ≤1.0; 22; 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 11; 硒; ≤0.01; 23; 粪大肠菌群（个/L）; ≤2000. 12; 砷; ≤0.05. （3）地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求；具体限值见表3-9。 表3-9地下水质量标准单位：mg/L 序号; 项目; Ⅲ类标准值. 1; pH值（无量纲）; 6.5～8.5. 2; 氨氮; ≤0.50. 3; 高锰酸盐指数; ≤3.0. 4; 硝酸盐; ≤20.0. 5; 亚硝酸盐; ≤1.0. 6; 挥发性酚类; ≤0.002. 7; 溶解性总固体; ≤1000. 8; 总硬度; ≤450. 9; 硫酸盐; ≤250. 10; 氯化物; ≤250. 11; 总大肠菌群（个/L）; ≤3.0. 12; 汞; ≤0.001. 13; 镉; ≤0.005. 14; 六价铬; ≤0.05. 15; 砷; ≤0.01. 16; 铅; ≤0.01. 17; 氟化物; ≤1.0. 18; 氰化物; ≤0.05. 19; 铁; ≤0.3. 20; 锰; ≤0.1. 21; 细菌总数（个/mL）; ≤100. 22; 耗氧量; ≤3.0. 23; 锌; ≤1.0. 24; 镍; ≤0.02. （4）声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中1类功能区标准。 表3-10声环境质量标准单位：dB(A) 类别; 等效声级. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2、污染物排放标准 （1）光伏板清洗废水自然蒸发。 （2）项目施工阶段废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，标准值详见表3-11。 表3-11大气污染物排放浓度限值（摘录）单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 监控点. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点. （3）项目施工阶段噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求，营运阶段光伏区厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区限值要求，标准值详见表3-12、表3-13。 表3-12建筑施工场界噪声限值单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-13工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录）单位：dB(A) 厂界外声环境功能区; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. （4）一般工业固体废弃物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定。 |
| 其他 | 本项目无需申请总量控制指标 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、光伏场区施工 本项目光伏场区施工期包括施工准备、基础施工、设备安装调试、施工清理等环 节。主要环境影响为土地占用、植被破坏等生态环境影响以及施工产生的噪声、扬尘、 汽车尾气等。施工期工艺流程及产污环节见图4-1。 图 4-1 光伏场区施工期工艺流程及产污环节示意图 2、35kV 集电线路 本项目35kV集电线路电缆段施工期主要包括新建电缆沟27.3km。施工期主要环境影响为扬尘、机械废气、噪声、固废、水土流失等影响。电缆线路施工期工艺流程及产污环节见图 4-2。 图 4-2 集电线路施工期工艺流程及产污环节示意图 4、生态影响 工程施工过程中将进行土石方的填挖，包括太阳能电池组件支架、箱变基础施工施工等工程，不仅需要动用土石方，而且有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，随着地表植被的破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物特别是鸟类栖息环境造成影响。 （1）对土壤的影响 项目施工期对土壤的影响主要是挖损、占压造成土壤破坏，由于挖方堆放、填方取土、土层扰乱以及对土壤肥力和性质的破坏，使占地区土壤失去其原有植物生长能力。进场道路、集电线路塔基等对土壤影响较大；临时占地通过待用地结束后可逐步恢复为原有土地功能，对土壤影响相对较小。 （2）植被影响分析 工程建设包括以下内容：埋设电气线路、电池组件支架、箱变建设以及材料运输等人为活动，将会造成施工区域内的植被破坏，影响区域内的植被覆盖率、植物群落种类组成和数量分布，使区域植物生产能力降低。 - ①永久占地对植被的影响 项目拟建区域的植被系统类型较为单一，属于经济作物，主要有杏树、梨树、苹果树等，植被覆盖率高。电场运营后，光伏阵列场区内会形成若干阴影区，从而对阴影范围内植被生长产生影响。项目建成后，计划在太阳能电池板阵列之间种植耐阴草本植物，可使永久性占地造成的植被破坏得到补偿，同时实现对原有场地的改造优化。 综上所述，项目区永久占地通过对原有植被的改造，改变了植物种类，植被生物量发生变化，项目实施后原有植被改变成为人工种植作物，因此项目实施对项目区植被生态环境影响较小。 ②施工扬尘对植被的影响 工程施工过程中扬尘主要来自材料运输过程和土方开挖过程。 施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，扬尘对植物的不利影响主要表现为扬尘降落在植物叶面上吸收水分形成深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用，堵塞叶片气孔，阻碍其呼吸作用；阻碍水分蒸发，降低蒸腾作用，影响水分吸收，破坏有机代谢功能，造成叶片失水、干枯、落叶，最终导致生物量降低，从而使其生长能力衰退，植物抗逆性下降。 根据实际情况，本项目工程施工期较短，扬尘对项目区及其周围植被的影响是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失，工程可通过对施工场地洒水抑尘、物料运送采用密闭遮盖等措施将其影响程度降至最低。 根据现场调查，项目施工区植被类型为经济作物，没有较珍稀的植物。因此，根据上述分析可知，本项目建设对当地植被的总体影响并不大。因施工造成的部分植被损害不会导致评价区植物群落的改变、生物多样性降低等不良后果。 （3）野生动物影响分析 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、机械等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。 预计在施工期，区域内的鸟类会受到一定影响。根据当地居民反映，项目区主要野生鸟类为喜鹊、麻雀、乌鸦等鸟类，为区域常见鸟类。哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物。因此，施工期对项目地的野生动物影响相对较小。 项目北侧580m处主要为陕西汉中朱鹮国家级自然保护区，是朱鹮的游荡区，不属于栖息地和繁殖区；企业通过采取植被恢复、厂区绿化等措施后，不会对陕西汉中朱鹮国家级自然保护区产生影响。 （4）水土流失影响分析 项目建设过程水土流失主要表现在组件阵列所在区域场地施工过程造成的土壤扰动及光伏阵列单元支架和线缆的埋设过程中所产生的水土流失。 项目建设区域主要为园地及建设用地。在土建施工过程中，场区内部扰动地表，采取无纺布进行苫盖保护已扰动的裸露地表，减少施工期的水土流失。 为了防止临时堆土由于风蚀产生新的水土流失，堆土地周围进行简易防护，采用彩钢板防护的措施，在堆土周围进行部分拦挡，彩钢板高度为2m，钢板底部埋入地表以下0.2m，地表以上拦挡高度为1.8m，挡板外侧采取钢支架支撑措施。另外，在大风天气在场区临时堆土表面覆盖防尘网。为防止临时堆土风蚀产生水土流失，对堆土场表面及时进行洒水，使表面自然固化。要求施工时的挖方要及时回填，尽量减少堆土场的堆土量。施工结束后，施工单位必须对施工场地进行土地整治，拆除临时建筑物，并将建筑垃圾可回用部分全部回用，不可回用部分及时运往城建部门指定的建筑垃圾处理场统一处置，避免产生新的水土流失和固废产生的二次污染。 施工期土石方开挖阶段最好避开雨季，若雨季施工，要有排水沟、挡土墙、土工布围遮挡等措施，以防水土流失。电缆沟及管道开挖等临时占地，在工程结束后要及时恢复植被。 （5）生态系统完整性影响分析 项目施工期破坏地表植被，加剧区域水土流失，打破了工程区已建立的相对稳定的生态系统平衡，形成新的人工生态系统，建立新的系统结构。从以下两方面分析对区域生态系统完整性的影响。 ①恢复稳定性分析 项目对区内生物生产力的影响主要来自碾压、扰动地貌、土地利用性质的改变破坏植被，从而使项目区内的生物生产力降低。项目实施后光伏板下可以种植植被，在施工结束后及时恢复植被后，项目区内因工程实施造成的生物生产力变化较小，总体上生物生产力基本仍处于原有水平，对项目区生态体系恢复稳定性影响较小。 ②阻抗稳定性分析 从生物多样性来讲，工程区无需保护的珍稀动植物资源，动植物类型均为区域常见物种，本项目的建设基本不会对生物多样性产生影响。 工程建设将改变原有的土地利用方式，但评价区物种多样性不高，且实际建设占地仅占总用地面积较小比例，工程建设基本不会改变原有陆生生物生境，物种数目不会有减少的可能，总体上生物多样性水平仍将维持原状，对生态系统的阻抗稳定性影响小。 综上所述，本工程建设不会导致物种的丧失，对天然植被、物种影响小，对整个生态体系的稳定性不构成显著影响。项目区生态体系阻抗稳定性仍将维持现状，对区域自然系统生态完整性和稳定性的影响较小。 （6）景观格局影响分析 工程建设的各种工程行为会对区域自然景观产生一定的不利影响，工程开挖、施工用料和土方的堆存、施工营地设置及施工后迹地处理若未全面及时进行，可能出现土石乱弃、植被枯死、一片狼藉的景象，破坏原有自然景观的美感与和谐性。由于项目施工期较短，在施工结束后及时采取对受损地貌进行妥善恢复的情况下，项目施工期对区域景观生态的影响是暂时的。 5、大气污染物 施工期大气污染主要是光伏阵列布设过程中施工扬尘和施工机械废气。 - （1）施工扬尘 - 施工扬尘主要来自于土方开挖、回填、运输，以及建筑材料的运输、卸载和道路扬尘等。场地扬尘属无组织排放，其产生强度与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。由于施工扬尘粒径较大，并具有沉降快等特点，因此一般影响范围较小。 - （2）工机械废气 - 项目施工期废气主要为施工机械废气，包括施工机械废气和运输车辆废气，施工机械废气中含有的污染物主要是 NOX、CO、HC 等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，由于项目所在地较空旷、且产生量不大，影响范围有限，对环境影响较小。 - （3）交通运输扬尘 - 交通运输扬尘主要来自两方面，一方面是汽车行驶产生的扬尘；另一方面是装载土石方等多尘物料运输时，汽车在行进中如防护不当易导致物料失落和飘散，使运输道路沿线空气中的粉尘浓度增加，影响范围主要是施工区运输道路沿线区域。 6、废水污染物 施工期废水主要来自光伏阵列布设等建构筑物建设过程中施工人员的生活污水以及施工过程中少量的机械冲洗废水等施工废水。施工废水主要含有泥沙等物质，不含其它杂质；施工生活污水仅为日常生活排水。 （1）施工废水：施工生产废水主要为施工机械冲洗废水，用水量约为2m3/d，废水产生量约为用水量的80%，即1.6m3/d，施工期约180天，施工期间废水总量约288m3，施工废水中的主要污染物为SS（1000~2000）mg/L。本项目施工时在项目区进出口设置洗车平台，并设沉淀池收集施工废水并循环利用。 （2）生活污水：本项目施工期工人为当地民工。本工程施工高峰期人员每天按200人计，施工期约180天，每人每日的生活用水量以50L进行估算，生活用水量为10m3/d，排污系数取0.8，生活污水量产生量约8m3/d，生活污水中主要污染因子为COD、NH3-N，类比一般生活污水产生浓度，分别按350mg/L、25mg/L计，则污染物产生量分别为2.8kg/d、0.2kg/d。则施工期内生活污水产生总量约1440t，COD、NH3-N产生量分别为504kg、36kg。 施工期生活污水依托周边民居环保厕所处置。 - 7、噪声 施工噪声主要是由各种不同性能的动力机械在运转时产生的，如平整清理场地、打桩、建材运输等，噪声值在65~95dB（A）之间。 表4-2 主要施工机械噪声源强表 序号; 机械设备名称; 距离声源5m处源强（dB(A)）. 1; 汽车吊; 90. 2; 蛙式打夯机; 90. 3; 履带式推土机; 88. 4; 混凝土搅拌机; 90. 5; 小型自卸汽车; 80. 6; 提升机; 80. 7; 压路机; 80. 8; 钢筋调直机; 90. 9; 钢筋切断机; 90. 10; 钢筋弯曲机; 90. 11; 钢筋电渣焊机; 90. 12; 钢筋对焊机; 90. 13; 电焊机; 90. 14; 反铲挖掘机; 85. 15; 插入式振捣器; 90. 16; 柴油发动机; 95. 17; 打孔机; 90. ⑵影响预测 施工期声环境影响预测计算公式如下： Lp(r)=Lp(r0)-20lg（r/r0） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源处的距离； r0—参考位置距声源的距离。 本项目施工机械噪声以其最大源强预测在不同距离处的噪声值，具体噪声值见表4-3。 表4-3 施工机械在不同距离处的噪声值 施工机械; X（m）处声压级dB（A）. 1; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100. 汽车吊; 90; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 53; 52; 51; 50. 蛙式打夯机; 90; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 53; 52; 51; 50. 履带式推土机; 68; 62; 58; 56; 54; 52; 51; 50; 49; 48; 68. 混凝土搅拌机; 90; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 53; 52; 51; 50. 小型自卸汽车; 80; 60; 54; 50; 48; 46; 44; 43; 42; 41; 40. 提升机; 80; 60; 54; 50; 48; 46; 44; 43; 42; 41; 40. 压路机; 80; 60; 54; 50; 48; 46; 44; 43; 42; 41; 40. 钢筋调直机; 90; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 53; 52; 51; 50. 钢筋切断机; 90; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 53; 52; 51; 50. 钢筋弯曲机; 90; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 53; 52; 51; 50. 钢筋电渣焊机; 90; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 53; 52; 51; 50. 钢筋对焊机; 90; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 53; 52; 51; 50. 电焊机; 90; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 53; 52; 51; 50. 反铲挖掘机; 85; 65; 59; 55; 53; 51; 49; 48; 47; 46; 45. 插入式振捣器; 90; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 53; 52; 51; 50. 柴油发动机; 95; 75; 69; 65; 63; 61; 59; 58; 57; 56; 55. 打孔机; 90; 70; 64; 60; 58; 56; 54; 53; 52; 51; 50. 根据计算，施工过程中产生较大噪声的机械设备，其噪声在10m外可衰减至70dB(A)，60m处可衰减至55dB(A)以下，光伏区域设备安装过程中产生较大噪声的机械设备，其噪声在10m外可衰减至70dB(A)以下，根据现场踏勘，项目区最近的敏感目标距离光伏场界约6m，经围墙隔声（衰减量10dB(A)）后，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间70dB(A)的相关要求，夜间不施工。 综上，本项目光伏区域施工过程中，施工机械设备噪声对周围声环境敏感点的影响不大。 8、固体废物 固体废物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾与设备安装过程中损坏的材料或组件。 （1）生活垃圾 - 施工期工作人员最大规模为200人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则每日生活垃圾总量为100kg/d，施工期职工生活垃圾产生量约18t/a，生活垃圾经垃圾桶统一收集后，送到当地镇生活垃圾收集场所处置。 （2）建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要为光伏区域建设过程中产生。本项目光伏区建设土方开挖量较小，土石方产生量较少，可以全部用于阵列间覆土。建筑垃圾主要为废弃建材、现场清理时产生的砖石等，这部分建筑垃圾中可回收利用部分交由回收单位回收，不可回收部分送往指定地点堆存。 本项目光伏板支架直接在厂家定置，现场进行组件安装，产生的废弃包装材料和少量废弃钢筋边角料可外售废品回收单位；损坏的材料或组件由专业回收单位回收处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 营运期工艺流程及产污环节 1、光伏发电流程 本次不评价 图2-3 光伏场运行期工艺流程及环境影响示意图 项目运营期的产污环节主要有光伏板吸收太阳能过程中带来光污染，光伏组件清洗产生清洗废水，光伏电站箱变产生的噪声等。 2、主要产污环节简述 （1）废气 本项目运营期无工业废气产生。 （2）废水 运营期废水主要是太阳能板组件清洗废水。 （3）固体废物 运营期固体废弃物主要为更换的太阳能板组件等、废箱式变压器油等。 （4）噪声 噪声污染主要来源于箱式变压器、进出场内车辆，项目箱式变压器声功率级在58dB(A)，车辆运行时噪声在70～80dB（A），营运期进出车辆较少，车辆产生的噪声可以忽略。 - （5）光污染 项目采用太阳能光伏板作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光，形成光污染。本项目使用的太阳能电池组件为单晶硅电池组件，是属于硅基太阳能电池。单晶硅主要用作太阳能电池的吸收层材料，是封装在两层建筑玻璃之间，电池本身并不向外辐射任何形式的光及电磁波。未被吸收的太阳光中一部分将被前面板玻璃反射回去，前面板玻璃为普通的建筑用钢化玻璃；另一部分将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板玻璃，就如同穿透普通玻璃一般，没有任何变化。 本项目太阳能电池板的反射率远小于草地、硬土、水泥地面等，反射率很小。项目对居民点及周边交通道路造成的行车影响较小，因此本项目营运期将几乎不存在光污染问题。 3、生态影响 运行期对生态的环境影响为植被恢复期的水土流失、光伏板阴影遮挡对植被恢复的影响以及光污染对候鸟迁徙的影响、光伏阵列景观环境的影响。光伏电站的主要组成部分为光伏发电子方阵，光伏发电子方阵在其建成运行后会覆盖所在区域下方的植被，遮挡住覆盖区域的阳光，对方阵地面原有植被的生长造成一定影响。 项目光伏场区占地范围现状植被类型主要为杏树、梨树等，永久占地范围内的现状植被会全部损失，损失量约26787.78m2。 本项目只在短期内对区域的生态环境产生较小的影响，植被恢复方案实施后，将种植杏树、梨树等，区域生物量不仅不会减少，随着保护力度加强，会有利于区域生态环境的改善。因此，本项目建成后对区域生态环境质量不会造成明显的不利影响。 4、服务期满后污染情况 项目光伏电站太阳能电池板寿命约25年，待项目运行期满后，按国家相关要求，将对生产区（光伏组件、支架、逆变器、箱式变压器、配电装置、电缆、混凝土基础、建构筑物等）进行全部拆除或者更换，及时进行生态修复。生态恢复措施包括，对光伏场区的彻底拆除，场地恢复至与周围地表相同，种植当地适宜的种植作物等。 光伏电站服务期满后影响主要为：拆除光伏组件、逆变器、箱式变压器、配电装置、电缆、混凝土基础、建构筑物等设施时产生的固体废物，以及拆除时产生的施工扬尘等废气。 项目废旧光伏组件产生量为106288块、300kW组串式逆变器200台、箱式35kV变压器21台。根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目废旧光伏组件（不拆卸）、废逆变器、废箱式变压器属于一般工业固体废物，由厂家回收；拆除的混凝土基础、建构筑物等建筑垃圾送往当地建筑垃圾填埋场处置。 施工扬尘等废气采取设置拦挡，洒水降尘等措施，可降低对周围的大气环境影响。 5、大气环境影响分析 光伏场运营期无废气产生。 6、水环境影响分析 本电站运营期废水主要是太阳能电池组件清洗废水。 光伏组件冲洗废水：本工程光伏板冲洗用水量约为1981m³/a，项目光伏组件清洗时不使用清洁剂，项目光伏发电电池板安装范围较大，发电面积较大，清洗废水很难收集，电池板清洗废水主要污染物为SS，全部经光伏板流到地面后自然蒸发损耗。 综上所述，项目运营期无废水排放，不会对周边地表水体造成不良影响。 7、固体废物环境影响分析 - 主要包括检修过程产生的箱式变压器废油、太阳能电池板组件等。 ①废旧光伏组件 为保证太阳能发电效率，需要对光伏电站损坏的光伏组件进行更换，更换的光伏组件属于一般固体废物，约1.7t/a，更换过程由厂家进行更换，更换后厂家收集带走，不在场区内暂存。项目废光伏板含有有害物质，评价要求建设单位严格落实回收利用措施，不得现场拆解。 ②废变压器油 光伏发电系统箱变是油浸式的，检修过程会产生废变压器油。 如果箱变中绝缘油试验结果中变压油已严重变质，则需对其进行更换，更换产生的废变压油经对照《国家危险废物名录》（2021年版）属于危险废物。项目场区内单台箱变中变压油量最大油重均为1.2t，则单台箱变中变压油最大更换量约为1.2t，场区内共设置21台箱变，本次评价按最不利情况即3年内更换全部箱变中变压油进行考虑，则更换后平均每年产生的废变压油量约为8.4t/a。 设计每座箱变设置1座2m3事故油池收集事故状态产生的废油，四壁及底面均采用防渗措施，防渗层要求为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，防止废油渗漏产生污染。收集后委托有资质单位处置。 - 8、声环境影响分析 - 项目建成后，光伏区域噪声主要来源于箱式变压器。 （1）箱式变压器噪声 运营期光伏场噪声源主要是箱式变压器的运行噪声，来源于变压器内部的铁心振动，参照《6kV~1000kV级电力变压器声级》（JB/T10088-2016），基础减振后，2000kVA/35kV变压器的声功率按58dB(A)考虑。采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声单源预测模式LA(r)=LAW-20Lg(r)-8进行预测，在离声源5m处已低至46.02dB（A），离声源10m处已衰减至40dB（A），且各地块箱变布置在远离敏感点的位置。运行期光伏区域箱变对周边环境及敏感点声环境影响较小。 - 9、环境风险影响分析 运行期间可能引发的环境风险事故主要为箱式变压器在事故状态壳体破损时造成变压器油泄漏，事故废油属于废矿物油与含矿物油废物（HW08），废物代码为900-220-08。 箱变下方设置2m3事故油池，当变压器在事故状态，一旦发生油泄漏，事故废油由变压器下设的事故油坑收集，交由有资质单位处置。 同时建设单位应制定《环境污染事件处置应急预案》，常设应急领导小组针对突发环境污染事件作出环境响应，以最大程度地预防和减少环境污染事件及其造成的影响。 - 10、服务期满后环境影响分析 本项目太阳能电池板寿命约25年，待项目运营期满后，按国家相关要求，将对生产区（电池组件及支架、变压器等）进行全部拆除或者更换。光伏电站服务期满后影响主要为拆除的太阳能电池板、变压器等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。 （1）拆除的太阳能电池板、变压器等固体废物 在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、变压器等固体废物，对环境具有一定的破坏性。本项目服务期满后将对废弃物进行安全处置。 ①项目服务期满后废太阳能电池属于一般废物，由太阳能电池厂家回收。 ②本项目使用的变压器服务期满后由专业回收单位回收处置。 （2）基础拆除产生的生态环境影响 本项目服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。因此，拆除作业完成后应进行生态恢复： ①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复； ②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留； ③掘除基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题。 |
| 选址环境合理性分析 | - 光伏厂选址合理性分析 - 光能资源 项目场址代表年水平面总辐射量取值为4419.8MJ/m2，处于3780-5040MJ/m2范围内，年水平面总辐射量属于C类“丰富”，具备一定的开发潜力。 - 占地合理性 项目符合《国土资源部国务院扶贫办国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规（2017）8号）中相关要求，详见表4-6。 表4-6 项目用地管理符合性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; 可以利用未利用地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目; 项目位于陕西省汉中市洋县磨子桥镇，项目用地性质属于果园、其他园地。不涉及耕地及基本农田; 符合. 2; 光伏发电站项目用地中按农用地、未利用地管理的，除桩基础用地外，不得硬化地面、破坏耕作层，否则，应当依法办理建设用地审批手续，未办理审批手续的，按违法用地查处; 本项目除设备基础用地外，不对地面进行硬化。; 符合. ①选址 根据洋县自然资源局关于对大唐洋县60MW光伏发电项目（一期）选址土地情况的说明，该项目位于洋县磨子桥镇，涉及白河村、常牟村、冯杨村、金土村、磨子桥社区、牛家砭村、水田坝村、小江村、袁寨村、张山下村、周铺村11个村（社区），总面积115.4974公顷，套合洋县2021年国土变更调查数据，该项目选址用地土地利用现状分别为果园106.5426公顷、坑塘水面0.0011公顷、农村道路0.2888公顷、农村宅基地0.4071公顷、其他草地0.1528公顷、其他园地8.0889公顷、设施农用地0.0151公顷，整理筛分后项目总占用地面积为1043562.34m2，永久占地面积为26787.78m2；临时占地面积为1016774.56m2。套合洋县矿产资源规划相关数据和自然资源部下发的洋县“三区三线”划定成果，该项目选址拟用地不涉及生态保护红线和永久基本农田，不在城镇开发边界内，不压覆矿产资源，不压覆已设和拟设采矿权、探矿权；根据洋县人民政府关于支持大唐洋县60MW光伏发电项目（一期）建设的说明，经核实，该项目用地属于国家允许建设光伏项目的场地、不占用耕地且不涉及生态红线等限制开发的区域。根据洋县林业局关于大唐洋县60MW光伏发电项目（一期）选址查询情况的复函，按照最新林地管理政策，项目建设应当避让各类林地。你单位用地范围线叠加我县最新森林资源管理“一张图”数据库，已剔各类林地后剩余106.2222公顷的范围，不涉及林地，请你单位与项目所在镇、村现地核实，项目区入涉及退耕还林地，也应当避让，在项目落地实施前，请你单位将拟实施地块数据及村镇出具的该区域是否属退耕还林证明一并报我局核实后方可建设。根据陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局关于大唐洋县60MW光伏发电项目（一期）选址是否位于朱鹮保护区的复函，本项目选址不在保护区范围内，但部分点位距保护区边界较近，根据《在国家级自然保护区修筑设施审批管理暂行办法》第四条，保护区严禁修筑光伏发电设施，贵司在该项目建设过程中应注意避让，不得随意更改、扩大建设选址。根据中国人民解放军陕西省洋县人民武装部关于大唐（洋县）新能源有限责任公司在洋县开展60MW光伏发电项目（一期）军事设施情况调查的复函，经我部联合66389驻汉中部队核查，在磨子桥镇内（E107度30分32秒，N33度11分37秒）道路西侧100米，东侧100米军用标示桩连线处设有军用光缆，请贵单位对军用标示桩连线处进行避让施工或者更改此点选址范围。根据洋县文物广电局关于大唐（洋县）新能源有限责任公司在洋县60MW光伏发电项目选址文物影响评估的复函，根据项目用地选址，结合三普资料排查，项目选址处无文物保护单位。按照汉中市文物广电局、汉中市自然资源局《关于印发<汉中市土地供应文勘前置工作管理办法(试行)>的通知》规定要求，项目实施前，需委托具有文物考古勘探资质的单位对项目用地进行文物勘探工作，勘探工作完成后向我局提交正式文物勘探报告。项目的实施过程中，如有发现地下文物遗存，请施工单位立即停止施工，并做好现场保护工作，及时报告我局。根据洋县水利局关于大唐洋县60MW光伏发电项目(一期)拟选场址的复函，该项目选址位于丹江口库区及上游国家级水土流失重点预防区，属陕西省水土流失重点治理区；不影响河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；周边无全国水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。基本符合水土保持对主体工程选址规定，原则同意项目选址。鉴于项目无法避让水土流失重点预防区和重点治理区，项目应提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。项目落地后，应按照《中华人民共和国水土保持法》、《陕 — — 西省水土保持条例》等相关规定，在开工前按程序办理水土保持相关手续，否则不得开工建设。 本项目位于陕西省汉中市洋县磨子桥镇，根据洋县人民政府关于支持大唐洋县60MW光伏发电项目（一期）建设的说明，经核实，该项目用地属于国家允许建设光伏项目的场地、不占用耕地且不涉及生态红线等限制开发的区域。 ②污染影响 项目光伏区域运营期污染物主要为光伏板清洗废水，箱变噪声，光伏板清洗过程不添加任何清洗剂，清洗后的水顺流而下至地面，自然蒸发，箱式变压器位于箱体内，且布置于远离居民位置，对周围环境影响不大 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施及恢复方案 项目施工过程中，为保护生态环境，项目施工期应进行精密设计，尽量缩短工期，减小施工对周围地形地貌等环境的影响。项目具体采取以下工程生态保护措施： 1、施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏；考虑对进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地；道路尽可能在现有道路的基础上布置规划，尽量减少对土地的破坏、占用。 2、光伏阵列及电气设备必须严格按设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 3、施工优先采用环保型设备，在施工条件和环境允许的条件下，进行“绿 色”施工，可以有效降低扬尘及噪声排放强度，保证其达标排放。 4、在施工过程中，做好表土的集中堆存和保护，并要求完工后及时利用原表土对施工造成的裸露面进行覆土。由于光伏电站未进行整体场平处理，支架基础和建筑物基础等开挖产生的土方量又很少且较为分散，故对产生的开挖土方量尽量进行就地摊平，不做弃渣外运处理，尽量减少车辆对场地的碾压，保护地表生态，降低土方施工费用。 5、尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。 6、电缆沟施工后应及时回填，并恢复原有地貌。 7、对项目施工剥离的表土表面种植草类，加培肥措施进行养护，工程上不使用，项目完成后再将种植土进行表土回填，整平、压实后进行农业生产，将最大限度地土壤恢复耕种条件，对土地耕作层不会造成影响。 8、工程施工过程中和施工结束后，应及时并严格按照本工程所提出的各种水土保持措施对各水土流失防治部位进行治理，防止新增水土流失；对于施工生产生活区等临时占地扰动区域，进行土地复垦。 生态保护措施图见附图9。 2、环境空气污染防治措施 （1）施工扬尘防治措施 为了避免施工扬尘对区域空气环境质量产生影响，在施工中必须采取一定的措施减轻扬尘影响，应严格执行《陕西省大气污染防治条例》（2019年修正）、《汉中市大气污染防治条例》（2020.8.1）等文件的相关规定，且为保证施工场界满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准要求，施工废气污染防治要求如下： ①施工期间，在边界四周设置高度2.0米以上的围挡； ②对于在易起尘的土方工程作业时（如土方开挖、运输和填筑等），应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。场地内挖出的土方需辅以洒水保证一定的含水率，及时回填，遇到四级或四级以上大风天气时，应停止土方作业，同时在作业处覆以防尘网。 ③施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运，且在清运过程中密闭运输。 ④运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗必须用篷布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。如运输过程发生洒落现象，建设方应及时打扫清理。 ⑤对于工地内裸露地面，应及时种植植被绿化，不能绿化的应覆盖防尘布或防尘网。 ⑥对于施工工地道路扬尘的清洁，可采用吸尘或洒水喷淋的方法进行施工工地道路清洁，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 ⑦加强施工队伍的管理，提高施工人员的环境意识，做到文明施工。 ⑧严格执行“禁土令”。冬防期间，除市政抢修、抢险工程外的建筑、拆迁工地等一律停止出土、拆迁、倒土等土石方作业；渣土车、砂石车、商砼车按规定停止作业，禁止上路。 （2）施工机械、车辆废气控制措施 ①施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合环保有关标准。对于不符合排气标准的运输车辆和施工机械，需安装尾气净化器，降低废气排放量。 ②施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 综上所述，采取以上措施后施工扬尘、焊接烟尘、拌合废气和施工机械、车辆废气影响随施工结束而结束，对环境的影响可以接受。 3、废水污染防治措施 施工期废水主要为施工废水和生活污水。施工废水主要是机械设备及车辆冲洗废水等，主要污染物为悬浮物。生活污水来自施工人员日常生活污水。针对上述不同废水，采取如下防治措施： （1）施工废水：机械泥土清洗废水等其悬浮物含量大。施工期在施工区出入口设置洗车平台，并设沉淀池收集冲洗废水，悬浮物经沉淀处理后，循环利用，也可用于施工场地及道路的洒水防尘。施工期结束后，洗车平台拆除，沉淀池填平，并进行植被恢复。 （2）生活污水：根据前文分析，施工期生活污水产生量为8m3/d。施工期生活污水洒水降尘、如厕依托周边民居环保厕所处置。 4、噪声防治措施 本项目声环境敏感目标主要为居民，为了降低施工期噪声对当地居民的影响，本项目采取的噪声污染防治措施如下所示： 1、工程应严格控制高噪声设备运行时间段，加强施工管理，合理安排施工作业时间，非特殊情况，避免夜间（22:00～6:00）施工作业，避免扰民。若夜间必须施工，要求建设单位办理相关手续，完善夜间施工证明申报、审核、时限及施工管理要求，并依法进行公示公告。 2、采取降噪措施：在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备。 3、降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备，减少碰撞噪声；对工人进行环保方面指导。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声，规范物料进出车辆进出场地高速行驶、鸣笛等。 4、施工前及时做好沟通工作，工人做到文明施工，绿色施工，合理调配车辆来往行车密度，规范物料车辆进出场地，减速行驶等； 5、合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度。 综上，在做好沟通工作，合理安排施工时段，缩短施工周期的前提下，施工噪声影响可得到有效控制。在采取评价提出的以上措施后，施工噪声对当地居民生活环境的影响将会减小到最小。 5、固体废物处置措施要求 施工期产生的固废主要为生活垃圾、建筑垃圾与设备安装过程中损坏的材料或组件。 （1）生活垃圾：施工期生活垃圾主要为纸屑、烟盒、塑料袋等，在施工场地设垃圾桶对生活统一收集后，送至附近垃圾收集点，交由环卫部门统一处置。 （2）建筑垃圾：根据前文分析，本项目施工期无弃方产生，建筑垃圾主要为废弃建材，以及现场清理的砖石等，对于建筑垃圾，可回用的进行综合利用或外售回收单位，不能回用的需及时收集后运往指定的建筑垃圾填埋场处置。 （3）光伏板废弃包装材料和少量废弃钢筋边角料可外售废品回收单位；损坏的材料或组件由专业回收单位回收处置。 因此，施工期固体废物均能够得到妥善处置，施工期固体废物不会对环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 1、生态保护措施及恢复方案 本项目运营期采取的生态保护措施如下所示： 1、项目建成后，应及时对施工运输机械碾压过的土地进行恢复，光伏阵列区在保护原有植被的前提下，实施植被恢复方案；对于少量不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。本项目生产区应根据水保方案布设截洪沟，避免在暴雨天气下形成地表径流，造成水土流失。 2、运营期光伏阵列具有遮阴的作用，为弥补地表植被损失，并考虑到电池板下太阳阴影影响，应实施植被恢复方案，在原有植被基础上，在太阳能电池板遮挡较严重地区，种植饲料牧草、受光照制约较小的草本植物，提高植被覆盖率，改善当地生态环境，起到防风固沙、水土保持的作用。采取以上措施后对当地的植被影响很小。 建设单位在认真落实本报告提出的环境保护措施后，可达到生态保护及恢复的效果。同时本项目作为太阳能发电工程可有力推动当地工业和社会经济发展。 因此，从生态环境保护的角度，本项目的建设是可行的。 2、光污染防治措施 工程拟采取的光污染防治措施如下： 1、对光伏电池表面采取抗反射技术。比如：在光伏电板前表面增加双层或多层薄膜状抗反射涂层；人为的在电池板表面制造出一种合适的微结构或纳米结构来提高太阳光有效光谱的透射率，减少光伏电板表面的光反射率。 2、在临近反射方向村民侧种植绿化带，隔离光影影响。 3、在可能有影响的路段设置警示牌，提醒驾驶人员减速慢行。 3、大气环境影响防治措施 本项目运营期光伏区没有大气污染物产生。 4、水环境影响防治措施 本电站运营期废水主要是太阳能电池组件清洗废水。 光伏组件冲洗废水：本工程光伏板冲洗用水量约为1981m³/a，项目光伏组件清洗时不使用清洁剂，项目光伏发电电池板安装范围较大，发电面积较大，清洗废水很难收集，电池板清洗废水主要污染物为SS，全部经光伏板流到地面后自然蒸发损耗。 废水排放监测计划 本项目运营期仅清洗废水，自然蒸发。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）的相关规定，项目运营期可不进行废水污染源监测，故本项目无废水污染源监测计划。 5、固体废物环境影响防治措施 ①废旧光伏组件 更换的光伏组件属于一般固体废物，约1.7t/a，更换过程由厂家进行更换，更换后厂家收集带走，不在场区内暂存。项目废光伏板含有有害物质，评价要求建设单位严格落实回收利用措施，不得现场拆解。 ②废变压器油 箱变废油 如箱变中绝缘油试验结果中变压油已严重变质，则需对其进行更换，更换产生的废变压油经对照《国家危险废物名录》（2021年版）属于危险废物。项目场区内单台箱变中变压油量最大油重均为1.2t，则单台箱变中变压油最大更换量约为1.2t，场区内共设置20台箱变，本次评价按最不利情况即3年内更换全部箱变中变压油进行考虑，则更换后平均每年产生的废变压油量约为8.4t/a。 设计每座箱变设置1座2m3事故油池收集事故状态产生的废油，四壁及底面均采用防渗措施，防渗层要求为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，防止废油渗漏产生污染。收集后委托有资质单位处置。 6、声环境影响防治措施 - 项目建成后，噪声主要来源于箱变。 箱变通过采取设置减振垫、距离衰减等措施后可以降低噪声15-20dB(A)左右，另外光伏区域植被条件较好，也可以起到降噪作用，采取以上措施后，本项目营运期光伏场周边噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区限值要求，对周围声环境敏感点影响较小。 7、环境风险影响防治措施 光伏场内箱变下方设置2m3事故油池，当箱式变压器在事故状态，一旦发生油泄漏，事故废油由变压器下设的事故油坑收集，可利用部分利用、不可利用部分交由有资质单位处置。油坑做重点防渗。因此，在采取严格管理措施的情况下，变压器即使发生故障也能及时处理处置，对环境影响较小。 同时建设单位应制定《环境污染事件处置应急预案》，常设应急领导小组针对突发环境污染事件作出环境响应，以最大程度地预防和减少环境污染事件及其造成的影响。 8、服务期满后防治措施 （1）拆除的太阳能电池板、变压器等固体废物 项目服务期满后废太阳能电池属于一般废物，由太阳能电池专业单位回收再利用；本项目使用的变压器服务期满后由专业回收单位回收处置。 （2）基础拆除产生的生态环境影响 本项目服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。因此，拆除作业完成后应进行生态恢复： ①拆除硬化地面基础，对场地进行恢复； ②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留； ③拆除基础部分后场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题。 |
| 其他 | 1环境管理与监测 1.1环境管理 1.1.1管理机构设置目的 设置环境管理机构是为了贯彻执行中华人民共和国生态环境部的有关法律法规，对本项目“三废”实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调当地环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供科学依据，针对建设项目的具体情况，加强管理，企业应设置环境管理机构，尽相应的职责。 1.1.2机构组成 项目运营后，大唐（洋县）新能源有限责任公司下设管理机构，并配备兼职工作人员，负责本工程的日常管理任务，并接受环境管理部门的监督和指导。 1.1.3机构职责 本工程环境管理机构具有以下职责： ⑴贯彻、执行国家环保方针、政策和法律法规； ⑵制定与本工程实际情况相符合的环保管理制度、环保技术经济政策及环境保护发展规划； ⑶在工程建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等工作，落实本项目的“三同时”计划，项目投产后，定期检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见； ⑷推广环保治理的先进经验和技术，保障设施的正常运行； ⑸组织开展全厂职工的环保教育、安全教育和环保工作人员的培训，不断提高环保工作人员素质和全厂职工的环境意识； ⑹领导并组织全厂的环境监测工作，建立污染源监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。 1.1.4运营期环境管理计划 ⑴环境管理体系和人员配备 本项目的环境保护工作由一名下设管理机构工作人员负责管理。其职责是实施环保工作计划、规划、审查、监督建设项目的“三同时”工作，并对“三废”的排放达标进行监控。负责处理污染事故，编制环保统计及环保考核等报告。 建设项目建成后，必须设立环境管理机构，配备专业环保管理人员1名，负责环境监测管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。 ⑵制定环保工作计划 建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有： ①环境保护职责管理办法； ②污水、固废排放管理制度； ③环保教育制度； ④排污情况报告制度 ⑶日常环境管理要求 ①保证油坑及事故油池不会出现破损 ②加强管理 加强“三废”排放管理制度，保证处理装置日常运行管理制度。 1.2环境监测 本项目建设单位可根据企业实际情况，将委托第三方监测机构或自行开展监测工作，并安排专职人员对监测数据进行记录、整理、统计和分析。环评建议的污染物最低监测频次见表5-2 表5-2污染源监测计划 序号; 名称; 内容. 1; 噪声; 点位布设; 光伏场厂界. 监测项目; 等效连续A声级. 监测方法; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 监测频次和时间; 结合工程竣工环境保护验收，正式运行后进行一次监测，并针对公众投诉进行必要的监测：. 1.2.1监测点位布设 （1）噪声 项目区光伏场环境噪声监测点位布设在光伏场厂界， 1.2.2监测技术要求 ⑴监测方法 噪声的监测执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关规定 ⑵监测频次 竣工环境保护验收时监测一次，并针对公众投诉进行必要的监测。 |
| 环保投资 | 本项目的环保治理措施及投资估算见下表。项目总投资24294.55万元，环保投资121万元，环保投资占总投资的0.5%。 表5-3 环境保护设施投资 单位：万元 项目; 污染源; 处置措施; 数量/规模; 验收标准; 投资/万元. 废水; 生活 污水; 施工期; 依托周边农户环保厕所; /; 不外排; /. 运营期; 光伏板清洗废水自然蒸发; /; /. 固废; 施工期; 建筑 垃圾; 可回收利用部分交由回收单位回收，不可回收部分送往指定地点堆存; /; 场地内建筑垃圾、生活垃圾及时清运; 3. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.5. 运营期; 废弃太阳能电池板; 由厂家进行更换，更换后的废件厂家收集带走，不在场区内暂存委托专业单位回收; /; 光伏场内无废旧设备堆放; /. 废旧逆变器、箱变. 废事 故油; 箱变下方设置事故油池，容积不小于3m3；; 21座; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）; 21. 噪声; 施工期; 设备噪声; 使用低噪声设备、禁止夜间施工; /; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /. 运营期; 箱式变压器; 基础减震、优化布置、光伏区绿化; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准; /. 生态; /; 光伏区设雨水导流渠、排水沟，路基边坡加固，施工期植被恢复等措施，; /; 进行植被恢复，项目区无明显裸露地面；设雨水导流沟；; 81.5. 废气; 施工 扬尘; 施工期间，在边界四周设置高度2.0米以上的围挡；洒水抑尘；建筑垃圾应及时清运，且在清运过程中密闭运输; /; （DB61/1078-2017）满足《施工场界扬尘排放限值》标准要求; 10. 施工机械、车辆废气; 选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具；选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具. 环境风险; 光伏场; 编制《环境污染事件处置应急预案》; 5. 合计; /; 121. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收 # 要求 |
| 生态 | 格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏。2、各施工机械和设备不得随意堆放。3、施工优先采用环保型设备。4、在施工过程中，做好表土的集中堆存和保护，并要求完工后及时利用原表土对施工造成的裸露面进行覆土。5、尽量减少大型机械施工。6、电缆沟施工后应及时回填，并恢复原有地 貌。7、工程施工过程中和施工结束后，应及时并严格按照本工程所提出的各种水土保持措施对各水土流失防治部位进行治理，防止新增水土流失。 | 施工结束后，恢复生态植被生长。 | 项目建成后，应及时对施工运输机械碾压过的土地进行恢复， 光伏阵列区在保护原有植被的前提下，实 施植被恢复方案，提高植被覆盖率，改善 当地生态环境。 | 生态环境水平 不降低。 |
| 地表水环境 | 施工区出入口设置洗车平台，并设沉淀池收集冲洗废水 | 废水循环利用不外排 | 光伏板清洗废水自然蒸发 | 自然蒸发 |
|  | 生活污水依托周边农户环保厕所处置 | 综合利用，不外排 |  |  |
| 声环境 | 优选低噪声设备；合理安排工期；基础减震 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 变压器通过采取设置减振垫、设备箱隔声等措施；厂区在种植绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 大气环境 | 施工期间边界四周设置高度2.0米以上的围挡；洒水抑尘；建筑垃圾应及时清运，且在清运过程中密闭运输；对于工地内裸露地面，及时种植植被绿化；加强施工队伍的管理；严格执行“禁土令”；选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具；采用低尘低毒焊条 | 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078 -2017） | / | / |
| 固体废物环境 | 生活垃圾设垃圾桶对生活垃圾统一收集后，送至附近垃圾收集点，交由环卫部门统一处置；建筑垃圾可回用的进行综合利用或外售回收单位，不能回用的需及时收集后运往指定的建筑垃圾填埋场处置；光伏板废弃包装材料和少量废弃钢筋边角料可外售废品回收单位；损坏的材料或组件由专业回收单位回收处置 | 100%处置 | 主要包括检修过程产生的太阳能电池板组件等。交由专业回收单位回收处置；废油产生后暂存箱变下方事故油池，有资质单位收集处置， | 100%处置 |
| 环境风险 | 站内设置20m3总事故油池，箱变下方设置2m3事故油池，同时建设单位应制定《环境污染事件处置应急预案》 |  |  |  |
| 光污染 | / |  |  |  |
| 环境监测 | 噪声监测 | (GB3096-2008)《声环境质量标准》2类标准 | / | / |
| 其他 | 建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的相关规定，及时进行自主验收，并报当地生态环境主管部门备案 |  |  |  |

# 七、结论

1、结论 大唐洋县60MW光伏发电项目符合国家产业和环保政策，选址合理。在落实本次评价提出的生态环保措施后，项目在实施过程中产生的各种影响均得到有效的控制，对项目周围生态环境影响不大。从环境保护的角度分析，该项目的实施是可行的。