- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洋县瑞新种植专业合作社中药材初加工建设项目

建设单位（盖章）：   洋县瑞新种植专业合作社

编制日期：               2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洋县瑞新种植专业合作社中药材初加工建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-610723-04-01-661456 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 吴瑞新 | 联系方式 | 15877361288 |
| 建设地点 | 陕西省汉中市洋县磨子桥镇一心村十一组 |  |  |
| 地理坐标 | （107度24分27.402秒，33度7分51.962秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2730中药饮片加工 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业27-48中药饮片加工273-其他（单纯切片、制干、打包的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 洋县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2412-610723-04-01-661456 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：根据现场踏勘，本项目附子加工车间已建成，目前未受到处罚 | 用地（用海） 面积（m2） | 12796 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修改版）本项目属于“C2730中药饮片加工”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于淘汰、限制类项目，视为允许类项目；本项目也不在《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）和《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）之列。此外，项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书（项目代码：2412-610723-04-01-661456）（见附件2）。因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 - “三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 - 一图 根据《汉中市人民政府办公室关于印发2023年汉中市生态环境分区管控调整方案的通知》（汉政办函〔2024〕23号），结合“陕西省‘三线一单’数据应用管理平台（V1.0）”分析可知，本项目位于重点管控单元。项目选址与汉中市“三线一单”生态环境分区管控单元的位置关系见下图： |  |  |

本项目所在位置

图1-1  本项目与汉中市环境管控单元分类对照分析示意图

| 其他符合性分析 | - 一表 表1-1 本项目与汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 适用范围; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 空间布局约束; 1.执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。 2.执行《市场准入负面清单（2025年版）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》。 3.执行《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》。 4.严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 5.重点淘汰未完成超低排放改造的火电、钢铁、建材行业产能。推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。实施工业企业退城搬迁改造，除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上在2027年底前达不到能效标杆和环保绩效级（含绩效引领）企业由当地政府组织搬迁至主城区以外的开发区和工业园区。 6.不再新建燃煤集中供热站。各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。 7.在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 8.执行《中华人民共和国长江保护法》。 9.执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》。 10.在秦岭核心保护区和重点保护区内禁止新设采矿权，秦岭主梁以北、封山育林区、禁牧区内禁止新设采石采矿权，严格控制和规范在秦岭一般保护区的露天采矿活动。; 1.本项目不涉及。 2.本项目为C2730中药饮片加工，不在《市场准入负面清单（2052年版）》中禁止准入类之列，也不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰、限制类项目。 3.本项目不涉及。 4.对照陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》的通知（陕发改环资〔2022〕110号），本项目不属于“两高”行业。 5.本项目不涉及。 6.本项目不在城市建成区内，项目所用锅炉燃料为甲醇，属清洁燃料。 7.本项目不涉及。 8.本项目主要从事附子、元胡饮片加工生产，与汉江岸线直线距离约1.3km，符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求。 9.根据汉中市人民政府《关于印发汉中市秦岭生态环境保护规划的通知》（汉政发〔2020〕22号），本项目选址不在秦岭生态环境保护范围内（本项目与汉中市秦岭生态环境保护规划分区关系见附图6）。 10.本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 1.按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 2.2023年底前，关中地区钢铁企业完成超低排放改造，其他地区钢铁企业于2025年底前完成改造。2025年底前，80%左右水泥熟料产能和60%左右独立粉磨站完成超低排放改造，西安市、咸阳市、渭南市全面完成改造，其他地区2027年底前全部完成。2025年底前，焦化行业独立焦化企业100%产能全面完成超低排放改造；2027年底前，半焦生产基本完成改造。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。 3.全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。 4.在矿产资源开发利用集中区域、安全利用类和严格管控类耕地集中区涉及的县（区），执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。 5.矿井水在充分利用后仍有剩余且确需外排的，经处理后拟外排的，除应符合相关法律法规政策外，其相关水质因子值还应满足或优于受纳水体环境功能区划规定的地表水环境质量对应值，含盐量不得超过1000毫克/升，且不得影响上下游相关河段水功能需求。; 1.本项目锅炉燃料为甲醇，属清洁燃料。 2.本项目不涉及。 3.本项目不涉及。 4.本项目不涉及。 5.本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.将环境风险纳入常态化管理，推进危险废物、重金属及尾矿环境、核与辐射等重点领域环境风险防控，加强新污染物治理，健全环境应急体系，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变，提升生态环境安全保障水平。 2.对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放国家认定的新污染物的企业，全面实施强制性清洁生产审核。加强石化、涂料、纺织印染、医药等行业新污染物环境风险管控。 3.排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害水污染物的企事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。; 1.本项目涉及的危险物质主要为甲醇，在认真落实各项风险防范措施的前提下，可将风险事故控制在可接受范围内，评价要求企业将环境风险纳入常态化管理，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变。 2.3.本项目不使用有毒有害化学物质，也不排放有毒有害物质。; 符合. 资源开发效率要求; 1.2025年，陕西省用水总量107.0亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降12%，万元工业增加值用水量比2020年下降10%。 2.到2025年，非化石能源消费比重达16%，可再生电力装机总量达到6500万千瓦。到2030年，非化石能源消费比重达到20%左右。 3.到2025年陕北、关中地级城市再生水利用率达到25%以上，陕南地区再生水利用率不低于10%。; 本项目运营过程中会消耗一定的电能、水资源等，资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，不属于高耗水行业。; 符合. 环境管控单元名称; 市、区县; 单元要素属性; 管控要求; 面积（m2）; 本项目情况; 符合性. 陕西省汉中市洋县重点管控单元4; 汉中市洋县; 水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布局约束; 水环境城镇生活污染重点管控区：加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设; 12976; 本项目生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于厂区周边中药材种植基地施肥综合利用；生产废水经自建污水处理设施处理后定期由罐车拉运至城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站进一步处理; 符合. 污染排放管控; 水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准. （3）一说明 根据一图一表分析可知，项目涉及生态环境分区中的重点管控单元，落实环评提出的各项要求后，对周围生态环境影响较小。项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | - 3、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析 表1-2 本项目与相关环保政策、规划符合性分析 政策文件名称; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 《汉中市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（汉发〔2023〕7号）; 严把燃煤锅炉准入关口，城市建成区禁止新建燃煤锅炉; 本项目位于洋县磨子桥镇一心村，不在城市建成区内，项目拟将现有1t/h的生物质燃料锅炉更换为甲醇燃料锅炉; 符合. 《汉中市“十四五”生态环境保护规划》（汉政办发〔2021〕54号）; 建立健全生态环境分区管控体系。立足资源环境承载能力，发挥区域优势，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局，建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系。以做强做大绿色生态产业的战略定位，做好“三线一单”成果优化完善工作，进一步细化生态环境分区管控要求和准入清单; 本项目建设符合产业政策，符合“三线一单”生态环境分区管控要求; 符合. 以汉江为轴线的平川城镇发展区，统筹推进城镇建设、园区布局，重点发展绿色工业、特色农业、生态旅游等产业; 本项目属于中药材初加工，项目的建设有助于当地中药材种植产业的发展; 符合. 持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。严格控制新建、扩建黄姜皂素生产、化学制浆造纸、电镀、印染等涉水重点行业; 本项目不属于涉水重点行业。生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于厂区周边中药材种植基地施肥综合利用；生产废水经自建污水处理设施处理后定期由罐车拉运至城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站进一步处理; 符合. 汉中市人民政府关于印发《汉中市水污染防治工作方案的通知》（ 汉政发〔2016〕17号）; 狠抓工业污染防治。取缔重污染“10+3”小企业，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等十类和皂素、冶金、果汁等严重污染水环境的生产项目，新建、改建、扩建上述行业建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换；集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施; 本项目为中药材初加工项目，不属于方案中所列的“10+3”重污染水环境的生产项目，生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏，用于厂区周边中药材种植基地施肥综合利用；生产废水经自建污水处理设施处理并达到城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站进水水质标准后由罐车拉运至该污水处理厂进一步处理. 4、本项目与陕西汉中朱鹮国家级自然保护区的距离分析 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区（编码：100101；保护级别：国家级；保护区类型：生物物种保护区），核心区面积11390hm2，缓冲区面积9930hm2，实验区面积16229hm2。北界东起洋县姚家沟，沿海拔1200～1500m山脊线一直向西到城固县的梨子坪止；西界由梨子坪沿1200～1300m山脊线向东南方向下至大长沟，沿700～800m山脊线下至刘家坪，在沿500m山脊线下至上溢水折向西，经过老庄村到城固县的西庙，过胥水转向东南直到秦家坝止；东界由姚家沟南下，沿1200～900m山脊线下至两河，从两河沿800～500m山脊线经腰庄到草坝村止；南界由草坝村向西沿海拔线500m浅山区山脚线直到保护区西界附近，再沿胥水河和汉江两岸直到江树湾止。 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区主要保护对象为朱鹮及其栖息地。汉中朱鹮国家级自然保护区内植物种类繁多，既有亚热带植物分布，也有温暖带植物生长，植物种类多达2560种。保护区内植被以暖温带落叶阔叶林、北亚热带常绿阔叶林和落叶阔叶混交林为主。森林覆盖率在60%以上，顶级植被为北亚热带落叶常绿阔叶混交林。由于人类活动频繁，多为次生灌丛。只有小山沟或山梁，有块状栎林或乔木林。主要树种有麻栎、栓皮栎、毛栗、水青冈、杨、柳、山核桃、青皮槭、水曲柳等。灌木有松花竹、野刺梅、野花椒等；藤本有猕猴桃、南蛇藤等。 根据调查，本项目厂界距离陕西汉中朱鹮国家级自然保护区边界约1.3km（本项目与该保护区的位置关系图见附图7），同时，根据陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局出具的复函（附件6），本项目不在保护区范围内。 5、本项目与陕西汉江湿地省级自然保护区的距离分析 陕西汉江湿地省级自然保护区，西起汉中市勉县武侯镇，东至西乡县茶镇，南北以汉江河堤外侧，于2009年12月16日由陕西省人民政府批复设立。2020年12月7日，陕西省人民政府以《关于陕西汉江湿地省级自然保护区范围及功能区调整的批复》（陕政函〔2020〕168号），将自然保护区内汉江两岸部分建制镇、居民集聚地等区域5790.04公顷调出，本项目位于汉江南侧，距离汉江河堤最近约1.3km，根据陕西汉江湿地省级自然保护区功能区划图，判定本项目不涉及核心区、缓冲区、实验区范围（项目与汉江湿地保护区位置关系见附图8）。 6、选址合理性分析 （1）本项目选址位于汉中市洋县磨子桥镇一心村，项目用地性质为设施农用地，前期已取得《洋县磨子桥镇人民政府关于洋县瑞新种植专业合作社设施农用地备案的通知书》（洋磨政备字〔2022〕03号）。根据《自然资源部 农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规〔2019〕4号）“设施农业用地包括农业生产中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地。其中，作物种植设施用地包括作物生产和为生产服务的看护房、农资农机具存放场所等，以及与生产直接关联的烘干晾晒、分拣包装、保鲜存储等设施用地”，本项目的建设服务于周边中药材种植基地，主要从事元胡和附子的烘干、保鲜存储等，根据《主要农作物范围规定》（2001年2月26日农业农村部令第51号），中药材属于农作物，因此本项目占地符合土地利用相关要求。 （2）根据现场踏勘，项目选址三面环山，四周均为空地，距离本项目最近的敏感点为西南侧约80m处的一心村零散住户，项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田、饮用水水源保护区以及其他需要特殊保护的区域；区域内供水、供电等基础配套设施完善，周围无工厂污染源，生态环境以农业生态环境为主。 综上所述，本项目在严格落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，废气、废水、噪声可实现达标排放，固体废物可做到资源化、无害化处置，对外环境影响较小。因此从环境保护角度分析，项目选址合理可行。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目由来 为响应市场需求、充分利用当地优越的自然条件，洋县瑞新种植专业合作社联合周边农户开展了元胡、附子等中药材的规范化种植，为解决中药材成熟后的初步加工和储存等问题，洋县瑞新种植专业合作社于2019年初购置了清洗、切片等设施，以作坊形式进行小规模的初步加工。随着多年发展，现有生产设施和环保设施已不能满足当前政策标准，因此洋县瑞新种植专业合作社于2022年在原有厂房基础上重新购买了清洗、切片、烘干等设备，建成了一条附子初加工生产线，对附子进行初加工。根据调查，该生产线建成至今未履行环评手续，依据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等环境保护管理规定，本项目应当编制环境影响报告表。为完善环保手续，洋县瑞新种植专业合作社委托我公司承担了该项目环境影响评价工作，我公司接受委托后立即组织相关技术人员进行现场踏勘和资料收集，现场踏勘期间，项目处于停产状态。 此外，据建设单位介绍，由于近年来中药材市场的不断扩大以及产业政策的要求，建设单位拟对厂区现有项目进行优化改造，主要改造内容包括：在现有生产车间东侧新建元胡初加工生产车间1座，将元胡生产线布置在该车间内；将厂区现有1t/h的生物质燃料锅炉更换为1t/h的甲醇燃料锅炉；同时新建一体化污水处理设施1座，用于处理厂区生产废水。改造完成后，预计形成年加工350吨元胡和800吨附子的生产规模。 2、项目概况 项目名称：洋县瑞新种植专业合作社中药材初加工建设项目； 建设单位：洋县瑞新种植专业合作社； 项目性质：新建； 项目投资：1000万； 地理位置及周边环境关系：本项目位于陕西省汉中市洋县磨子桥镇一心村十一组，厂址中心地理坐标为东经107°24′27.402″，北纬33°7′51.962″，地理位置见附图1。本项目东、南、北侧三面环山，四周均为空地，西南侧为厂外道路，项目四邻关系见附图2。 3、项目组成及建设内容 本项目占地面积约12796m2，共建设附子初加工生产线1条和元胡初加工生产线1条，并配套相关附属设施。本项目工程内容主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成，具体项目组成见表2-1。 表2-1 建设项目主要工程内容 类别; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 附子初加工生产车间; 1F、占地面积约1100m2，钢结构生产车间，位于厂区西南侧，内设附子初加工生产线，主要包含原料区、清洗区、浸泡池、漂洗池、蒸煮区、切片区和烘干区; 已建，环评要求对生产车间进行全封闭. 元胡初加工生产车间; 1F、占地面积约800m2，封闭式生产车间，位于附子初加工车间东北侧，内设元胡初加工生产线，主要包含原料区、清洗区、蒸煮区、切片区和烘干区; 新建. 辅助工程; 办公楼; 3F、占地面积约400m2，砖混结构，位于厂区东南侧，供企业办公和员工临时休息使用; 已建. 锅炉; 将现有车间内生物质燃料锅炉更换为甲醇燃料锅炉，锅炉容量不变，仍为1t/h，为附子和元胡生产线蒸煮工序提供蒸汽; 拆旧换新. 储运工程; 甲醇储罐区; 位于现有附子初加工生产车间内，设置一个储量4t的地上卧式储罐，用于储存锅炉所需的甲醇燃料; 新建. 冷库; 1F、占地面积400m2，位于厂区东侧，采用R-404a作为制冷剂，用于成品保鲜储存; 已建. 成品库; 位于办公楼1层，建筑面积约300m2，用于成品的暂存; 已建. 公用工程; 给水; 由当地自来水管网供给; 已建. 排水; 雨污分流制；生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏，用于周边中药材种植基地施肥综合利用；生产废水经自建污水处理设施处理后定期由罐车拉运至城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站进一步处理; 新建. 供电; 由市政供电电网供给; 已建. 环保工程; 废气; 锅炉燃烧废气; 布袋除尘器+SCR脱硝+15m高排气筒; 新建. 蒸煮、烘干异味; 车间封闭、加强通风换气; 新建. 甲醇储罐废气; 经储罐呼吸阀无组织排放; 新建. 污水处理站恶臭; 污水处理站采用一体化封闭地埋式设计、定时喷洒除臭剂，周围进行绿化; 新建. 废水; 生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏，用于周边中药材种植基地施肥综合利用；锅炉排污水和软水制备过程废水收集后回用于原料清洗工序；原料清洗废水、附子漂洗废水、设备清洗废水经厂区一体化污水处理设施（“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理”）处理后定期由罐车拉运至城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站进一步处理; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振，加强设备维护保养; 新建. 固废; 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置；废离子交换树脂更换后由厂家回收处理，不在厂内储存；元胡药渣、碎屑等杂质、废姜片、污泥集中收集后运至周边中药材种植基地堆肥；附子药渣、须根和碎屑等杂质、设备维护产生的废润滑油、废含油手套和抹布以及废催化剂暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置; 新建. 4、产品方案 本项目主要对附子和元胡两种中药材进行趁鲜切制、蒸煮和干燥等初加工，产品为中药材切片，执行《中华人民共和国药典》（2020年版）、《中药饮片质量标准通则》中的相关要求。具体产品方案见表2-2。 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 产品性状; 储存方式; 包装规格、方式. 1; 附子切片; 200t/a; 为纵切片，上宽下窄，长1.7～5cm，宽0.9～3cm，厚0.2～0.5cm。外皮黑褐色，切面暗黄色，油润具光泽，半透明状，并有纵向导管束。质硬而脆，断面角质样。气微味淡。; 冷库保鲜储存; 20kg/袋，塑料编织袋包装. 2; 元胡切片; 100t/a; 为类圆形或不规则形的片，直径0.5～1.5cm。外表面灰黄色至棕黄色，具不规则皱纹。切面金黄色，角质样，有蜡样光泽。质坚硬。气微味苦。; 冷库保鲜储存; 20kg/袋，塑料编织袋包装. 5、原辅材料及能源消耗 - 本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 原辅料; 附子; 800; t/a; 由周边中药材种植基地提供，入厂前已将霉变或非药类杂质进行初步挑选. 2; 元胡; 350; t/a. 3; 食品级氯化钙; 100; t/a; 外购. 4; 污水处理; PAC; 0.5; t/a; 外购. 5; PAM; 0.01; t/a; 外购. 6; 生姜片; 1.5; t/a; 外购. 7; 废气处理; 尿素溶液; 0.2; t/a; 外购. 8; 包装材料; 塑料编织袋; 15000; 个/a; 外购. 9; 能源消耗; 甲醇; 160; t/a; 厂内设置1个最大储量4t的卧式单层储罐，储罐采用钢衬塑复合材料，甲醇定期由厂家利用罐车运送至厂内. 10; R-404a制冷剂; 0.03; t/a; 本项目不储存制冷剂，由销售厂家定期添加，即买即用，年补充量约为30kg. 11; 新鲜水; 2010.6; m3/a; 当地供水管网供给. 12; 电; 15; 万kW·h/a; 由市政供电电网供给. 主要原辅材料理化性质如下： （1）附子：附子的原植物为毛茛科植物乌头（学名Aconitum carmichaelii Debeaux）。药用部位：以侧生块茎（子根）入药，是一味最常用中药。其栽培品的主根（母根）称之为“川乌”；其栽培品的侧根（子根）称之为“附子”，6月至8月采挖。本项目所使用的附子已由药农除去部分母根、须根及泥沙，习称“泥附子”。附子含有剧毒双酯类生物碱，口服乌头碱约2～4mg即能致死。双酯类生物碱在炮制加工过程中，酯键水解，水解产物的毒性显著下降，毒性约为乌头碱的1/200~1/2000。 （2）元胡：罂粟科植物延胡索CorydalisyanhusuoW.T.Wang的干燥块茎，夏初茎叶枯萎时采挖，采挖时间为4月至6月。 （3）食品级氯化钙：白色粉末状，无臭味微苦，吸湿性极强，暴露于空气中极易潮解，本项目外购的食品级氯化钙内用聚乙烯塑料包装，外用塑料编织袋包装，生产使用时，将食品级氯化钙用清水溶解后，置于浸泡池中浸泡鲜附子，起到保鲜的作用。 （4）PAC：聚合氯化铝，通常也称作净水剂或絮凝剂，该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机絮凝剂的根本区别在于传统无机絮凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效清除水中色度、SS、COD、BOD以及重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。 （5）PAM：聚丙烯酰胺，白色粉状物，密度为1.320g/cm3（23℃），玻璃化温度为188℃，软化温度近于210℃，易溶于水，几乎不溶于苯、乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂，其水溶液为几近透明的粘稠液体，固体PAM有吸湿性，吸湿性随离子度的增加而增加，PAM热稳定性好。 （7）甲醇：系结构最为简单的饱和一元醇，CAS号有67-56-1、170082-17-4，分子量32.04，沸点64.7℃，又称“木醇”或“木精”，是无色有酒精气味易挥发的液体。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧分解一氧化碳、二氧化碳。根据建设单位提供资料，本项目使用的甲醇属于《工业用甲醇》（GB338-2011）优等品（质检报告见附件），技术指标详见下表： 表2-4 甲醇技术指标一览表 项目; 指标; 检验结果. 优等品; 一等品; 合格品. 色度，Hazen单位（铂-钴色号）≤; 5; 10; 2. 密度（g/cm3）≤; 0.791-0.792; 0.791-0.793; 0.791. 沸程（℃）≤; 0.8; 1.0; 1.5; 0.5. 高锰酸钾试验（min）≥; 50; 30; 20; >50. 水混溶性实验; 通过试验（1+3）; 通过试验（1+3）; -; 通过试验（1+3）. 水的质量分数（%）≤; 0.10; 0.15; 0.20; 0.023. 酸的质量分数（%）≤; 0.0015; 0.0030; 0.0050; 0.0007. 羰基化合物的质量分数（%）≤; 0.002; 0.005; 0.010; 0.0008. 蒸发残渣的质量分数（%）≤; 0.001; 0.003; 0.005; 0.0006. 硫酸洗涤实验Hazen单位（铂-钴色号）≤; 50; -; 7. 乙醇的质量分数（%）≤; 供需双方协商; -; 0.3682. （8）R-404a制冷剂：制冷机组采用的制冷剂为氢氟烃类（简称HFCS）中的R-404A，属于环保型制冷剂。是一种不含破坏臭氧层物质的非共沸混合制冷剂，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体。R-404a外观无色，不浑浊，易挥发，沸点-46.1℃，临界压强3688.7KPa，25℃时，其液体密度为1.045g/cm³。R-404a制冷剂不含破坏臭氧层的CFC、HCFC，其ODP值为零，是一种混合环保型制冷剂。在制冷应用中作为R-502及R-22的替代品，R-404a在制冷应用中提供卓越的能力和能效，被全球领先的压缩机厂家及设备制造厂认可使用。其主要特点归纳如下： ①不破坏臭氧层。是一种不含破坏臭氧层物质的非共沸混合制冷剂，故其臭氧层破坏潜能（ODP）为0。全球变暖潜能值（GWP）小于0.35。 ②具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于中低温冷冻系统。 ③是混合制冷剂，由五氟乙烷、四氟乙烷、三氟乙烷混合组成。乳胶粉：乙烯-醋酸乙烯共聚物，白色粉末。灰分10±2%，堆积密度300～500g/L。对提高施工性能、改善流动性能、增加触变与抗垂性、改进内聚力、延长开放时间、增强保水性等起到了非常明显的作用。 6、主要生产设施设备 本项目主要生产设施设备详见下表。 表2-5 本项目主要生产设施设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量. 1; 清洗机; YC-5QX-5; 台; 2. 2; 浸泡池; 250m3; 座; 6. 3; 漂洗池; 50m3; 座; 1. 4; 切片机; /; 台; 2. 5; 蒸煮锅; GZZ-1000; 台; 2. 6; 输送带; /; 套; 2. 7; 干燥设备风机; /; 台; 2. 8; 制冷机; SJWJ-XV2000S; 台; 3. 9; 甲醇锅炉; WNS; 台; 1. 10; 甲醇储罐; 4t; 台; 1. 11; 一体化污水处理设施; 10m3/d; 座; 1. 7、平面布置合理性分析 本项目占地面积约12796m2，厂区内主要建设附子初加工生产车间、元胡初加工生产车间、冷库、办公楼以及污水处理设施；厂区地势平坦、总体呈不规则形状，项目设置有1个出入口，位于场地南侧，临近厂外道路，方便原材料的输送及产品外运。附子初加工生产车间位于场地西南侧、元胡初加工生产车间位于场地中部、污水处理设施位于两个生产车间之间，各生产车间内设施设备独立设置，布置集中，按照线形排列，减少了运输量和物料周转量，运输管理方便；办公楼与冷库位于场地南侧；故本项目各功能分区明确、间距合理，避免了相互干扰，也满足功能分区要求及办公要求，利用和布局合理，功能分区明确，厂区总平面布置基本合理。项目平面布置详见附图3。 8、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，由于元胡和附子属于季节性农作物，故本项目生产加工时间为180天（4月-9月），劳动定员10人，实行一班工作制，每班工作时间8h。 9、公用工程 （1）给水 本项目用水由当地自来水管网提供，用水环节主要为生活用水、原料清洗用水、附子浸泡用水、附子漂洗用水、蒸煮用水、设备清洗用水和锅炉用水。 ①生活用水 本项目劳动定员10人，全年工作180天，项目不提供食宿。参照《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019）中“3.2.11 车间工人生活用水定额宜采用30～50L/（人•班）”，本次评价取40L/（人•班），则生活用水总量为0.4m3/d（72m3/a），产污系数按80%计，生活污水产生量为0.32m3/d（57.6m3/a）。 ②原料清洗用水 本项目所用原料中药材元胡和附子在加工前需对其表面进行冲洗，去除表面浮土和杂质。根据建设单位提供资料，用水量占比为1:1（原料：水），本项目年加工元胡和附子共计1150t/a，则原料清洗用水量为1150m3/a（6.39m3/d）。废水产生量以90%计，则原料清洗废水产生量为1035m3/a（5.75m3/d）。 ③附子浸泡用水 本项目鲜附子采用食品级氯化钙水溶液进行浸泡保鲜，浸泡池第一次加满水后可一直重复使用，不外排，仅需定期补充损耗部分，根据建设单位提供资料，浸泡池年补充水量约为100m3/a（0.56m3/d）。 ③附子漂洗用水 本项目附子切片后需进行漂洗，根据建设单位提供资料，附子漂洗用水量占比为1:0.5（原料：水），本项目附子年加工量为800t，则漂洗用水量为400m3/a（2.22m3/d）。废水产生量以90%计，则附子漂洗废水产生量为360m3/a（2m3/d）。 ④蒸煮用水 本项目元胡和附子均涉及蒸煮工艺，蒸煮过程中蒸煮锅内水全部蒸发损耗，故需定期补充新鲜水，根据建设单位提供资料，新鲜水补充量为0.2m3/d（36m3/a）。 ⑤设备清洗用水 本项目每班生产结束之后，需对生产设备进行清洗，设备外身主要为洁净抹布擦拭，内部需用水进行冲洗，根据建设单位提供资料，设备清洗水量约1m3/d（180m3/a），废水产生量以90%计，则设备清洗废水产生量为0.9m3/d（162m3/a）。 ⑥锅炉用水 本项目设有1台1t/h的蒸汽锅炉为元胡和附子蒸煮工序提供热能，蒸煮锅采用间接加热的方式，锅炉产生的蒸汽通过蒸煮锅的夹套等非接触方式进行加热，中间过程不接触物料，该部分蒸汽经回收后重新利用。按照锅炉满负荷运行计算（每天8小时，年工作180天），锅炉定期排污水（按5%计，0.4m3/d）、蒸汽损耗（按5%计，0.4m3/d），则锅炉补充水量为0.8m3/d（144m3/a）。 锅炉补充水采用离子交换法进行软水制备（制备效率80%），锅炉软水用水量约为0.8m3/d，则软水制备所需的新鲜水量为1m3/d（180m3/a），软水制备过程废水产生量为0.2m3/d（36m3/a）。此部分废水水质较简单，为清净下水，收集后可回用于原料清洗工序。 （2）排水 生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏，用于周边中药材种植基地施肥综合利用；锅炉排污水和软水制备过程废水收集后回用于原料清洗工序；原料清洗废水、附子漂洗废水、设备清洗废水经厂区一体化污水处理设施处理后定期由罐车拉运至城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站进一步处理。 综上，本项目水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电主要为照明、办公、机械设备作业用电，用电由市政电网供给。 （4）供暖与制冷 本项目蒸煮工段所需蒸汽由1台1t/h的甲醇燃料锅炉提供，烘干工序采用电加热方式提供热量，厂区设有冷库3间，占地面积共400m2，用于成品中药材存贮冷藏，办公区供暖和制冷使用分体式空调。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目部分生产设施前期已建设完成，施工期主要为元胡初加工生产车间和污水处理站等的建设以及将现有生物质锅炉更换为甲醇锅炉。施工期对外环境的影响主要表现在施工扬尘和施工机械废气、施工机械噪声、施工废水和施工人员生活污水、生活垃圾以及建筑垃圾等。这些污染影响都是暂时的，随着施工期的结束而结束。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期 本项目为中药趁鲜加工，根据《药品生产质量管理规范》和《中国药典》要求，毒性药材需使用专用设施和设备单独进行炮制，避免交叉污染。本项目附子属于毒性药材，故本次优化改造对附子初加工生产线和元胡初加工生产线分开设置，具体生产工艺流程分述如下： - 附子初加工生产线 - 图2-3 附子初加工生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： 清洗：将鲜附子人工投料入清洗机加水进行清洗，以肉眼观察洗净即可。此工序主要污染物为清洗废水、噪声、泥沙和须根。 浸泡：清洗后的鲜附子全部放入浸泡池，采用食品级氯化钙水溶液进行浸泡保鲜，浸泡期间，浸泡池仅需定期补充损耗水即可。 - 切片：浸泡后的附子用斗车人工转运至切片区，根据工艺要求将附子通过切片机纵切成厚度为约0.2～0.5cm的薄片。此工序主要污染物为噪声和附片碎屑。 - 漂洗：切片后的附片用斗车人工转运至漂洗池进行清水漂洗，漂洗期间漂洗池内共换水3次。此工序主要污染物为漂洗废水。 - 蒸制：将漂洗后的附片捞起人工转运至蒸煮锅内进行蒸制，项目采用1t/h的甲醇锅炉提供热能，蒸制温度为100℃，蒸制时间约4小时。此工序主要污染物为锅炉燃烧废气、蒸制过程中产生的中药异味、锅炉排污水以及锅底少量药渣。 - 烘干：蒸制好的附片放入烘房内进行烘干，烘至附片表面水分消失，片张卷角时为度，烘房由干燥设备提供热能，设置温度80℃，烘干时间约4h。干燥设备采用电加热。此工序主要污染物为烘干过程中产生的中药异味和噪声。 - 包装：烘干的附片自然晾至室温后采用编织袋人工打包入库，等待外售。 - 元胡初加工生产线 图2-4 元胡初加工生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： 清洗：将鲜元胡人工投料入清洗机加水进行清洗，以肉眼观察洗净即可。此工序主要污染物为清洗废水、噪声和泥沙。 蒸煮：将清洗后的元胡转运至蒸煮锅内进行蒸煮断生即可（约6～8分钟），提高药品的韧性及品质。元胡与附子蒸煮工序共用锅炉提供热能。此工序主要污染物为蒸煮过程中产生的中药异味和锅底少量药渣 切片：蒸煮断生后的元胡用斗车人工转运至切片区，通过切片机纵切成厚度为约0.5cm的薄片。此工序主要污染物为噪声和元胡碎屑。 - 烘干：切好的元胡放入烘房内进行烘干，烘至附片表面水分消失，片张卷角时为度，烘房由干燥设备提供热能，设置温度80℃，烘干时间约4h。干燥设备采用电加热。此工序主要污染物为烘干过程中产生的中药异味和噪声。 - 包装：烘干的元胡片自然晾至室温后采用编织袋人工打包入库，等待外售。 （3）产污环节分析 - 本项目产污环节一览表如下： 表2-6 本项目产污环节一览表 类别; 产污节点; 主要污染因子; 治理措施. 废气; 蒸煮、烘干工序; 中药异味; 加强车间通风换气. 甲醇锅炉燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 布袋除尘器+SCR脱硝+15m高排气筒. 甲醇储罐; 甲醇; 经储罐呼吸阀无组织排放. 污水处理站; 硫化氢、氨、臭气浓度; 污水处理站采用一体化封闭地埋式设计、定时喷洒除臭剂，周围进行绿化. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 经厂区化粪池处理后定期清掏，用于周边药材种植基地施肥综合利用. 原料清洗废水、附子漂洗废水、设备清洗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 厂区自建污水处理设施处理后由罐车拉运至城固县三合健康食药产业孵化园污水处理厂进一步处理. 锅炉排污水、软化水制备废水; 全盐量; 回用于原料清洗工序. 噪声; 生产设备; Leq（A）; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶收集后交由环卫部门处置. 一般工业固体废物; 元胡初加工生产线; 药渣、碎屑; 集中收集后运至周边中药材种植基地堆肥综合利用. 废离子交换树脂; 厂家回收处置. 污水处理站; 废姜片、污泥; 集中收集后运至周边中药材种植基地堆肥综合利用. 危险废物; 附子初加工生产线; 根须、药渣、碎屑; 暂存至危废贮存点，定期交由有资质单位清运处置. 设备维护保养; 废润滑油、 废含油手套和抹布; 暂存至危废贮存点，定期交由有资质单位清运处置. 废气处理设施; 废催化剂; 暂存至危废贮存点，定期交由有资质单位清运处置. （4）物料平衡分析 本项目物料平衡见表2-9。 表2-9 项目物料平衡表 投入; 产出. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 新鲜附子; 800; 附子切片; 200. 新鲜元胡; 350; 元胡切片; 100. /; /; 烘干工序原料中水汽蒸发损耗; 848.85. /; /; 元胡药渣、碎屑等杂质; 0.35. /; /; 附子药渣、须根和碎屑等杂质; 0.8. 合计; 1150; 合计; 1150. 注：本次物料平衡仅涉及原料本身含水率，生产用水不计入其中. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据调查，洋县瑞新种植专业合作社于2019年初购置了清洗、切片等设施，以作坊形式进行小规模的初步、简单加工。随着多年发展，现有生产设施和环保设施已不能满足当前政策标准，因此洋县瑞新种植专业合作社于2022年在原有厂房基础上重新购买了清洗、切片、烘干等设备，建成了一条附子初加工生产线，对附子进行初加工。现场踏勘期间，附子生产线处于停产状态。经排查，厂区目前存在以下环境问题： - 附子初加工车间未封闭； - 厂区未建设污水处理设施，生产废水未经有效处理且无合理去向； - 厂区未设置危险废物贮存设施； - 厂区现有1台1t/h的生物质锅炉，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中所列淘汰类设备，建设单位计划于近期将其更换为甲醇燃料锅炉。 根据现存的环境问题提出以下治理措施： - 对附子初加工车间进行全封闭，并配套安装通风换气设施； - 厂区建设污水处理站1座，生产废水经污水处理站预处理后拉运至污水处理厂进一步处理； - 设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危险废物贮存点一处，用于暂存附子初加工过程中产生的危险废物。 - 建设单位已将锅炉更换工作纳入后续项目改造内容，确保本项目正式投运前完成更换。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 本项目位于汉中市洋县，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区。本项目基本污染物环境质量现状数据引用汉中市生态环境局发布的《2024年12月及1～12月全市环境质量通报》（2025年1月25日）中公布的洋县2024年1个评价基准年的常规例行监测数据。具体如下： 表3-1 2024年洋县环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度（µg/m3）; 40; 70; 57.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度（µg/m3）; 27; 35; 77.1; 达标. SO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 14; 40; 35.0; 达标. CO; 第95百分位浓度（mg/m3）; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 第90百分位浓度（µg/m3）; 120; 160; 75.0; 达标. 由上表可知，洋县主要大气污染物中PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。因此，本项目所在评价区域属于达标区。 （2）特征污染物 本项目特征污染物为TSP、甲醇、硫化氢和氨，本次评价委托陕西国华质安检测技术有限责任公司于2025年1月8日至10日开始连续三天对项目区域的环境空气质量现状进行了采样监测。 ①监测点位和监测项目 在项目厂址当季主导风向下风向布设1个监测点位，监测因子为TSP、甲醇、硫化氢和氨。监测点布设见表3-2和附图5。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 项目厂址当季主导风向下风向; 107.406319; 33.130813; TSP、甲醇、硫化氢和氨; SW; 40. ②监测时间与监测频次 监测时间和频次见表3-3。 表3-3 监测时间和频次一览表 监测因子; 取值时间; 监测时间及频次. 总悬浮颗粒物（TSP）; 24小时平均; 2025年1月8日~10日连续监测三天. 甲醇; 1小时平均; 2025年1月8日~10日连续监测三天. 硫化氢; 1小时平均; 2025年1月8日~10日连续监测三天. 氨; 1小时平均; 2025年1月8日~10日连续监测三天. ③检测方法 按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）、《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）及相关国家标准要求进行采样容器的准备、现场采样及实验室分析，具体检测分析方法及使用仪器见表3-4。 表3-4 环境空气监测分析方法及使用仪器一览表 项目; 检测分析方法; 使用仪器及编号; 检出限. TSP; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 HJ1263-2022; MH1205 型恒温恒湿大气/颗粒物采样器/GHT-CY-017/018/FA1205A 型电子精密天平/GHT-FX-040; 7μg/m3. 甲醇; 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T33-1999; MH1205 型恒温恒湿大气/颗粒物采样器/GHT-CY-017/018/GC-4000A 气相色谱仪/ZWJC-YQ-365; 0.5mg/m3. 硫化氢; 环境空气和废气 硫化氢亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2003年; MH1205 型恒温恒湿大气/颗粒物采样器 /GHT-CY-017/018/UV5110型紫外可见分 光光度计/GHT-FX-035; 0.001mg/m3. 氨; 环境空气 氦的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ 534-2009; MH1205 型恒温恒湿大气/颗粒物采样器/GHT-CY-017/018/Bright60型紫外可见分光光度计/GHT-FX-036; 0.004mg/m3. ④监测结果与评价 特征污染物环境质量现状监测结果见表3-5。 表3-5 特征污染物环境质量现状监测结果表 项目; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. TSP; 24小时; 300μg/m3; 123~129μg/m3; 43.0; 0; 达标. 甲醇; 1小时; 3mg/m3; 0.5L（未检出）mg/m3; 16.7（以检出限计）; 0; 达标. 硫化氢; 1小时; 0.01mg/m3; 0.003~0.006mg/m3; 60.0; 0; 达标. 氨; 1小时; 0.2mg/m3; 0.028~0.035mg/m3; 17.5; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域环境空气中总悬浮颗粒物（TSP）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；甲醇、硫化氢、氨浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求。 2、地表水 根据现场踏勘，距离本项目最近的地表水为北侧约1.3km处的汉江，该区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水域标准。根据《2024年12月及1~12月全市环境质量通报》（汉中市生态环境局，2025年1月25日），2024年1月~12月，位于本项目下游的蒙家渡省控断面水质均达到Ⅱ类水质要求，因此该区域地表水环境质量状况良好。 3、声环境 根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类）（试行）》，可不进行声环境现状监测。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 - 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，主要大气环境保护目标为项目周边村庄，详见表3-4。 - 声环境 - 根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 - 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 - 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 - 本项目主要环境保护目标见表3-6，环境保护目标分布图见附图4。 表3-6 本项目大气环境保护目标一览表 类别; 保护对象; 坐标（°）; 保护内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. 经度; 纬度. 环境 空气; 一心村住户; 107.406689; 33.129986; 人群健康; 二类功能区; SW; 80. 107.409800; 33.130732; E; 130. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 - 本项目运营期甲醇锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中限值要求；厂界无组织甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织硫化氢、氨和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求。标准限值见表3-7。 表3-7 运营期大气污染物排放标准 污染源; 污染因子; 标准名称; 标准值. 限值; 单位. 甲醇锅炉; 有组织; 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 10; mg/m3. 二氧化硫; 20; mg/m3. 氮氧化物; 50; mg/m3. 烟气黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 1; 级. 厂界无组织废气; 甲醇; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 12; mg/m3. 硫化氢; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 0.06; mg/m3. 氨; 1.5; mg/m3. 臭气浓度; 20; 无量纲. 2、废水 根据《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）规定“企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，有毒污染物总汞、总砷在本标准规定的监控位置执行相应的排放限值；其他污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案”。根据分析，本项目废水不含总汞、总砷等物质，建设单位已与城固县三合循环经济产业园区开发建设有限公司签订了废水委托处置协议（附件4），产生的废水经厂内自建污水处理设施处理后定期由罐车拉运至城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站进一步处理。同时该废水委托处置协议已明确建设单位须对自身废水进行预处理，并达到城固县三合健康食药产业孵化园污水处理厂的设计进水水质要求。根据《城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站建设项目环境影响报告书》，该污水处理站设计进水水质指标如下： 表3-7 城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站进水水质要求 序号; 污染物; 限值; 单位. 1; pH值; 6-9; 无量纲. 2; 化学需氧量; 3000; mg/L. 3; 五日生化需氧量; 1500; mg/L. 4; 悬浮物; 750; mg/L. 5; 氨氮; 100; mg/L. 6; 总氮; 120; mg/L. 7; 总磷; 12; mg/L. 3、噪声 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，标准值见表3-8。 表3-8 运营期噪声执行标准 单位：dB（A） 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气环境影响及污染防治措施 （1）施工扬尘 施工期的大气污染物主要是扬尘。本项目施工期扬尘主要为场地平整、建筑材料装卸、临时堆放以及运输车辆往来产生的扬尘，属无组织排放。 类比某施工场地土建阶段施工扬尘监测资料（见表4-1），施工期扬尘影响主要在下风向距离200m范围内，超标范围在下风向距离100m范围内。评价要求施工过程中落实围挡措施，以控制施工扬尘对周围大气环境的影响。 表4-1 施工期环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 上风向; 下风向. 1#点位; 2#点位; 3#点位; 4#点位; 5#点位. 距尘源点距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.491; 0.416～0.513; 0.250～0.258. 标准值; 0.7. 针对扬尘的来源，为将施工扬尘对周边环境空气及环境敏感点的影响进一步减小，评价要求项目施工期间应严格执行《陕西省大气污染防治条例（2019年修正版）》《汉中市大气污染防治条例》（2020.6.11）和《汉中市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》中的扬尘污染防治措施要求： ①加强施工期间扬尘管控，严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。 ②加强物料堆场扬尘整治。施工工地内堆放易产生扬尘污染的物料、建筑垃圾及工程渣土，严格落实围挡、喷淋、覆盖等防风抑尘措施。 ③施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，车辆采用封闭式运输，运输车辆装载量适当，尽量降低物料运输装卸过程中的落差。 ④禁止现场搅拌混凝土、砂浆，必须使用商品混凝土。 ⑤施工期应视天气及作业强度对施工场地定期洒水抑尘；并及时清扫进出道路，保持路面清洁度；运输车辆应限速行驶，以减少车辆运输扬尘。 经采取以上措施，施工扬尘可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，且施工期造成的扬尘污染是短期的、局部的影响，工程竣工后即可消失，对周围大气环境影响较小。 （2）施工机械及车辆废气 施工机械燃油废气、各种物料运输车辆汽车尾气的主要污染物为CO、NOx及HC等，会对施工作业点附近的大气环境造成一定程度的污染。施工期应尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油；加强施工车辆运行管理与维护保养以减轻燃油废气及汽车尾气排放对施工区域环境空气质量的影响。 2、施工期废水环境影响及污染防治措施 （1）施工废水 施工废水主要为施工机械设备和车辆冲洗废水，废水水质较简单，主要污染物为悬浮物SS和石油类。评价要求建设单位在场地修建临时沉淀池，施工产生的各类废水汇集至沉淀池，经沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 （2）施工人员生活污水 本项目高峰期施工人员约10人，类比同类建设项目，施工人员生活用水量按每人每天50L/（人·d）计，则用水量为0.5m3/d，排污系数按0.8计算，则生活污水产生量为0.4m3/d，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，经厂区现有化粪池处理后用于肥地，综合利用。 3、施工期噪声环境影响及污染防治措施 为了进一步减缓施工期噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位在工程施工期采取以下噪声治理措施： ①选用低噪声设备和工艺，加强对机械设备的检查、维护和保养，保持润滑，减少运行振动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ②合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间、地点集中使用大量的动力机械设备，造成局部声级过高。 ③合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；限制大型载重车车速，尤其经过居民区时应限速禁鸣。 综上所述，在采取以上措施后，施工场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；且由于工程施工产生的噪声影响具有阶段性和短期性，随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失。 4、施工期固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要为施工废物以及施工人员生活垃圾。 （1）施工废物 本项目施工期间产生的废物主要为各种废包装材料、废弃建筑材料以及更换后的废锅炉等。评价要求对各类废物应分类堆放、充分回收利用，其余不能回收利用的按环卫及城建部门要求送指定处理点集中处置，不会对周围环境产生不良影响。 （3）施工人员生活垃圾 本项目高峰期施工人员10人，均为当地居民。生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，施工期为3个月，则施工期生活垃圾产生量为0.45t，统一收集后由环卫部门清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、废气源强核算及治理措施 本项目运营期废气主要为中药材蒸煮和烘干异味、甲醇锅炉燃烧废气和甲醇储罐呼吸废气以及污水处理设施恶臭气体。 （1）中药材蒸煮和烘干异味 本项目元胡和附子在蒸煮和烘干过程中均会产生少量的中药异味，该异味成分较复杂，由药材受热散发，对人身体健康无害，本次评价不作定量分析。环评要求建设单位对生产车间进行全封闭，同时安装换气扇加强车间通风，降低中药异味对外环境的影响。 - 甲醇锅炉燃烧废气 - 本项目拟设置1台1t/h的甲醇燃料锅炉为元胡初加工生产线和附子初加工生产线提供蒸汽，甲醇锅炉在燃烧过程中会产生燃烧废气，主要污染因子为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。根据建设单位提供资料，本项目甲醇年用量共约160t，每天运行8小时、年运行180天，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表”，燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物产生情况计算见表4-1。 - 表4-1 甲醇锅炉燃烧废气产生情况 原料; 工艺; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 产生量; 产生浓度. 醇基燃料; 室燃炉; 工业废气量; Nm3/t-原料; 5453; 872480m3/a; /. 颗粒物; kg/t-原料; 0.26; 0.0416t/a; 47.68mg/m3. 二氧化硫; kg/t-原料; 20S; 0.0032t/a; 3.67mg/m3. 氮氧化物; kg/t-原料; 0.59; 0.0944t/a; 108.19mg/m3. - 注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃料收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目S取0.001。 治理措施：建设单位拟采用布袋除尘器和SCR脱硝技术对甲醇燃烧废气进行处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，SCR脱硝技术对氮氧化物去除效率以70%计、袋式除尘器对颗粒物去除效率以99%计，则本项目甲醇燃料锅炉燃烧废气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度分别为0.48mg/m3、3.67mg/m3和32.46mg/m3。满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中限值要求。 - （3）甲醇储罐呼吸废气 甲醇储罐进、出燃料时所呼吸出的蒸汽会造成甲醇燃料蒸发损失，从而导致无组织甲醇排放。储罐进料时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的燃料蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到储罐停止进料。 计算公式：Lw=4.188×10-7×M×P×Kn×Kc 式中：Lw=固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量） M-储罐内蒸汽的分子量，32.04； P-在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），12798.9Pa； Kn-周转因子，取值按年周转次数K确定； （K≤36，KN＝1；36≤K≤220，KN＝11.467×K-0.7026；K≥220，KN＝0.26)，本项目KN取0.85。 Kc-产品因子（石油原油Kc取0.65，其他液体取1.0） 通过计算，储罐无组织甲醇气体平均产生率为0.146kg/m3投入量。项目年用甲醇燃料约160t，折合后为202.3m3，储罐无组织甲醇气体全年产生量为0.029t/a。 - （4）污水处理设施恶臭气体 - 建设单位拟建设一体化污水处理设施一座，用于处理生产废水。处理工艺采用“预处理（格栅、沉淀）+厌氧生物处理+好氧生物处理”，污水处理设施运行过程中会产生恶臭气体，恶臭产生环节主要为调节池、厌氧生物处理池和污泥池等。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。经计算，本项目BOD5削减量为2.992t/a，则NH3、H2S产生量为0.0093t/a、0.00036t/a。 - 治理措施：根据源强核算，本项目污水处理设施恶臭气体产生量较小，且项目各污水处理构筑物均为地埋式，顶部加盖板密闭，恶臭污染物排放量很小；通过加强污水处理设施的运行操作管理，可有效减少恶臭气体逸散。采取以上措施可减少约60%恶臭气体排放，则本项目一体化污水处理设施NH3、H2S排放量为0.0037t/a、0.00014t/a，属于无组织排放，排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建项目厂界标准限值要求，对周围大气环境影响较小。 综上所述，本项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-2。 |

表4-2  废气污染源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染源 |  | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时 间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 废气产生量（m3/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率 | 核算 方法 | 废气排放量（m3/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（t/a） |  |
| 甲醇锅炉 | 燃烧废气 | 有组织无组织 | 颗粒物 | 产污系数法 | 872480 | 47.68 | 0.0416 | 布袋除尘器+SCR脱硝 | 99% | 物料衡算法 | 872480 | 0.48 | 0.0004 | 1440 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 产污系数法 | 872480 | 3.67 | 0.0032 |  | 0 | 物料衡算法 | 872480 | 3.67 | 0.0032 | 1440 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 产污系数法 | 872480 | 108.19 | 0.0944 |  | 70% | 物料衡算法 | 872480 | 32.46 | 0.028 | 1440 |
|  | 甲醇储罐 | 无组织 | 甲醇 | 类比法 | / | / | 0.029 | / | / | / | / | / | 0.029 | 1440 |
| 一体化污水处理设施 |  | 无组织 | 硫化氢 | 产污系数法 | / | / | 0.00036 | 地埋式，且顶部 加盖板密闭；加 强运行管理 | 60% | / | / | / | 0.00014 | 1440 |
|  |  |  | 氨 | 产污系数法 | / | / | 0.0093 |  |  | / | / | / | 0.0037 | 1440 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、废气治理措施可行性及达标分析 本项目运营期废气主要为中药材蒸煮和烘干异味、甲醇锅炉燃烧废气、甲醇储罐呼吸废气以及污水处理设施恶臭气体。 中药材蒸煮和烘干异味、甲醇储罐呼吸废气以及污水处理设施恶臭气体均为无组织排放，且排放量较小，再采取加强车间通风、设备密闭等措施后对外环境影响较小。 本项目甲醇锅炉燃烧废气选用的SCR脱硝技术和布袋除尘器均属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中所列的可行技术，根据核算，各污染物均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中限值要求，因此该措施可行。 3、废气排放口基本情况 废气排放口基本情况详见表4-3。 表4-3 本项目废气排放口基本情况 序号; 排放口名称及编号; 污染物种类; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒高度/m; 排气筒出口内 径/m; 烟气温度℃. 经度; 纬度. 1; 锅炉排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 107.407140; 33.130966; 15; 0.2; 50. 4、废气监测计划 根据本项目废气排放特点，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电和锅炉》（HJ820-2017）中相关要求，制定废气监测计划见表4-4。 表4-4 运营期废气监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA001; 颗粒物、二氧化硫; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 氮氧化物; 1次/月. 无组织 废气; 厂界上风向设1个参照点、下风向设3个监控点; 硫化氢、氨、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. - 非正常工况 本项目非正常工况主要是净化设施出现故障，无法对锅炉烟气进行处理，废气未经净化直接排放，污染源非正常排放情况见下表。 表4-5 本项目非正常工况下废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 非正常排放原因; 应对措施. DA001; 颗粒物; 47.68; 0.029; 1; 0.5; 环保设备故障; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. 二氧化硫; 3.67; 0.0022; 1; 0.5. 氮氧化物; 108.19; 0.066; 1; 0.5. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒颗粒物和氮氧化物排放浓度均超标。因此，本项目发生非正常排放后建设单位应及时停运检修，减轻对周围环境污染负荷。 - 二、废水 - 废水源强核算及治理措施 - 本项目运营期废水包括生活污水和生产废水。 - 生活污水 - 根据前文分析，本项目生活污水产生量为0.32m3/d（57.6m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。参考《城市生活污水中污染物分类及处理性评价》（给水排水：Vol.30NO.92004；王晓昌，金鹏康，赵红梅，孟令八）中给出的生活污水水质监测统计平均值：生活污水中污染物浓度一般为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L、氨氮25mg/L，本项目生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏，用于周边中药材种植基地施肥综合利用。 - 生产废水 - 本项目生产废水主要为原料清洗废水、附子漂洗废水、设备清洗废水以及软化水制备废水和锅炉定期排污水，其中软化水制备废水和锅炉定期排污水水质较简单，收集后可回用于原料清洗工序；其余生产废水经厂区一体化污水处理设备处理（“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理”）后定期由罐车拉运至城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站进一步处理。 - 根据前文分析，本项目生产废水排放量为8.65m3/d（1557m3/a）。项目所用原材料均为植物类药材，不涉及汞、砷等无机毒性成分。附子为毒性药材，因此废水中含有少量生物碱有机毒性成分，但由于生物碱具有易水解，水解产物毒性显著下降的特性，为保证后续污水处理系统稳定运行，环评建议建设单位按照《中国药典（2020年版）》及中药饮片相关炮制规范要求，对附子加工生产线废水单独收集，通过加入生姜片煮沸约2h后经自然冷却再排入厂区一体化污水处理设施处理。 - 本次评价生产废水污染物浓度类比《汉中崇济远泰农业有限责任公司年产200t中药材加工生产线环境影响报告表》中混合生产废水处理前的实际监测数据，该项目生产工艺、产品种类（元胡和附子）与本项目一致，生产规模与本项目相近（本项目年加工元胡和附子共约1150t；类比项目年加工元胡和附子共约1300t），因此具有可类比性。主要污染物及产生浓度为COD6040mg/L、BOD52400mg/L、NH3-N247mg/L、SS48mg/L、总磷2.02mg/L、总氮284mg/L、pH值7.4。 本项目废水源强核算及相关参数详见表4-6。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-6 废水污染源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 废水产生量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 核算 方法; 废水排放量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; COD; 类比分析法; 57.6; 350; 0.020; 厂区化粪池处理后定期清掏，用于周边中药材种植基地施肥综合利用; 10%; 物料衡算法; /; /; /; /. BOD5; 200; 0.012; 15%; /; /. SS; 300; 0.017; 30%; /; /. NH3-N; 25; 0.0014; 0%; /; /. 生产废水; COD; 类比分析法; 1557; 6040; 9.4; 附子加工生产线废水解毒预处理后与其他生产废水一同进入厂区一体化污水处理设施（“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理”）; 95%; 物料衡算法; 1557; 302; 0.47; 1440. BOD5; 2400; 3.74; 80%; 480; 0.748. NH3-N; 247; 0.38; 90%; 24.7; 0.038. SS; 48; 0.07; 80%; 9.6; 0.014. 总磷; 2.02; 0.003; 75%; 0.505; 0.0007. 总氮; 284; 0.44; 80%; 56.8; 0.088. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、建设项目污染物排放信息 - （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-7 项目生产废水产排情况一览表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放口编号; 排放方式. 处理能力; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术. 生产废水; COD; 10m3/d; 预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理; 95%; 是; DW001; 间接排放（由罐车定期拉运至城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站进一步处理）. BOD5; 80%. NH3-N; 90%. SS; 80%. 总磷; 75. 总氮; 80%. - （2）生产废水污染物排放执行标准 本项目生产废水经厂区一体化污水处理设施处理后应满足城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站进水水质要求，具体如下： 表4-8 生产废水污染物排放执行标准一览表 序号; 污染物; 限值; 单位. 1; pH值; 6-9; 无量纲. 2; 化学需氧量; 3000; mg/L. 3; 五日生化需氧量; 1500; mg/L. 4; 悬浮物; 750; mg/L. 5; 氨氮; 100; mg/L. 6; 总氮; 120; mg/L. 7; 总磷; 12; mg/L. - （3）监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019）中相关要求制定本项目废水监测计划如下： 表4-9 废水排放口基本情况及监测计划 - 监测点位; - 监测因子; - 监测频次. - 污水处理设施出水口; - pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷、急性毒性、色度; - 1次/半年. 3、废水污染治理措施可行性分析 （1）生活污水治理措施可行性分析 - 根据现场调查，厂区西北侧已建设化粪池1座（容积约8m3），可满足本项目生活污水处理需求。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，生活污水含有的氮、磷等是农作物生长所需的营养物质，经预处理后可就近资源化利用，减少化肥农药的施用。根据调查，本项目周边存在大片中药材种植基地，目前采用农家肥与化肥结合的施肥方式，农家肥来源广、数量大，便于就地取材，就地使用，成本也比较低，因而广泛使用。因此本项目生活污水经厂区化粪池处理后用于周边中药材种植基地施肥是可行的。 - （2）生产废水治理措施可行性分析 A.自建污水处理设施工艺和规模可行性分析 根据建设单位提供资料，本项目拟建设一体化污水处理设施1座，采用“预处理（格栅、沉淀）+厌氧生物处理+好氧生物处理”工艺，处理规模为10m3/d。项目运营期生产废水产生量约8.65m3/d，因此该污水处理设施规模能够满足生产废水处理需求。污水处理工艺流程如下： ①预处理：根据《中国药典（2020年版）》及中药饮片相关炮制规范，毒性中药饮片生产过程产生的废水须专门收集去毒性后再进入污水处理设施，因此本项目附子加工生产线废水需单独收集，通过加入生姜片煮沸约2h后经自然冷却再排入厂区一体化污水处理设施处理。经解毒后的附子生产线废水与其余废水经格栅、沉淀等预处理工艺去除悬浮物后进入调节池，进行水量、水质调节。 ②厌氧生物处理：采用升流式厌氧污泥床反应器（UASB），废水通过布水装置依次进入底部的污泥层和中上部污泥悬浮区，与其中的厌氧微生物进行反应生成沼气，气、液、固混合液通过上部三相分离器进行分离，污泥回落到污泥悬浮区，分离后污水排出系统。 ③好氧生物处理：本项目厌氧工艺后采用缺氧-好氧的A/O工艺，即将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起。在缺氧段异养菌将污水中的悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段异养菌将蛋白质等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3- 还原为分子态氮（N2），完成C、N、O在生态中的循环。 图4-1 本项目污水处理设施工艺流程图 根据建设单位提供的污水处理工艺设计，经核算，本项目生产废水经厂区一体化污水处理设施处理后各污染物排放浓度为COD302mg/L、BOD480mg/L、NH3-N24.7mg/L、SS9.6mg/L、总磷0.505mg/L、总氮56.8mg/L，能够满足城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站的进水水质要求。此外，本项目废水处理工艺也属于《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》（HJ1064-2019）“附录B 废水处理可行技术参考表”中所列工艺。 综上所述，本项目采用“预处理（格栅、沉淀）+厌氧生物处理+好氧生物处理”处理生产废水是可行。 （3）废水去向可行性分析 城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站位于城固县三合生物科技产业园片区健康食药孵化园东北角，距离本项目约5km。该污水处理站设计近期处理规模为：日处理量为750m3/d，远期处理规模为：日处理量1500m3/d，污水处理工艺为“机械格栅+隔油沉淀池+预曝调节池+气浮装置+水解酸化池+A/O+二沉池+次氯酸钠消毒”，处理后的废水经市政管网最终进入城固县三合镇污水处理厂。根据调查，城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站目前已建成一期750m3/d的处理规模，并投入运行，目前余量为200m3/d。本项目废水产生量约8.65m3/d，仅占该污水处理站剩余处理量的4.3%，不足以对该污水处理站处理能力构成冲击，故项目水量可接纳。建设单位目前已与城固县三合循环经济产业园区开发建设有限责任公司签订了废水委托处置协议，本项目产生的废水定期由罐车拉运至该污水处理站处理。此外，环评要求建设单位在厂区另建设废水收集池1座（容量30m3，至少容纳3天最大废水量），以确保废水能及时、有效转运。 三、噪声 1、噪声源强 本项目建成运营后噪声主要来源于清洗机、切片机、蒸煮锅、输送带、干燥设备风机、制冷机以及污水处理设备水泵等设备，噪声源强约为65~85dB(A）。通过选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声等措施后，噪声可降低约15dB（A）。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4-10。 表4-10 噪声污染源强核算结果及相关参数一览表 噪声源; 数量; 声源类型; 噪声产生源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间（h）. 核算 方法; 噪声值 dB（A）; 工艺; 降噪效果; 核算 方法; 噪声值 dB（A）. 清洗机; 2台; 频发; 类比法; 65; 选用低噪声设备，置于生产车间内，基础减振，加强设备维护保养; 15; 类比法; ≤50; 1440. 切片机; 2台; 频发; 80; 15; ≤65; 1440. 蒸煮锅; 2台; 频发; 70; 15; ≤55; 1440. 输送带; 2套; 频发; 70; 15; ≤55; 1440. 干燥设备风机; 2台; 频发; 85; 15; ≤70; 1440. 制冷机; 3台; 频发; 75; 15; ≤60; 1440. 污水处理设备水泵; 2台; 频发; 85; 15; ≤70; 140. 2、噪声预测 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测选用点源模式。具体模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 A.声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算： Lp2=Lp1−（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 B.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时Q=1；当放在一面墙的中心时Q=2；当放在两面墙夹角处时Q=4；当放在三面墙夹角处时Q=8； R—房间常数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 C.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1iT—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 D.在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2iT—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1iT—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 E.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw=Lp2T+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积S处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2T—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ②室外声源计算方法 A.如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源处于半自由声场，室外点声源对预测点的噪声声压级影响值dB（A）为： Lpr=Lw−20lgr-8 式中：Lpr—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 B.拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti —在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 3、预测结果 本项目属于新建项目，因此厂界噪声评价以贡献值作为评价量。项目仅昼间运行，夜间不运行，故本次评价仅对昼间噪声进行预测。项目建成运营后厂界四周噪声预测结果见表4-11。 表4-11 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 位置; 贡献值; 标准限值; 达标情况. 昼间; 昼间. 厂界东侧; 51.2; 60; 达标. 厂界南侧; 54.5; 60; 达标. 厂界西侧; 54.3; 60; 达标. 厂界北侧; 28.3; 60; 达标. 由上表预测结果可知，在采取噪声控制措施后，项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此项目运营期噪声对周围声环境影响较小。 4、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期噪声监测计划见表4-12。 表4-12 运营期噪声监测计划一览表 污染源; 监测点; 点位 数量; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 4个; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物环境影响及保护措施 1、产生及处置情况 本项目运营期固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 ①废离子交换树脂 本项目软水制备系统会定期更换废离子交换树脂，废离子交换树脂产生量约为0.02t/a，属于一般工业固体废物，由设备厂家回收安全处置，不在厂区内暂存。 ②元胡初加工生产线药渣、碎屑等杂质 根据建设单位提供资料，元胡在进厂前已对附着的泥土进行预处理，初加工过程中药渣及碎屑等杂质产生量约为原料的0.1%，本项目元胡用量为350t/a，则元胡药渣、碎屑等杂质产生量为0.35t/a，集中收集后运至周边中药材种植基地堆肥。 ③废姜片 本项目附子初加工生产线废水预处理解毒工序会产生废姜片。经高温蒸煮达到相应时间后，废水中毒性去除，相应的姜片也不再具有危险性，其产生量约为1.5t/a。集中收集后运至周边中药材种植基地堆肥。 ④污泥：本项目一体化污水处理设施运行过程中会产生污泥，参照《集中式污染治理设施产排污系数手册》（生态环境部华南环境科学研究所，2010年修订）中“医药行业工业废水集中处理设施污泥综合产生系数16.7吨/万吨-废水处理量”进行计算，本项目生产废水年处理量为1557t，则污泥产生量约2.6t/a，定期清运至周边中药材种植基地堆肥。 （2）危险废物 ①废润滑油 本项目机械设备在检修与维护过程中会产生少量的废润滑油，产生量约0.1t/a，废润滑油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的危险废物，危废类别为HW08，废物代码为900-214-08，采用专用容器收集后在危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置。 ②废含油手套、抹布 设备维护过程会产生废含油抹布、手套，产生量约为0.01t/a，该类废物属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49其他废物，废物代码为900-041-49，收集后在危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置。 ③附子初加工生产线药渣、须根和碎屑等杂质 根据建设单位提供资料，附子在进厂前已对须根、泥土进行预处理，在初加工过程中药渣、少量须根及碎屑等杂质产生量约为原料的0.1%，本项目附子用量为800t/a，则附子药渣、须根和碎屑等杂质产生量为0.8t/a，该类废物属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW03废药物、药品（销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药），废物代码为900-002-03，采用专用容器收集后在危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置。 ④废催化剂 本项目采用SCR脱硝系统对废气中的NOx进行处理，根据设计资料，每年废催化剂的产生量约为0.1t，该类废物属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW50废催化剂，废物代码772-007-50。采用专用容器收集后在危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员10人，人均生活垃圾按0.38kg/人·d计算，年生产180天，则职工生活垃圾产生量为3.8kg/d（即0.684t/a）。经垃圾桶集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 对于固体废物的处理处置，需按照其性质采取相应的污染防治措施，本项目固体废物污染源强核算结果及相关参数详见表4-13。 表4-13 本项目固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固体废物名称; 固废 属性; 产生情况; 处置措施; 最终 去向. 核算 方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 软水制备; 废离子交换树脂; 一般工业固体废物; 类比法; 0.02; 厂家回收; 0.02; 生产厂家. 元胡初加工; 元胡药渣、碎屑等杂质; 类比法; 0.35; 集中收集后运至周边中药材种植基地堆肥; 0.35; 中药材种植基地. 污水处理; 废姜片; 物料衡算法; 1.5; 1.5. 污泥; 产污系数法; 2.6; 2.6. 设备维修保养; 废润滑油; 危险 废物; 类比法; 0.1; 专用容器收集，危废贮存点暂存后，定期交由有资质单位处理; 0.1; 危险废物处置单位. 废含油抹布和手套; 类比法; 0.01; 0.01. 附子初加工; 附子药渣、须根和碎屑等杂质; 类比法; 0.8; 0.8. 废气处理设施; 废催化剂; 类比法; 0.1; 0.1. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 0.684; 垃圾桶收集，环卫部门统一清运处理; 0.684; 集中 处理. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表4-14，危险废物贮存场所基本情况见表4-15。 表4-14 本项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生 工序; 形态; 有害 成分; 危险 特性; 污染防治、处理处置措施. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备维修保养; 液态; 废矿 物油; T/I; 专用容器收集，危废贮存点暂存后，定期交由有资质单位处理. 废含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 固态; 废矿 物油; T/I. 附子药渣、须根和碎屑等杂质; HW03; 900-002-03; 0.8; 附子初加工; 固态; 毒性中药; T. 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.1; 废气治理; 固态; 重金属; T. 表4-15 本项目危废贮存点基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 危废贮存点; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 8m2; 专用容器收集，并在底部设置金属托盘; 0.1t/a; 贮存周期不得超过1年. 废含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 专用容器贮存; 0.01t/a. 附子药渣、须根和碎屑等杂质; HW03; 900-002-03; 专用容器贮存; 0.8t/a. 废催化剂; HW50; 772-007-50; 专用容器贮存; 0.1t/a. 2、环境管理要求 （1）危废贮存点建设要求 环评要求建设单位在附子初加工车间内设置一个危废贮存点，占地面积为8m2，危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，具体建设要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 （2）危险废物环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 由本项目固体废物产生及处置情况可知，项目产生的固废均根据其特性和分类得到合理处置，符合国家对固体废物处理的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，可实现其对环境的影响降到较低限度的目标。 只要做好厂区贮存设施的防渗工作，严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求对其进行收集、贮存、转移及运输，不会对周边环境和运输沿途产生明显不利影响。 综上所述，本项目固体废物经采取上述治理措施后对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤 本项目运营期可能发生的地下水和土壤污染为附子浸泡池、危废贮存点、甲醇储罐区、一体化污水处理设施构筑物等区域防渗不当造成污染物垂直入渗对地下水、土壤造成影响。 - 参照《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25号）、《地下水污染源防渗技术指南（试行）》，并结合项目区域地层岩性和各单元构筑方式、污染物性质等，本次评价要求建设单位根据防渗分区原则，将厂区内按各功能单元所处位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同区域提出以下防渗要求： - ①重点防渗区：主要为附子浸泡池、危废贮存点、甲醇储罐区和一体化污水处理设施构筑物，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s； - ②一般防渗区：主要包括化粪池、生产车间，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s； ③简单防渗区：项目区除重点防渗区和一般防渗区及绿化用地以外的其他区域，对于此类区域，地面采取混凝土进行一般硬化即可。 综上所述，只要项目在做好相应防渗漏措施，加强环境管理的基础上，项目运营期不会对地下水、土壤产生明显的不利影响。 六、生态 本项目占地范围内不涉及生态环境保护目标，对生态环境影响较小。 七、环境风险 （1）风险调查 本项目拟在附子加工车间内设置1个最大储存量为4t的地上卧式单层甲醇储罐，储罐采用钢衬塑复合材料，用于储存锅炉所需燃料。甲醇运输由有资质的专业运输公司承担，因此本环评不考虑运输风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质为甲醇和废润滑油，详见表4-16。 表4-16 本项目风险物质储存量与临界量比值 序号; 风险物质; 最大贮存量qi/t; 临界量Qi/t; qi/Qi; Q. 1; 甲醇; 4; 10; 0.4; 0.40004. 2; 废润滑油; 0.1; 2500; 0.00004. 根据上表可知，本项目风险物质数量与临界量比值Q=0.40004＜1，环境风险潜势为I。 - 甲醇的理化性质见下表： 表4-17 甲醇理化性质一览表 标 识; 中文名：甲醇，木精; 英文名： methyl alcohol；methanol. 分子式：CH4O; 分子量：32.0. 危规编号： 32058; UN编号： 1230; CAS No. 67-56-1. 主要危险特性：第 3.2 类中闪点液体。; 中国危险货物标志：/. 理 化 性 质; 外观与特性：无色透明液体，有刺激性气味。. 熔点（℃）; -97.8; 沸点（℃）; 64.7. 相对密度（水=1）; 0.79; 相对密度（空气=1）; 1.1. 溶解性; 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。. 毒 性 及 健 康 危 害; 急性毒性; LD50：5628 mg/kg（大鼠经口)；15800 mg/kg（兔经皮) LC50:83776mg/m3，4小时（大鼠吸入）。. 接触限值; 职业接触限值：阈限值：200ppm（时间加权平均值）（经皮）美国政府工业卫生学家会议，1999年）。阀限值（短期接触限值）：250ppm（经皮）美国政府工业卫生学家会议，1999年）。. 侵入途径; 吸入、食入、经皮肤吸收。. 接触 危害; 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，自主神经功能失调，黏膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。. 急 救; 皮肤接触; 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。. 眼睛接触; 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 食入; 饮足量温水，催吐。用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。. 燃烧 爆炸 危险 性; 燃烧性; 易燃; 引燃温度（℃）; 464. 聚合危害; 不聚合; 闪点（℃）; 12. 稳定性; 稳定; 爆炸极限（V%）; 6（下限）；36.5（上限）. 危险特性; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 燃烧产物：一氧化碳; 禁忌物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。. 灭火方式; 消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。 灭火注意事项：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。. 泄漏应急处理; 消除所有点火源。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用沙土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储存; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。. - （2）环境影响途径及危害后果 本项目存在的环境风险类型为废润滑油和甲醇泄漏，废润滑油、甲醇火灾事故引发的伴生/次生污染物排放。 甲醇储罐因管道、阀门或储罐泄漏造成甲醇泄漏进入环境空气，对周围大气环境造成污染；泄漏进入土壤会对土壤和地下水造成污染，同时泄漏的甲醇与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星、高热发生火灾爆炸事故造成伴生/次生CO污染。 废润滑油在储存过程中，由于操作不当或储存环境等因素，可能会导致废润滑油的泄漏，继而引发火灾事故。由于项目废润滑油储量较少，建设单位在做好风险防范措施的前提下，可将事故的影响程度控制在最小。 （3）风险防范措施要求 a.加强人员培训与管理工作，强化安全环保意识，加强污染治理设施的日常管理，避免出现风险事故。 b.本项目甲醇储罐基础及输送管道均采取防渗防腐处理；定期检查甲醇储罐、管道及阀门、法兰的密封状态及防腐状况；废润滑油应固定放置在危废暂存间，禁止散置四处；废润滑油桶下置防泄漏托盘。 c.加强甲醇储存设施管理，杜绝甲醇的跑、冒、滴、漏现象发生，储罐区须严禁烟火，并在明显位置张贴危险品标志，配备相应的消防器材。 d.甲醇储罐区应设置防渗围堰，本项目甲醇储罐储量为4t，容积约为5.5m3，参照危险化学品储罐设置围堰的要求，环评要求建设单位在储罐四周设置防渗围堰高度不小于0.45m，容积不小于5.5m3。 e.根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》相关要求，编制突发环境事件应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案。 综上所述，本项目存在一定潜在事故风险，在认真落实各项风险防范措施的前提下，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉燃烧废气排放口DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 布袋除尘器+SCR脱硝技术+15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  | 甲醇储罐废气 | 甲醇 | 经储罐呼吸阀无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 蒸煮、烘干异味 | 异味 | 车间封闭、加强通风换气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 污水处理站恶臭 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 污水处理站采用一体化封闭地埋式设计、定时喷洒除臭剂，周围进行绿化 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 综合利用 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 | 污水处理站（“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理”）+废水收集池（30m3） | 城固县三合健康食药产业孵化园污水处理站进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 低噪设备、隔声、基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置；废离子交换树脂更换后由厂家回收处理，不在厂内储存；元胡药渣、碎屑等杂质、废姜片、污泥集中收集后运至周边中药材种植基地堆肥；附子药渣、须根和碎屑等杂质、设备维护产生的废润滑油、废含油手套和抹布以及废催化剂暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 本项目采取分区防渗： - ①重点防渗区：主要为附子浸泡池、危废贮存点、甲醇储罐区和一体化污水处理设施构筑物，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s； - ②一般防渗区：主要包括化粪池、生产车间，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s； ③简单防渗区：项目区除重点防渗区和一般防渗区及绿化用地以外的其他区域，地面采取混凝土进行一般硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | a.加强人员培训与管理工作，强化安全环保意识，加强污染治理设施的日常管理，避免出现风险事故。 b.本项目甲醇储罐基础及输送管道均采取防渗防腐处理；定期检查甲醇储罐、管道及阀门、法兰的密封状态及防腐状况；废润滑油应固定放置在危废暂存间，禁止散置四处；废润滑油桶下置防泄漏托盘。 c.加强甲醇储存设施管理，杜绝甲醇的跑、冒、滴、漏现象发生，储罐区须严禁烟火，并在明显位置张贴危险品标志，配备相应的消防器材。 d.甲醇储罐区应设置防渗围堰，本项目甲醇储罐储量为4t，容积约为5.5m3，参照危险化学品储罐设置围堰的要求，环评要求建设单位在储罐四周设置防渗围堰高度不小于0.45m，容积不小于5.5m3。 e.根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》相关要求，编制突发环境事件应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）设置专人或兼职环境管理人员，负责日常环保管理工作。 （2）根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）中相关要求，本项目建设完成后，应当按照该条例规定办理排污许可手续。 （3）排污口规范化 根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《排污口规范化整治技术要求》等相关规定，对本项目排污口提出如下要求： ①废气排放口 A.对厂区排气筒进行编号并设置标志，排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口及采样平台，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。采样口必须设置常备电源。 B.采样口位置无法满足规范要求的，其位置由当地环境监测部门确认，根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法》（GB/T16157-1996），废气排污口采样孔设置的位置应该是“距弯头、阀门、变径下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径”。如果是矩形烟道的，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。 ②固定噪声排放源 噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ③固体废物贮存（处置）场 危险废物的贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，其贮存和转运按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求进行。 ④设置标志要求 各污染物排放口应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 - 工程竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境主管部门规定的程序，对项目进行自主环保验收。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洋县瑞新种植专业合作社中药材初加工建设项目符合国家、地方产业政策，符合相关的生态环境保护政策、法律法规要求，选址合理，对各污染源采取的环保措施合理有效，技术可行，废气、废水和噪声可实现达标排放，固体废物实现资源化或无害化处置，项目建设和运营期间对评价区域环境质量的影响较小，从满足环境质量要求分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表     单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0004t/a | / | 0.0004t/a | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.0032t/a | / | 0.0032t/a | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.028t/a | / | 0.028t/a | / |
|  | 甲醇 | / | / | / | 0.029t/a | / | 0.029t/a | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.00014t/a | / | 0.00014t/a | / |
|  | 氨 | / | / | / | 0.0037t/a | / | 0.0037t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.47t/a | / | 0.47t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.748t/a | / | 0.748t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.038t/a | / | 0.038t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.014t/a | / | 0.014t/a | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0007t/a | / | 0.0007t/a | / |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.088t/a | / | 0.088t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 元胡药渣、碎屑等杂质 | / | / | / | 0.35t/a | / | 0.35t/a | / |
|  | 废姜片 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 2.6t/a | / | 2.6t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废含油抹布、手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 附子药渣、须根和碎屑等杂质 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | / |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①