建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         净菜、预制菜产业链项目

建设单位（盖章）：   陕西大秦鹮农业科技有限公司

编制日期：             二〇二五年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 净菜、预制菜产业链项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2412-610723-04-01-882327 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 杨小安 | 联系方式 | 17802964588 |
| 建设地点 |  | 陕西省汉中市洋县龙亭镇杨湾村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 107 度 37 分 25.763秒， 33 度 12 分 36.832秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1439其他方便食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14 21.方便食品制造143*—除单独分装的外 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 洋县行政审批 服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2412-610723-04-01-882327 |
| 总投资 （万元） |  | 1800 | 环保投资 （万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.22 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工 建设 |  | 否 是：经现场调查，厂区地面已完成硬化，生活区、生产区和包装区等主体已搭建完成，目前未受到主管部门处罚。 | 用地面积（m2） | 2978.05 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、产业政策符合性 本项目主要进行果蔬脆片、果蔬干、净菜加工生产。对照《产业结构调整指导目录（2024本）》，本项目不属于目录中的限制及淘汰类，为允许类项目，故本项目建设符合国家产业政策。此外，本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书（2412-610723-04-01-882327），项目符合地方产业政策。 综上，本项目符合国家与地方现行产业政策。 - “三线一单”符合性分析 （1）根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）规定，建设项目“三线一单”相符性分析如下： 表1-1 与“三线一单”的符合性分析 强化“三线一单”约束作用; “三线一单”约束作用; 本项目情况; 结论. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于洋县龙亭镇杨湾村（附图1），经对比可知，厂区不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 项目在采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显影响，项目不会突破环境质量底线。; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目用地为《陕西大秦鹮农业科技有限公司设施农用地备案通知书（洋龙备字[2024]16号）》中的物流仓储用地（总面积2978.05m2），主要进行果蔬干的生产加工、烘干晾晒、分拣包装、产品检验和保鲜存储等，与该地块用途相符。运营期内电能、水、土地等不会突破资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 项目不属于《汉中市生态环境准入清单（试行）》中禁止与限制开发建设活动，且不属于《陕西省洋县重点生态功能区产业准入负面清单》规定的禁止与限制管控产业。; 符合. （2）与《汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 根据汉中市人民政府办公室《关于印发2023年汉中市生态环境分区管控调整方案的通知》（汉政办函〔2024〕23号），结合“陕西省‘三线一单’数据应用管理平台（V1.0）”分析可知：本项目所在区域属重点管控单元—洋县重点管控单元1，具体分析内容见下文“一图一表一说明”。 ①一图： 图1-1 项目与陕西省“三线一单”数据应用系统对比图 ②一表： 表1-2 项目与汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 适用 范围; 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体 要求; 空间布局约束; 1.以汉台、南郑、城固为主，重点推进产业发展、城乡建设、设施配套，形成经济发展、人口承载的核心圈。 2.以汉台、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、略阳、留坝、佛坪秦岭保护区域为主，以保护中央水塔为核心，以生态修复为抓手，全面加强水土保持、水源涵养、生物多样性保护，构筑汉中盆地北部的生态屏障。 3.以南郑、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、镇巴巴山保护区域为主，全面加强生态空间、保护和修复，维护生物多样性，构筑汉中盆地南部的生态屏障。 4.以汉江为轴线，统筹推进城镇建设、园区布局，重点发展绿色工业、特色农业、生态旅游等产业。 5.严控“两高”项目准入。 6.在汉江、嘉陵江两岸建设工业项目，应符合《中华人民共和国长江保护法》相关规定。; 本项目位于洋县龙亭镇杨湾村七组，主要进行果蔬脆片、果蔬干、净菜加工生产。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目属于“允许类”项目。通过对比《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号）可知，本项目不属于“两高”项目；此外，项目最近地表水体为汉江（长江一级支流），厂区选址虽在长江干支流岸线1km范围内，但生产经营内容不属于《中华人民共和国长江保护法》中禁止行为。; 符合. 污染排放管控; 1.城镇生活污水治理：全面加强城镇生活污水处理设施建设和运行管理。 2.农村生活污水处理：因地制宜地建设农村污水处理设施，有效减少农村污水直排现象。 3.农业源污染管控：新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场(小区)要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。 4.控制温室气体排放：调整优化能源结构，打造低碳产业布局。 5.固体废物污染防治：推动以尾矿、粉煤灰、冶炼渣、工业副产品石膏等大宗工业固体废物为重点的综合利用。 6.工业源污染治理：持续推进工业污染源减排，完成全市钢铁、建材等行业超低排放改造，规范金属矿采选、非金属矿物制品等行业颗粒物排放管理。 7.新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，落实区域削减要求。; 本项目不属于“两高”项目，运营期废水、废气、噪声以及固废均采取对应的污染防治措施。废气方面：锅炉燃烧废气采用“低氮燃烧+袋式除尘后达标排放”；油炸脱水时产生的油烟采用油烟净化器处理达标后引至厂房顶部排放。废污水方面：餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同化粪池处理后用于周边农田施肥；生产废水经厂内污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后作为周边果园灌溉用水，综合利用。噪声方面：采用低噪声设备；生产设备均置于封闭厂房内、合理安排运行时间、采取隔声减振措施、加强机械维护工作等；固废均进行资源化或无害化处置。; 符合. 环境 风险 防控; 1.坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。 2.加强土壤污染重点监管单位排污许可管理，严格控制有毒有害物质排放，落实土壤污染隐患排查制度。; 本项目化粪池、生产区和污水处理站等均需进行不同程度防渗处理，可有效降低运营期环境风险。; 符合. 管控 单元; 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性 分析; 占地面积. 洋县重点管控单元1; 空间布局约束; 1.严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.加快区域内重污染企业搬迁、改造或关闭退出。; 本项目不属于“两高”项目。结合生产加工内容可知，本项目建设单位不属于重污染企业。; 符合; 2978.05m2. 污染物排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。; 本项目运营期采取目前成熟先进的生产工艺，运营期严格落实环评提出的废气污染治理措施，确保运营期废气达标排放。; 符合. ③一说明： 根据图1-1和表1-2中对比结果可知，本项目符合汉中市生态环境管控单元中相关要求。 3、与省、市、县（区）“十四五”生态环境保护规划的符合性分析 表1-3 本项目与省、市、县区“十四五”生态环境保护规划的符合性一览表 相关政策; 内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 第五章第三节—加强其他涉气污染物治理 加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固体废物，对污染物排放不符合要求的生物质锅炉进行整改或淘汰。; 本项目采用成型生物质燃料，锅炉规格不属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中淘汰类，且配备“低氮燃烧+袋式除尘”措施，运营期燃烧废气可做到达标排放。; 符合. 《汉中市“十四五”生态环境保护规划》（汉政办发〔2021〕54号）; 第五章第三节—加强其他涉气污染物治理 加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固体废物，对污染物排放不符合要求的生物质锅炉进行整改或淘汰。. 《洋县“十四五”生态环境保护规划》; 第五章第三节—加强其他涉气污染物治理 加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固废，对污染物排放不符合要求的生物质锅炉进行整改或淘汰。. 4、与其他相关政策的符合性分析 表1-4 与其他政策的符合性分析 政策; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《汉中市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 （汉政办函〔2023〕7号）; 严把燃煤锅炉准入关口，建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 本项目采用生物质锅炉进行供热，配备有“低氮燃烧+袋式除尘”措施，运营期确保锅炉燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中排放限值。; 符合. 《洋县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（洋发〔2023〕6号）; 严把燃煤锅炉准入关口，建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 符合. 《汉中市高污染燃料禁燃区管理规定》（汉政发〔2023〕11号）; 洋县高污染燃料禁燃区（以下简称禁燃区）范围为：西至苧溪河及城西路、东至贯城东路、南至西汉高速及汉江、北至牛头山及山体边界以内的区域。; 本项目位于洋县龙亭镇杨湾村，经对比可知，厂区选址不在洋县高污染燃料禁燃区内。; 符合. 《汉中市大气 污染防治条例》（2020.6.11）; 第十七条：禁止生产、销售和燃用不符合质量标准的煤炭，鼓励燃用优质煤炭。市人民政府应当依法划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当在市人民政府规定的期限内改用清洁能源。; 本项目锅炉采用生物质成型颗粒作为燃料，厂区选址不在洋县高污染燃料禁燃区内。; 符合. 5、选址符合性分析 （1）本项目位于洋县龙亭镇杨湾村，主要进行果蔬干的生产加工、烘干晾晒、分拣包装、产品检验和保鲜存储等，符合《陕西大秦鹮农业科技有限公司设施农用地备案通知书（洋龙备字[2024]16号）》中物流仓储用地用途。此外，根据现场调查，项目周边水电齐全、交通便利。 （2）与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址符合性分析 表1-5 项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址符合性分析表 选址; 相关要求; 本项目实际情况; 结论. ①厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。 ②厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 ③厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 ④厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 本项目位于洋县龙亭镇杨湾村。经现场调查可知，厂区附近为农田和猕猴桃果园，无工业企业分布，不存在明显污染区域以及有害气体、放射性物质排放等；此外，项目区地势平坦，不易发生洪涝灾害，且现场调查后未发现厂房周围存在虫害大量孳生现象。; 符合. （3）与《公路安全保护条例》相关要求分析 第十一条：县级以上地方人民政府应当根据保障公路运行安全和节约用地的原则以及公路发展的需要，组织交通运输、国土资源等部门划定公路建筑控制区的范围。公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：（一）国道不少于20m；（二）省道不少于15m；（三）县道不少于10m；（四）乡道不少于5m。属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30m。公路弯道内侧、互通立交以及平面交叉道口的建筑控制区范围根据安全视距等要求确定。 经现场踏勘，本项目南侧为高速公路（京昆高速），直线距离约80m，大于高速公路建筑控制区安全范围（30m），因此本项目满足《公路安全保护条例》相关要求。 （4）本项目距汉江湿地直线距离约560m，根据《中华人民共和国湿地保护法》（2021.12.24）中湿地定义可知，项目选址区不属于人工湿地，因此项目不在陕西汉江湿地保护范围内。本项目所在区域不涉及陕西汉江湿地省级自然保护区各功能区（位置关系详见附图2，直线距离约5.0km），厂区距陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区直线距离约490m（位置关系详见附图3），厂区距陕西省引汉济渭工程黄金峡饮用水水源保护区二级保护区约480m（位置关系详见附图4）。 经现场调查，本项目厂址区域不涉及风景名胜区、基本农田保护区等敏感区，也不涉及国家相关法律、法规划定的禁止建设区域。 综上，从环保角度分析，本项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目由来及组成 陕西大秦鹮农业科技有限公司成立于2018年，主要进行农作物及果蔬种植、食用农产品及农副产品加工生产和销售。 为充分利用区域农副产品资源，陕西大秦鹮农业科技有限公司于2024年5月取得设施农用地备案确认书，计划在洋县龙亭镇杨湾村投资建设“净菜、预制菜产业链项目”。经与建设单位负责人核实，本次不进行“猕猴桃基地微喷设施建设”评价。 2、项目组成 本项目厂区总占地2978.05m2，内部配套有生产厂房、冷库、成品区及办公生活区等，主要进行果蔬脆片、果蔬干和净菜的生产。具体组成及建设内容详见表2-1： 表2-1 项目建设内容及组成情况一览表 名称; 项目内容及规模. 主体 工程; 生产 厂房; 位于厂区内南侧，占地约1200m2，1F，封闭钢结构。内部包含果蔬脆片、果蔬干、净菜生产线，配备挑选台、切片机、清洗机、油炸机、摊晾平台等，计划年产果蔬脆片60t/a、果蔬干500t/a、净菜1000t/a。. 成品库房; 位于厂区内北侧，占地约200m2，1F，砖混结构，主要用于成品蔬脆片、果蔬干、净菜的贮存。. 冷库（原料库房）; 位于厂区内西南角，占地约200m2，1F，封闭钢结构，主要用于堆存外购的果蔬原料。. 包装区; 位于厂区内西侧，占地约300m2，1F，封闭钢结构。分为内包装和外包装区，主要针对检验合格的成品进行包装和暂存。. 辅助工程; 生活 休息区; 位于厂区内北侧，占地约100m2，砖混结构，1F，主要用于员工日常生活和休息。. 食堂; 位于生活办公区西侧，占地约10m2，砖混结构，1F，用于员工就餐。. 材料 暂存区; 位于食堂西侧，砖混结构，1F，主要暂存包装辅材和废弃包装袋。. 公用 工程; 供热; 本项目利用两台生物质锅炉（规格分别为4t/h、6t/h）运行产生的热量对生产加工环节供热。. 供水; 生产用水及生活用水均来自厂区水井。. 排水; ①采取雨污分流。雨水设雨水渠外排； ②餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池处理后用于周边农田施肥； ③生产废水经厂内污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后作为周边果园灌溉用水。. 供电; 接入当地供电系统，厂区内设置配电室。. 环保 工程; 废水 治理; ①餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池处理后用于周边农田施肥，综合利用； ②生产废水经厂内污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后作为周边果园灌溉用水。. 废气 治理; ①生物质锅炉燃烧废气采用“低氮燃烧+袋式除尘”处理达标后通过40m高排气筒排放； ②油炸脱水时，产生的油烟采用油烟净化器处理达标后引至厂房顶部排放； ③食堂油烟采用抽油烟机引至楼顶排放； ④污水处理站区域自然通风。. 噪声 控制; 采用低噪声设备；生产设备均置于封闭厂房内、合理安排运行时间、采取隔声减振措施、加强机械维护工作。. 固废 处置; ①生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置； ②果蔬表皮和不合格品桶装收集后暂存于厂房闲置区，后期用于果园堆肥处理； ③废油脂采用带盖容器收集后暂存于厂房闲置区，定期交由废油脂回收公司进行回收处理； ④废弃包装袋统一收集后暂存于材料区，外售至废品回收站处置； ⑤灰渣装袋保存后暂存于厂区闲置区域，定期交由周边农户，用作自家农田肥料； ⑥污泥浓缩压滤后暂存于污泥池，定期外运至洋县生活垃圾焚烧发电厂处置。. 3、产品方案 本项目产品方案见下表： 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品类型; 种类; 产品规模. 1; 果蔬脆片; 猕猴桃、苹果、秋葵、萝卜、土豆、红薯、紫薯、南瓜、松茸、山楂等; 60t/a. 2; 果蔬干; 豇豆、土豆、食用菌（香菇、木耳）等; 500t/a. 3; 净菜; 莴笋、土豆、豇豆、香菇、萝卜等; 1000t/a. 4、主要设备 本项目主要设备（设施）情况见下表： 表2-3 主要设备（设施）一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 双排挑选台（3000*1400*1000mm）; 1; 台. 2; 多功能切片机; 2; 台. 3; 提升机（BYTSJ-3500）; 2; 台. 4; 除渣涡流清洗机（4500*1520*1680mm）; 1; 台. 5; 涡流清洗机（4500*1520*1480mm）; 1; 台. 6; 风干机（4500x1000x1600mm）; 1; 台. 7; 真空包装机（DZ800/2S）; 1; 台. 8; 毛辊去皮清洗机（SUS304）; 1; 台. 9; 切条机（BYQT-1000）; 1; 台. 10; 气泡清洗机（5500*1300*1300mm）; 1; 台. 11; 漂烫机（6500*1300*1300mm）; 1; 台. 12; 振动筛; 1; 台. 13; 真空油炸机（4100*4100*3600mm）; 1; 台. 14; 浸渍池（2500*1000*800mm）; 8; 台. 15; 翻料器（1300×1500×1600mm）; 1; 台. 16; 摊凉平台（3000*1350*800mm）; 1; 台. 17; 烘干机（8000*1400*2400mm）; 1; 条. 18; 空压机; 1; 台. 19; 冷却机（7500*1300*1300mm）; 1; 台. 20; 生物质锅炉（4蒸吨/小时）; 1; 台. 21; 生物质锅炉（6蒸吨/小时）; 1; 台. 5、原辅材料消耗 本项目原辅料消耗情况见下表： 表2-4 原辅材料消耗情况一览表 单位t/a 名称; 消耗量; 备注. 蔬菜类; 萝卜、土豆、红薯、紫薯、豇豆等）; 60.5; 外购后厂区内冷库暂存. 水果类; 猕猴桃、苹果、山楂等; 501.2; 外购后厂区内冷库暂存. 食用菌类; 香菇、木耳等; 1002.5; 外购后厂区内冷库暂存. 水; 5844; 厂区水井提供. 生物质颗粒; 500; 外购自陕西恒康宇泰能源 科技有限公司. 包装材料; 0.2; 外购. 食用油; 5; 外购，瓶装. 食用糖; 0.05; 外购，袋装. 食用盐; 0.05; 外购，袋装. 制冷剂R507; 2.5; 外购，钢瓶运输. 注：制冷剂R507临界密度为490.77kg/m3，标准沸点为-46.7℃，不含任何破坏臭氧层的物质，具有优异的传热性能。R507适用于中低温的新型商用制冷设备（超市冷冻冷藏柜、冷库、陈列展示柜、运输）、制冰设备、交通运输制冷设备、船用制冷设备或更新设备。. 6、劳动定员及工作制度 本项目员工人数为10人，年工作时间300天，每天一班、每班八小时；厂区仅提供午餐，无住宿。 7、公用工程 （1）给水系统 项目生产及生活用水均由厂区水井提供。 （2）排水系统 厂区现实行采取雨污分流措施。雨水经雨水渠收集后外排；餐饮废水经油水分离器处理后，同生活污水一起排入厂区化粪池，处理后用于周边农田施肥；生产废水经厂内污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后作为周边果园灌溉用水。 （3）供电系统 项目用电由当地供电系统提供，厂区设置配电室，直接供给生产及生活用电。 8、项目水平衡 项目用水工序主要为生产用水及员工生活用水。详细分析如下： （1）生产用水 ①物料清洗用水：根据项目生产工艺可知，原料清洗、去皮清洗和切片清洗过程均需要清洗用水。结合建设单位负责人介绍，清洗环节用水量为3m3/d，废水产生系数为0.9，则清洗废水产生量为2.7m3/d。 ②设备及地面清洗用水：根据建设单位提供资料，设备清洗用水量平均为1.0m3/d，产污系数取0.9，则设备清洗过程废水产生量为0.9m3/d。考虑到生产工艺和卫生安全原因，需每日生产结束后冲洗地面，以保持清洁。经与建设单位核实，运营期内每日冲洗1次，用水量均按2L/m2·次计算，需冲洗的地面面积约500m2，则地面冲洗用水量为1.0m3/d，清洗废水产生系数取0.9，故地面清洗废水产生量为0.9m3/d。 ③锅炉补充用水：厂区锅炉的最大额定蒸汽量为10t/h，每台锅炉每天运行8h，则锅炉蒸汽产生量为80t/d。根据建设单位提供资料，本项目蒸汽主要用于漂烫、烘干等工序，在生产过程中会损耗大约15%（12t/d），其余蒸汽（68t/d）经冷凝后可回用于蒸汽发生器，则蒸汽用水补水为12t/d。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表可知，生物质锅炉排污水系数为0.259t/t-原料；本项目生物质颗粒用量为500t/a，则锅炉排污水为0.43m3/d。合计需补充新鲜水量合计为12.43m3/d。 ④冷却用水：根据建设单位介绍，本项目漂烫后的切片利用冷却机进行水冷。新鲜水在水冷机内部循环流动，运营期仅需定期补充新鲜水即可，预计补充量为0.5m3/d。 ⑤漂烫用水：根据建设单位介绍，为确保切片品质，需在漂烫机内进行漂烫，水温控制在60~80℃，热源来自生物质锅炉。该过程用水量约1m3/d，蒸发损耗量约30%，切片带走约10%，剩余约60%（即0.6m3/d）的废水每天排至污水处理站处理。 ⑥浸渍用水：根据建设单位介绍，果蔬脆片加工过程需在浸渍池内进行风味融合，浸渍池主要为两种（咸味和甜味）。该过程主要为盐水制备用水和糖水制备用水，除少量的蒸发外（可忽略不计），无废水产生。预计用水量为0.05m3/d。 （2）生活用水 结合厂区工作制度和就餐情况，本项目生活用水量按《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中车间工人用水定额取50L/d·班计，则生活用水量0.5m3/d，排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.4m3/d。 综上，本项目运营期水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 单位m3/d 9、项目物料平衡 本项目运营期物料平衡见表2-5。 表2-5 项目物料平衡表 单位 t/a 输入; 输出. 蔬菜类; 萝卜、土豆、红薯、 紫薯、豇豆等）; 200; 果蔬脆片; 60. 水果类; 猕猴桃、水果、山楂等; 501.2; 果蔬干; 500. 食用菌类; 香菇、木耳等; 1002.5; 净菜; 1000. 食用油; 5; 油烟; 0.153. 食用糖; 0.05; 果蔬皮+不合格品; 23.512. 食用盐; 0.05; 废油脂; 0.135. 水（浸渍+漂烫）; 315; 蒸发损耗水; 440. 总计; 2023.8; 总计; 2023.8. 注：去皮清洗产生的少量杂质（尘+泥）随废水一同进入污水处理站，表中不进行列举。. 10、厂区平面布置 根据现场调查，厂区出入口位于北侧，连接有村道以及G108，便于原料及产品运输。厂区北部分布有成品库房、生活休息区、食堂和材料暂存区，西部为包装区和污水处理站，南部为生产厂房和冷库，中部为回车区和厂区道路。 综上，厂区布置考虑了生产工序的连贯性，物料暂存和运输的便捷性等，整体而言，布局合理（详见附图5）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及产污环节 经现场调查，厂区地面已完成硬化，生活区、生产区和包装区等主体已搭建完成，后期需进行污水处理站建设、设备安装、厂房及包装区封闭等工程。项目施工期主要流程及产污环节见下图： 图2-2 施工期基本工序及污染工艺流程图 工艺流程简述： ①在包装区北侧预留区进行污水处理站建设（包括地表清理、池体修建及管道建设等）； ②将外购的生产加工设备按照功能分区安装； ③利用钢结构材料对生产厂房及包装区四周进行封闭，保留出入口； ④对施工时剩余的固废分类收集后，进行工程验收。 （二）运营期工艺流程及产污环节 1、工艺流程及产污环节 （1）果蔬脆片生产线工艺流程及产污环节图如下： 图2-3 果蔬脆片生产线工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①挑选：将冷库贮存的果蔬原料转运至挑选台，人工筛选出符合生产要求的果蔬。 ②去皮：利用毛辊去皮清洗机同步进行去皮和清洗。 ③分切：去皮完成后，利用多功能切片机进行分切，确保切片满足产品质量和规格要求。 ④清洗：利用气泡清洗机对果蔬切片进行清洗，确保其干净、不含杂质。 ⑤漂烫：为钝化果蔬中的氧化酶，防止品质劣变，本次将清洗后的切片放入漂烫机中进行漂烫，根据原料种类差异，水温一般控制在60~70℃，时间控制在2~5min。 ⑥冷却：漂烫后的切片进行水冷。 ⑦浸渍：将冷却后的切片放在浸渍池（包括盐水池和糖水池）中进行风味的融合。 ⑧油炸：随后在低温油炸区进行切片油炸脱水，温度控制在60~70℃，时间约2~3min。 ⑨摊晾：将油炸后的风味果蔬脆片放置在摊晾平台进行自然晾干。 ⑩检验及包装：对生产出的产品进行人工检验，合格品进行内外包装后及时外运出厂、未能及时销售的暂存于厂区成品库房；不合格品与果蔬表皮统一收集后堆肥处置。 （2）果蔬干生产线工艺流程及产污环节图如下： 图2-4 果蔬干生产线工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①挑选：将冷库贮存的果蔬原料转运至挑选台，人工筛选出符合生产要求的果蔬。 ②清洗：利用气泡清洗机对果蔬进行清洗，确保其干净、不含杂质。 ③分切：清洗后利用多功能切片机进行分切，确保切片满足产品质量和规格要求。 ④漂烫：为钝化果蔬中的氧化酶，防止品质劣变，本次将切片放入漂烫机中进行漂烫，根据原料种类差异，水温一般控制在60~70℃，时间控制在2~5min。 ⑤烘干：漂烫后及时利用烘干机对切片进行烘干脱水（温度控制在100~150℃）。 ⑥包装：脱水后对果蔬干进行内外包装。 ⑦灭菌：利用外购的微波灭菌设备进行灭菌。 ⑧检验：对生产出的产品进行人工检验，合格品及时外运出厂、未能及时销售的暂存于厂区成品库房；不合格品与果蔬表皮统一收集后堆肥处置。 （3）净菜生产线工艺流程及产污环节图如下： 图2-5 净菜生产线工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①挑选：将冷库贮存的果蔬原料转运至挑选台，人工筛选出符合生产要求的果蔬。 ②去皮：利用毛辊去皮清洗机同步进行去皮和清洗。 ③分切：去皮完成后，利用多功能切片机进行分切，确保切片满足产品质量和规格要求。 ④清洗：利用除渣涡流清洗机和涡流清洗机对果蔬切片进行清洗，确保其干净、不含杂质。 ⑤振动沥水：清洗后利用振动筛进行振动沥水，减少水分，便于后续风干。 ⑥风干：利用风干机随沥水后的净菜进行进一步脱水。 ⑦包装：风干后对净菜进行内外包装。 ⑧灭菌：利用外购的微波灭菌设备进行灭菌。 ⑨检验：对生产出的产品进行人工检验，合格品及时外运出厂、未能及时销售的暂存于厂区成品库房；不合格品与果蔬表皮统一收集后堆肥处置。 2、主要产排污环节 1）废气：本项目大气污染物主要为生物质锅炉燃烧废气、油烟、恶臭。 2）废水：本项目废水包括生产废水和生活污水。 3）噪声：本项目噪声源主要来自生产设备及运输车辆等机械设备。 4）固体废物：除生活垃圾外，本项目运营期固废主要为果蔬皮与不合格品、废油脂、废弃包装袋、灰渣、污泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目。经现场踏勘，厂址区域前期未进行过其他生产活动，目前厂区地面已完成硬化，生活区、生产区和包装区等主体已搭建完成，场地内无剩余废建材和生活垃圾等，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 区域 环境 质量 现状 | （一）环境空气质量现状 1、常规污染物 项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目所在区域常规污染物判定优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价引用陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报（2025-1）2024年12月及1～12月全省环境空气质量状况》数据，洋县空气优良天数352天，见表3-1。 表3-1 项目所在区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57.14%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.14%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35.00%; 达标. CO; 保证率日平均第95百分位数; 1200; 4000; 30.00%; 达标. O3; 90%保证率8小时平均质量浓度; 120; 160; 75.00%; 达标. 从2024年环境空气质量监测数据来看，上述污染物在对应评价指标下的现状浓度均达标。 2、特征污染物 本项目运营期特征污染物为TSP、NOX、H2S和NH3，建设单位委托汉环集团陕西名鸿检测技术有限公司对大气环境质量现状进行了监测，监测时间为2025年4月22日-4月24日，监测点位布点见附图6，结果如下： 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息表 监测点 名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址 方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 01项目地下风向50m; 744465; 3677597; TSP、NOX、H2S和NH3; 2025.4.22-4.24; SW; 50. 表3-3 特征污染物现状监测结果 监测点; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 01项目地下风向50m; TSP; 24h; 0.3; 0.116~0.139; 46.33; 0; 达标. NOX; 24h; 0.1; 0.035~0.045; 45; 0; 达标. H2S; 1h; 0.01; 0.001~0.004; 40; 0; 达标. NH3; 1h; 0.2; 0.099~0.110; 55; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目区域TSP和NOX均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准要求（TSP0.3mg/m3、NOX0.1mg/m3）；H2S和NH3均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准值（H2S0.01mg/m3、NH30.2mg/m3）。整体而言，项目区大气环境质量良好。 （二）地表水环境质量现状 本项目最近地表水体为南侧汉江。根据汉中市生态环境局2025年第3期环境质量通报可知，蒙家渡监测断面处水质类别为Ⅱ类，本项目位于蒙家渡监测断面上游约3.5km。通过类比分析，项目所在区域水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质要求。 （三）声环境质量现状 本项目50m范围内无声环境保护目标。按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中有关规定，本次不进行声环境质量现状监测。 （四）生态环境质量现状 本项目位于产业园区外，厂区用地为设施农用地备案通知书中物流仓储用地。经调查，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境保护目标： 经调查，除陕西汉中朱鹮国家级自然保护区外，厂区周边500m范围内无基本农田保护区、风景名胜区等其他敏感区，主要分布有三合村住户、果园及农田，项目外环境关系相对简单，四邻关系情况如下： 厂界北侧5m处为建设单位主管人员自建房（用作本项目办公区）、东北侧230m处为三合村住户、西北侧280m处为花滩湾住户。东侧、西侧和南侧500m范围内无住户，均为农田和果园。 综上，项目大气环境保护目标见表3-4，详见附图7。 表3-4 项目大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境 功能; 相对 方位; 相对厂界最近距离（m）. X; Y. 1; 744597; 3677929; 三合村住户; 人体健康; 环境空气二类区; N; 230. 2; 744453; 3677965; 花滩湾住户; NW; 280. 3; 744517; 3677072; 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区; 生物多样性; 环境空气一类区; S; 490. 二、地下水环境保护目标 根据现场调查，本项目厂界外500m范围内无其他地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 三、声环境保护目标 由于本项目50m范围内无住户，因此本次无声环境保护目标。 四、生态环境保护目标 本项目位于产业园区外，不新增用地，因此无新增用地范围内生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 厂区废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二类水域禁止新建排污口的规定，运营期污水实行“零”排放。餐饮废水经油水分离器处理后，同生活污水一起排入厂区化粪池，处理后用于周边农田施肥；生产废水经厂内污水处理设施处理满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中的限值后作为周边果园灌溉用水。 2、施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）排放限值；运营期油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放限值，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表5生物质锅炉排放限值，污水处理站恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的厂界标准值。 表3-5 废气排放标准一览表 污染物种类; 排放标准相关要求. 施工期. 施工扬尘; 监控点; 执行标准; 施工阶段; 小时平均 浓度限值. 周界外浓度最高点; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8mg/m3. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7mg/m3. 运营期. 污染物种类; 排放形式; 执行标准; 浓度限值; 监控点. 颗粒物; 有组织; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 20mg/m3; 烟囱排放口. 二氧化硫; 35mg/m3. 氮氧化物; 150mg/m3. 氨; 无组织; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5mg/m3; /. 硫化氢; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. 油烟; 有组织; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 最高允许排放浓度限值. ＜2mg/m3. 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的排放限值；运营期厂区噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区的排放限值。 表3-6 噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准; 标准值. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的排放限值; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区排放限值; 60; 50. 4、厂区运营期一般工业固体废物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、大气环境 本项目剩余工程施工期废气主要为扬尘、焊接废气、运输车辆尾气等。 施工期废气防治措施： （1）扬尘 为进一步减轻施工扬尘对周边环境空气及周边敏感点的影响，评价要求项目施工期间应严格执行《汉中市大气污染防治条例》（2020.6.11）、《汉中市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（汉发〔2023〕7号）、《洋县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（洋发〔2023〕6号）中相关要求，减少施工扬尘对周围环境的影响。 ①要求施工单位文明施工，加强场地内的建材管理，及时清运场地内废弃土，合理安排进出工地车流量，减少扬尘。 ②施工场地、施工道路的扬尘可采取洒水和清扫措施。 ③散状建筑材料和建筑垃圾运输时要较好地加盖篷布，严禁敞开式运输；为防止物料散落路面引起二次扬尘，车辆严禁超载。水泥、沙子等不得露天堆放，并对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果。 ④避免在大风天气进行大面积基础开挖等易产生扬尘的作业；施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣，适时洒水灭尘；不能及时清运的必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘。 ⑤对于易产生扬尘及废气的作业设备，要在场内相对固定，并进行四周围挡。 ⑥禁止现场搅拌混凝土、砂浆作业，必须使用商品混凝土。 （2）焊接废气 在厂房和包装区四周封闭过程中会产生少量焊接烟尘，由于焊接过程为间歇性、焊接烟尘产生量较小，项目区域周边较空旷，自然流通后对外环境影响较小。 （3）车辆尾气 ①运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料； ②对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定。 采取以上防护措施后，可减轻工程建设对施工区域环境空气质量的影响。 二、水环境 根据前文分析，项目施工期废水仅为施工人员生活污水。 施工期间生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田施肥，综合利用不外排。 三、声环境 为了降低施工期噪声影响，应采取以下措施： 1、施工设备优选低噪声设备，合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 2、选用已挂牌登记的施工车辆，运输汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。 3、加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。 4、严格按照汉中市的有关规定，夜间（22:00-6:00）禁止施工。 5、优化高噪声设备布局，必要时可采取减振措施。 由于本项目工程量较小，施工周期较短。通过采取上述措施后，项目施工期产生的噪声影响能够降到可接受的程度。 四、固体废物 本项目施工期固废主要为生活垃圾和建筑垃圾。 （1）生活垃圾 本项目施工人员主要为当地民工，不需要在施工场地集中安排食宿，故日常产生的生活垃圾较少，主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，施工方在场地设置垃圾桶进行分类收集，并运至附近生活垃圾收集点。 （2）建筑垃圾 污水处理站修建过程、厂房及包装区封闭过程产生的建筑垃圾均外运至当地政府指定地点堆放。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气环境影响及保护措施 根据前文工艺及工程内容分析，本项目运营期产生的废气主要是生物质锅炉燃烧废气、油炸脱水过程产生的油烟、污水处理站恶臭和食堂油烟。 1、废气产生及排放情况 （1）生物质锅炉燃烧废气 源强核算：项目漂烫、烘干等环节使用的蒸汽由生物质锅炉提供。根据建设单位介绍，本次购置的两台生物质锅炉规格分别为：4t/h和6t/h，年使用生物质成型燃料分别为200t、300t。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”，生物质燃料产污系数如下表所示： 表4-1 工业锅炉产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称; 原料 名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 生物质燃料; 层燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。本项目外购的生物质成型燃料来自恒康宇泰能源科技有限公司，该公司委托第三方检测公司对其生物质成型燃料进行成分分析检测（见附件），其中含硫量为0.01%，则S=0.01。 治理措施：根据建设单位介绍，本次购置的两台生物质锅炉均配备“低氮燃烧+袋式除尘”设施，燃烧废气经该措施处理后集中通过一根40m高排气筒排放。综合计算后，厂区生物质锅炉燃烧废气产排情况如下： 表4-2 生物质锅炉燃烧废气产生及排放情况表 污染物类别; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 0.26; 83.33; 袋式除尘; 99.7; 0.00078; 0.25. SO2; 0.085; 27.24; /; /; 0.085; 27.24. NOX; 0.357; 114.42; 低氮燃烧; 仅降低NOX产生量（削减量30%），无实际处理效率; 0.357; 114.42. 达标性分析：通过表4-2分析可知，生物质锅炉燃烧废气中各污染物排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表5中排放浓度限值（颗粒物20mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物150mg/m3），可做到达标排放。 可行性分析： ①措施可行性分析：根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7可知，本项目生物质锅炉采取的“低氮燃烧+袋式除尘”措施为可行技术。 ②排气筒高度可行性分析：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关要求可知：每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按标准中表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。标准中表4指出装机总容量10~<20t/h锅炉烟囱最低高度40m。 本项目生物质锅炉布置两台，规格分别为4t/h和6t/h，总装机容量为10t/h；此外，经现场调查，排气筒周边200m范围内最高建筑为生产厂房（高度约10m）。由于无生物质锅炉房烟囱数量和高度要求，故本次参照燃煤锅炉执行；按照标准要求，本项目生物质锅炉房拟布设一个总排气筒，高度设置为40m合理。 （2）油炸脱水过程产生的油烟 源强核算：本项目果蔬干生产过程中需要油炸脱水，该过程会产生油烟废气。根据企业提供资料，油炸过程中使用的食用油总量为5t/a，油炸时间约4h/d，油的挥发量按3%计，则油炸过程油烟废气产生量为0.5kg/d（0.15t/a）。 治理措施：企业拟在低温油炸区设置灶头一个，上方配备有一套油烟处理设施（排气罩+风机+静电油烟净化器），排气罩投影面积约为2m2，配套风机风量为10000m3/h；经与设备方核实，其净化效率为90%~95%，本次按90%计。油炸脱水过程产生的油烟经油烟净化器处理后通过专用管道引至厂房顶部排放。参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ544-2010）及餐饮行业中相关要求，加工区集气罩、油烟净化装置、风机及烟囱等设置具体如下： ①油烟集气罩罩口投影面应大于灶台面，罩口下沿离地高度宜取1.8~1.9m，罩口面风速不应小于0.6m/s； ②油烟气排风水平管道宜设坡度，坡向集油、放油或排凝结水处，且与楼板的间距不应小于0.1m，管道应密封无渗漏； ③放置油烟净化设备的专用空间净高不宜低于1.5m，设备需要维护的一侧与其相邻的设备、墙壁、柱等间的距离不应小于0.45m； ④油烟净化装置应置于油烟排风机之前； ⑤饮食业单位所在建筑物高度小于15m的，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m； ⑥经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m； ⑦集排气系统和净化设施应定期维护保养，并做清洗和更换维护记录，保留台账备查。 达标性分析：综合计算，该区域油烟废气排放量为0.015t/a、排放浓度为1.25mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2规定的中最高允许排放浓度要求（2mg/m3），运营期可做到达标排放。 可行性分析： ①静电油烟净化器工作原理为：油烟首先被风机吸入设备内部。较大的油滴和油雾颗粒在均流板上被机械捕捉和阻留，形成油滴和油雾。气流进入高压静电场，在高压电场的作用下，油烟中的油雾颗粒带电荷，向集电极运动并被吸附。大部分油雾在电场中被降解炭化，而微小油粒则被吸附到集电极上，最终转化为二氧化碳和水，从而达到净化效果。 ②根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）表3-1可知，油炸及炒制工序产生的油烟采用静电油烟净化器处理属于可行性技术。 （3）食堂油烟 本项目劳动定员10人，厂区内设食堂1个，仅向员工提供午餐。食堂使用电能，设1个灶头，每人每天耗食用油量约为30g，每日烹饪时间按2.5小时计，烹饪过程中食用油挥发率按3%计，则油烟产生量为9g/d。食堂安装抽油烟机，风机风量为2000m3/h，油烟产生浓度为1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求（2mg/m3）。 （4）污水处理站恶臭 本项目自建的污水处理站，运行时会产生少量恶臭气体，主要来自调节池、生化池、沉淀池等装置，产生的恶臭气体主要成分为H2S、NH3。根据美国EPA对污水处理恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。根据建设单位提供的废水处理设计方案，进水BOD5浓度为1500mg/L计、出水BOD5浓度为100mg/L；项目日处理废水量为4.93m3，则BOD5削减量为2.7t/a。综合计算可知，NH3产生量为0.00837t/a、H2S产生量为0.000324t/a。 达标性分析：按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，评价采用推荐的AERSCREEN估算模式对厂区污水处理站恶臭排放进行估算，估算结果如下： 表4-3 厂区污水处理站恶臭排放参数 面源; 面源起点坐标/m; 面源海拔/m; 与正北方向夹角; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h). X; Y; NH3; H2S. 污水 处理站; 744545; 3677681; 458; 90; 10; 5; 2; 7200; 正常; 0.0011625; 0.0000045. 估算结果如下表所示： 表4-4 厂区污水处理站恶臭排放源估算模型计算结果表 污染源; 污染物; 最大落地浓度距离（m）; 最大落地浓度（μg/m3）. 污水处理站; NH3; 10; 13.335. H2S; 10; 0.0516. 经过估算，项目污水处理站NH3最大落地浓度为13.335μg/m3，H2S最大落地浓度为0.0516μg/m3，均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭无组织排放厂界二级标准限值要求（NH3：1.5mg/m3、H2S：0.06mg/m3），可做到达标排放。 2、废气监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南—食品制造》（HJ1084-2020）表2和表3中相关要求，制定如下监测计划： 表4-5 大气排放口基本信息表 排放口 名称; 污染物 种类; 排放口地理坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 排气温度/℃; 排放口 类型. X; Y. DA001; 颗粒物、SO2、NOX; 744559; 3677634; 35; 0.3; 50; 一般排放口. DA002; 油炸脱水油烟; 744539; 3677641; 12; /; 40; 一般排放口. DA003; 食堂油烟; 744569; 3677686; 8; /; 30; 一般排放口. 表4-6 项目废气监测计划一览表 废气形式; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 有组织; DA001; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/半年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. DA002; 油烟; 1次/半年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. DA003; 油烟; 1次/半年. 无组织; 厂界上风向1个 下风向3个; NH3、H2S、 臭气浓度; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. - 非正常工况下废气排放情况及处理措施 本项目后期运营过程中会不可避免地出现生产设备故障等非正常工况，根据企业介绍，非正常工况发生的频次约为1~2次/a。废气排放情况见下表： 表4-7 项目非正常工况大气污染物排放量核算表 污染物; 排放量; 排放浓度; 排放速率; 非正常排放原因; 单次持续时间; 年发生 频次. 颗粒物; 0.108kg/次; 83.33mg/m3; 0.108kg/h; 袋式除尘或低氮燃烧失效，效率为0情况; 2h; 1~2. SO2; 0.035kg/次; 27.24mg/m3; 0.035kg/h. NOX; 0.148kg/次; 114.42mg/m3; 0.148kg/h. 油烟; 0.125kg/次; 12.5mg/m3; 0.125kg/h; 油烟净化器失效，效率为0情况; 1h; 1~2. 遇此情况，环评建议企业应立即停止生产并采取如下措施： ①发生废气非正常排放后立即停止生产，确保将废气污染控制在最小范围； ②企业应严格按照环评要求定期检查袋式除尘、低氮燃烧及油烟净化器情况，确保正常运行； ③按照监测要求对项目废气定期进行检测，防止废气超标排放。 （二）地表水环境影响分析 根据前文水平衡分析，项目运营期废水主要包括生产废水和生活污水。具体分析如下： 1、生产废水 本项目生产废水主要为清洗废水和锅炉排污水等，合计产生量为5.53m3/d。 治理措施：生产废水经厂内污水处理站（工艺为“格栅池+微滤机+调节池+一沉池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池”）处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后作为周边果园灌溉用水。 可行性分析： - 水量层面：根据企业提供的废水处理设计方案可知，本项目污水处理站设计处理规模为10m3/d。运营期生产废水产生量为5.53m3/d，满足处理规模要求。 - 工艺层面：根据企业提供的废水处理设计方案可知，本项目污水处理站采取的工艺为“格栅池+微滤机+调节池+一沉池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池”。工艺流程图如下： 图4-1 项目废水处理工艺图 废水处理工艺流程简介： 生产废水经过车间地下排水管道，进入污水处理区；经过提升式粗格栅，去除蔬肉以及茎叶等大块固体物，然后由提升泵打入滚筒微滤机，滚筒微滤机栅距达到1mm，可进一步去除废水中固体悬浮物；随后进入一沉池并投加PAC、PAM，增加絮凝沉淀效果；进入厌氧池微生物有效分解大分子的有机物质，为接触氧化池微生物处理进一步降低负荷；随后进入生物接触氧化池，通过分解吸收有机物来进行自身的新陈代谢活动，从而达到去除污水中有机物的效果。最后经过二沉池固液分离，上清液达标外排；底泥进入污泥浓缩池，浓缩污泥经泵压入污泥压滤机进行脱水处理，滤液回流至调节池，泥饼外运处理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业一方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）附录A中方便食品制造工业废水污染防治可行技术参考表可知，本项目采取的污水处理工艺为推荐的可行性技术。 （3）水质层面 根据企业提供的废水处理设计方案可知，本项目污水处理站设计进出水质见下表： 表4-8 本项目污水处理站设计水质情况一览表 单位：mg/L 序号; 项目; 进水水质; 出水水质; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中的限值. 1; pH; 5~8; 6~8; 5.5~8.5. 2; COD; 3000; ＜200; 200. 3; BOD5; 2000; ＜100; 100. 4; SS; 1500; ＜100; 100. 5; 氯化物; 1000; ＜350; 350. 注：进水水质类别同类型项目。. 根据表4-8可知，在采取设计方提出的污水处理方案后，项目运营期出水水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中的限值，可作为周边果园灌溉用水。 （4）灌溉层面 根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）表C.2可知，汉中盆地及陕南川道区猕猴桃灌溉用水定额在25%水文年、50%水文年、75%水文年条件下依次为70m3/亩、230m3/亩、370m3/亩；本次按50%水文年条件下进行取值，故猕猴桃灌溉用水定额为230m3/亩。此外，根据废水灌溉类型、灌区规模等情况，结合《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）表C.1可知，本项目工程类型为喷灌（调节系数取0.71）、取水方式为泵站扬水（调节系数取0.9）、灌区规模为小型（调节系数取1.00）。 经调查，本项目周边猕猴桃果园种植面积约200亩，考虑调节系数后需水量为29394m3；本项目废水产生量为5.53m3/d（1659m3/a），足以被果园完全消纳。经查阅相关资料，猕猴桃生长周期依次为：冬眠期、萌芽期、花期、幼果期、果实膨大期、成熟期，对应月份依次为上一年的11月至第二年的3月上旬、3月中旬至5月中旬、6月、7月至8月、9月至10月。为确保猕猴桃长势不受影响，各生长周期内均须进行喷灌，且厂区周边猕猴桃的生长情况不一，因此本项目运营期产生的废水经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）可及时用于果园灌溉。 综上，本项目生产废水采用“格栅池+微滤机+调节池+一沉池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池”工艺处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后作为周边果园灌溉用水，该处理措施可行，对周边地表水体基本无影响。 2、生活污水 根据前文水平衡可知，本项目生活污水产生量为0.4m3/d，其主要污染物为COD、氨氮等。 治理措施：建设单位拟在厂区内新建化粪池（约3.0m3）一个，餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排。 可行性分析：生活污水产生量小于现有化粪池容积，故足以满足运营期生活污水的暂存及处理。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。根据调查项目东侧和西侧500m范围内有大量农地，足以接纳项目所产生的生活污水。 综上，本项目生活污水处理措施可行。 5、废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南—食品制造》（HJ1084-2020）表1可知，本项目废水运营期监测计划如下： 表4-9 项目废水监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 污水处理站总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、氯化物等; 每季度监测1次; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）. （三）噪声环境影响分析 1、噪声源强 本项目运行过程中噪声主要来源于各类加工设备，噪声源强维持在80～85dB(A)之间。各主要噪声源、声压级及治理措施具体见表4-10。 表4-10 本项目设备噪声声级一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 产生源强; 类型; 治理措施; 排放源强. 1; 双排挑选台; 1台; 80; 稳态; 选用低噪声设备，合理布局；设置减振垫、厂房封闭隔声、距离衰减等; ＜65. 2; 多功能切片机; 2台; 85; 稳态; ＜70. 3; 提升机; 2台; 85; 稳态; ＜70. 4; 除渣涡流清洗机; 1台; 85; 稳态; ＜70. 5; 涡流清洗机; 1台; 85; 稳态; ＜70. 6; 风干机; 1台; 85; 稳态; ＜70. 7; 真空包装机; 1台; 80; 稳态; ＜65. 8; 毛辊去皮清洗机; 1台; 85; 稳态; ＜70. 9; 切条机; 1台; 85; 稳态; ＜70. 10; 气泡清洗机; 1台; 85; 稳态; ＜70. 11; 漂烫机; 1台; 80; 稳态; ＜65. 12; 振动筛; 1台; 80; 稳态; ＜65. 13; 真空油炸机; 1台; 80; 稳态; ＜65. 14; 翻料器; 1台; 80; 稳态; ＜65. 15; 烘干机; 1台; 85; 稳态; ＜70. 16; 空压机; 1台; 85; 稳态; ＜70. 17; 冷却机; 1台; 80; 稳态; ＜65. 18; 生物质锅炉; 2台; 85; 稳态; ＜70. 19; 运输车辆; 5辆; 80; 非稳态; 限速限载，途经住户时减速慢行; ＜70. 根据项目噪声污染源的特征，按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，采用多声源叠加综合预测模式对项目产生噪声的发散衰减进行模拟预测。 ①室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：---隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）。 ②衰减预测 式中： ——距声源r米处的噪声预测值，dB（A）； ——距声源ro米处的参考声级，dB（A）； ——噪声的测点距离（5m或1m），m； △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。 ③多声源声压级的叠加 当有多个声源共同作用时，受声点的总声级计算公式： 式中：Leq为某受声点总声级；Li为第i个声源在受声点产生的声级。 ④同一受声点叠加背景噪声后的总噪声为： 式中： （LAeq）预 ——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)； （LAeq）背 ——预测点预测时的环境噪声背景值，dB(A)； （LAeq）合 ——多个声源发出的噪声在同一预测受声点的合成噪声，dB(A)。 本项目夜间不生产。经预测可知，运营期厂区四侧厂界噪声预测结果见下表： 表4-11 项目厂界噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测方位; 贡献值; 标准限值; 达标情况. 昼间; 昼间. 东侧厂界; 49.1; 60; 达标. 南侧厂界; 54.9; 达标. 西侧厂界; 55.2; 达标. 北侧厂界; 46.5; 达标. 根据上表可知，本项目运营过程中产生的噪声经基础减振、厂房隔声及距离衰减后，四侧厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)）。 2、噪声监测 根据《排污单位自行监测技术指南—食品制造》（HJ1084-2020）表4中相关内容，建设单位运营期噪声监测具体要求如下： 表4-12 噪声监测一览表 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测时间、频率; 执行标准. 噪声; 厂界四侧; 噪声; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. （四）固体废物对环境影响分析 根据前文分析，除生活垃圾外，本项目运营期固废主要为果蔬皮及不合格品、废油脂、废弃包装袋、灰渣、污泥。 1、生活垃圾 产生情况：根据前文分析，本项目员工合计10人，生活垃圾产生系数按每人0.38kg/d计算，工作天数300d/a，则运营期全厂生活垃圾合计产生量1.14t/a。 治理措施：生活垃圾经垃圾桶集中收集后送至就近垃圾收集点，交由环卫部门处理。 ### 2、果蔬皮及不合格品 产生情况：由于建设单位在外购时就已对原料质量进行控制，且本次采取目前行业内成熟稳定的工艺，因此挑选和检验工序产生的不合格品很少；此外，根据前文分析，去皮工序会产生一定量果蔬表皮。结合生产规模并类比同类项目，预计产生量为23.512t/a。 ### 治理措施：生产过程产生的果蔬皮及不合格品桶装收集后暂存于厂房闲置区，后期用于果园堆肥处理。 ### 3、废油脂 产生情况：本项目低温油炸区设置有油烟净化器，挥发的油烟经油烟净化器处理后剩余的废油脂会进入油烟净化器下部的储存盒内，本项目食用油量为5t/a，油的挥发量按3%计，油烟净化器处理效率按85%计，则油炸过程中废油脂产生量约为0.135t/a。 处置措施：废油脂采用带盖容器收集后暂存于厂房闲置区，定期交由废油脂回收公司进行回收处理。 ### 4、废弃包装袋 产生情况：本项目外购的原辅材料均采用袋装形式，挑选前会去除掉外包装。结合生产规模，预计废包装材料产生量约为0.05t/a。 ### 处置措施：统一收集后暂存于材料区，外售至废品回收站处置。 ### 5、灰渣 产生情况：生物质燃料燃烧过程会产生灰渣。灰渣产污系数类比《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021年）中“430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业固体废物”而给出的室燃炉炉渣产污系数，为1.05Akg（干基）/吨-原料，项目年用生物质燃料合计500t，则灰渣产生量为0.525t/a。 ### 处置措施：根据前文分析可知，灰渣由生物质燃料燃烧而来。经查阅资料，灰渣中含有丰富的钾、钙、磷等元素，袋装后暂存于厂区闲置区域，根据库容量及时交由附近住户，作为农业肥料综合利用。 ### 6、污泥 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），污泥产生量公式为： E产生量=1.7×Q×W深×10-4 式中：E产生量一污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q一核算时段内排污单位废水排放量，m，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计； W深一有深度处理工艺(添加化学药剂)时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一。 综合计算可得出，本项目污泥产生量为： E产生量=1.7×Q×W深×10-4=1.7×4.93×300×2×10-4=0.5t/a。 处置措施：污泥经浓缩+压滤脱水后（含水率小于60%）暂存于污泥池，定期外运至洋县生活垃圾焚烧发电厂处置。 本项目固体废物产排特性见下表所示： 表4-13 本项目运营期固体废物产排特性表 产排特性; 污染物. 生活 垃圾; 果蔬皮及不合格品; 废油脂; 废弃 包装袋; 灰渣; 污泥. 产生环节; 员工 生活; 挑选、去皮、检验; 油炸; 拆除外 包装; 生物质燃料 燃烧; 污水处理. 属性; 生活 垃圾; 厨余垃圾; 厨余垃圾; 一般工业固体废物. 主要有毒有害物质; /; /; /; /; /; /. 物理性状; 固体; 固体; 液体; 固体; 固体; 固体. 环境危险特性; /; /; /; /; /; /. 年产生量; 1.14t/a; 23.512t/a; 0.13t/a; 0.05t/a; 0.525t/a; 0.5t/a. 贮存 方式; 袋盖塑料垃圾桶收集; 桶装收集暂存于生产厂房闲置区域; 带盖容器收集后暂存于生产厂房闲置区域; 统一收集后暂存于材料暂存区; 袋装后暂存于厂区闲置区域; 污泥经浓缩+压滤脱水后暂存于污泥池. 利用处置方式 和去向; 交环卫部门 处置; 用于果园堆肥处理; 交由废油脂回收公司进行回收处理; 外售至废品回收站处置; 交由附近住户，作为农业肥料综合利用; 定期外运至洋县生活垃圾焚烧发电厂处置. 利用或处置量; 100%处置. 综上，建设单位在采取上述措施后，运营期全厂产生的固体废物对周围环境影响较小。 （五）地下水及土壤 1、影响途径和污染物类型 地下水和土壤污染源主要为：化粪池、污水处理站； 途径：废污水处理设施渗漏，从而造成土壤和地下水污染； 污染物类型：生活污水污染物主要为氨氮、COD、总磷等，生产废水污染物主要为COD、BOD5、悬浮物等。 2、防控措施 根据建设单位介绍，本次新建的化粪池将进行一般防渗处理，污水处理站区域会按照要求进行重点防渗处理。 通过采取以上措施并加强管理后，正常工况下不会对项目区地下水和土壤产生影响。 - 环境风险 （1）环境风险物质：食用油。 （2）影响途径：食用油若保存不当，高温时易燃，容易引起环境风险事故。 - 防范措施 由于本项目运营过程涉及食用油使用，环评建议建设企业应边购边用，尽量避免厂区内贮存量过大；此外，食用油应采用严格密封的容器盛装，储油区应远离炒制、烹调等高温区域，并且保持干燥、通风、低温（10℃~15℃），避免出现环境风险事故。 综上，通过采取上述措施后，运营期基本不会出现环境风险事故。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（生物质锅炉废气排放口） | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧+袋式除尘+40m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB/611226-2018）表5中排放限值 |
|  | DA002（油炸脱水油烟排口） | 油烟 | 油烟净化器处理达标后引至厂房顶部排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的标准限值 |
|  | DA003（食堂油烟排口） | 油烟 | 抽油烟机处理后引至 楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的标准限值 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度 | 自然通风 | 《恶臭污染物排放标准》表1中的厂界标准 |
| 地表水环境 | 生产区 | 生产废水 | 厂区污水处理站处理达标后作为周边果园灌溉用水 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中的标准限值 |
|  | 办公区 | 生活污水 | 餐饮废水经油水分离器处理后，同生活污水一起排入厂区化粪池（3.0m3），处理后用于周边农田施肥 | 综合利用 不外排 |
| 声环境 | 生产过程 | 生产噪声 | 采用低噪声设备；生产设备均置于封闭厂房内、合理安排运行时间、采取隔声减振措施、加强机械维护工作 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | ①生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置； ②果蔬皮与不合格品桶装收集后暂存于厂房闲置区，后期用于果园堆肥处理； ③废油脂采用带盖容器收集后暂存于厂房闲置区，定期交由废油脂回收公司进行回收处理； ④废弃包装袋统一收集后暂存于材料区，外售至废品回收站处置； ⑤灰渣装袋保存后暂存于厂区闲置区域，定期交由周边农户，用作自家农田肥料； ⑥污泥浓缩压滤后暂存于污泥池，定期外运至洋县生活垃圾焚烧发电厂处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间、包装区、化粪池等均采取一般防渗措施，污水处理站区域采取重点防渗处理，并加强日常管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强风险物质（食用油）管理，安全操作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成后要求开展竣工环保验收并办理排污许可手续，按照废气污染源监测要求和噪声排放监测要求，组织开展自行监测工作，监测工作可委托第三方具有检测认证资质的专业机构。 |  |  |  |

# 六、结论

陕西大秦鹮农业科技有限公司开展的净菜、预制菜产业链项目符合相关的生态环境保护法律法规要求，各污染源采取的环保措施合理有效，技术可行。建设方在落实本环评提出的各项污染防治措施后，废气能实现达标排放；餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池处理后用于周边农田施肥，综合利用；生产废水经厂内污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后作为周边果园灌溉用水；噪声可达标排放；固废均能实现资源化或无害化处置，对评价区域环境质量的影响较小。 综上，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.00078t/a |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.085t/a |  |  |  |
|  | NOX |  |  |  | 0.357t/a |  |  |  |
|  | NH3 |  |  |  | 0.00837t/a |  |  |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.000324t/a |  |  |  |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.0177t/a |  |  |  |
| 废水 | 生产废水 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 生活废水 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 员工生活 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.14t/a |  |  |  |
| 一般工业固废 | 果蔬皮与不合格品 |  |  |  | 23.512t/a |  |  |  |
|  | 废油脂 |  |  |  | 0.13t/a |  |  |  |
|  | 废弃包装袋 |  |  |  | 0.05t/a |  |  |  |
|  | 灰渣 |  |  |  | 0.525t/a |  |  |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 0.5t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。