- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    洋县预制小食品生产线建设项目

建设单位（盖章）：洋县康原生态农业有限责任公司

编制日期：               2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洋县预制小食品生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-610723-04-02-825827 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 常红柱 | 联系方式 | 13700263865 |
| 建设地点 | 陕西省汉中市洋县有机产业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （107度33分55.868秒，33度13分9.892秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1419 饼干及其他 焙烤食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14 24、其他食品制造149 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 洋县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2048 | 环保投资（万元） | 17.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.85 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 （本次项目占地面积约400m2，在现有厂区内建设，不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《洋县有机产业园区总体规划（2020-2035）》 审批机关：洋县人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《洋县有机产业园区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》 审查机关：汉中市生态环境局 审批文件名称及文号：汉中市生态环境局《关于洋县有机产业园区总体规划（2020-2035）环境影响报告书审查意见的函》（汉环函〔2021〕294号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与所在园区规划及规划环评相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与相关规划及规划环评相符性分析 规划 名称; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《洋县有机产业园区总体规划（2020-2035）》; 洋县有机产业园区总体规划位于洋县县城城中片区城东组团。园区规划范围西至东二环路，南至108国道，东至城市总体规划确定的贯溪大道，北至城市总体规划确定的北二环路，园区南北长约2.2km，东西宽约1.4km，总面积约3.15km2。规划期限为：2020年—2035年。规划定位以有机食品、中药产业、有机蔬菜加工为主导，注重产业拓展发展仓储、物流、电子商务等生产型服务和有机康养等消费型服务业，集有机食品研发、加工、制造、检测、展示、流通、综合服务为一体，注重园中有景，景中建园，构建产景结合、集中发展、集群发展、集约发展，努力把园区打造成为全国一流、西部领先的公园式有机产业综合发展园区。; 本项目为锅巴加工项目，根据洋县有机产业园区产业布局规划图，项目位于有机粮油深加工产业区，符合园区规划及产业布局要求（详见附图3）。; 符合. 洋县有机产业园区主要产业发展体系有现代中药产业、有机粮油深加工产业、果蔬精深加工产业、生产服务性产业、有机康养产业。有机粮油深加工产业：从有机食品产业实际出发，以优势特色资源为基础，以市场需求为导向，以保健品和日用食品为重点，以提高经济效益为中心，大力发展各种形式的有机食品加工业；重点发展酒饮酿品、粮油加工、淀粉及深加工制品、方便休闲食品等。. 《洋县有机产业园区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》; 对于达不到进区企业要求的建设项目 禁止进入。主要体现为： （1）不符合产业园区产业定位、污染排放较大的行业。 （2）废水中如含有难降解的有机物、有毒有害、重金属等物质的项目。 （3）高物耗、高能耗和高水耗的项目。 （4）如进驻项目预处理水质达不到洋县城市污水处理厂接管要求的项目。 （5）工艺尾气中含有难处理的、有毒有害物质的项目不支持引进。 （6）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。; 本项目为锅巴加工生产项目，不属于高物耗、高能耗、高水耗及污染排放较大的行业，符合园区产业定位；采用的生产工艺及设备符合国家相关产业政策；运营期废气主要为油炸膨化油烟，不含有难处理的、有毒有害物质；生产废水经厂区现有污水处理设施处理后可达到洋县城市污水处理厂接管要求。; 符合. 除鼓励类项目外，存在高污染、高环境风险的项目禁止进入。不在园区行业定位内的项目应限制性进入。如需要进入，必须是对环境影响小并严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度，正常生产时做到达标排放，以及做好事故预防措施，制定风险应急预案。; 本项目不属于高污染、高环境风险的项目，符合园区产业定位。; 符合. 入园企业严格执行环境影响评价制度，要加强环境管理，杜绝能源、资源消耗和污染严重企业入内。; 本项目依法环评，不属于能源、资源消耗和污染严重企业，运营过程中加强环境管理。; 符合. 遵循低碳经济发展规律，引进节能产 业，引入行业耗能应以利用清洁能源为主。; 本项目生产设备全部用电，属于清洁能源。; 符合. 执行规划环评与建设项目环评联动管 理机制，不符合规划环评主导产业的建设项目严禁入驻，符合条件的建设项目须进行建设项目环境影响评价，满足相应环保要求，结论可行的条件下方可入驻。; 本项目符合规划环评主导产业，在实施过程中严 格执行环境影响评价制度，满足相应环保要求。; 符合. 《关于洋县有机产业园区总体规划（2020-2035）环境影响报告书审查意见的函》（汉环函〔2021〕294号）; 规划拟建项目应结合规划环评提出的 指导意见做好环境影响评价工作，落实规划环评提出的要求，加强项目环评与规划环评的联动，重点开展工程分析、环境影响评价和环保措施的可行性论证，强化环境监测。; 本项目在实施过程中严格执行环境影响评价制 度，落实规划 环评提出的要求，强化环境监测。; 符合. |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修改版）本项目属于“C1419 饼干及其他焙烤食品制造”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类项目，视为允许类项目，所生产的产品、工艺及所使用的设备均不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类之列，且不在《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全三批）》《高耗能机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批）》之中；本项目也不在《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）和《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）之列。 此外，项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书（项目代码：2405-610723-04-02-825827）（见附件2）。 因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 - “三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 - 一图 根据《汉中市人民政府办公室关于印发2023年汉中市生态环境分区管控调整方案的通知》（汉政办函〔2024〕23号），结合“陕西省‘三线一单’数据应用管理平台（V1.0）”分析可知，本项目位于重点管控单元。项目选址与汉中市“三线一单”生态环境分区管控单元的位置关系见下图： 图1-1 本项目与汉中市环境管控单元分类对照分析示意图 |  |  |

| 其他符合性分析 | - 一表 表1-2 本项目与汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 环境管控单元名称; 市、区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积（m2）; 本项目情况; 符合性. 陕西省汉中市洋县重点管控单元2; 汉中市洋县; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区： - 严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 - 推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 - 水环境城镇生活污染重点管控区： - 加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。; 7211.4; - 对照《陕西省“两高”项目管理暂行目录》，本项目不属于两高项目； - 本项目位于洋县有机产业园区，且不属于重污染企业。 - 本项目生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂进一步处理，生产废水依托厂区现有废水处理设施处理，处理达标后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂进一步处理。; 符合. 污染排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： - 城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 - 持续因地制宜实施“煤改气”“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 - 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 - 水环境城镇生活污染重点管控区： - 加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 - 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; - 本项目油炸膨化工序产生的油烟经油烟净化器处理后由专用烟道引至屋顶排放； - 本项目所有工序均使用电能； - 本项目原料和产品运输采用清洁能源车辆。 - 本项目生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂进一步处理，生产废水依托厂区现有废水处理设施处理，处理达标后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂进一步处理。; 符合. （3）一说明 根据一图一表分析可知，项目涉及生态环境分区中的重点管控单元，落实环评提出的各项要求后，对周围生态环境影响较小。项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | - 与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析 本项目不在陕西省秦岭生态环境保护区范围内，项目与相关环保政策、规划符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与相关环保政策、规划符合性分析 政策文件名称; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 《汉中市大气污染防治条例》; 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定设置大气污染物排放口，安装大气污染防治设施，并确保正常使用，不得超过大气污染物排放标准和重点大气污染物排放总量控制指标排放。; 本项目油炸膨化工序产生的油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道排放。; 符合. 《汉中市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（汉发〔2023〕7号）; 积极发展非化石能源，逐步缩小煤炭在能源消费中的占比，2025年力争实现煤炭消费零增长，非化石能源消费比重达到16%。推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，到2025年电能在终端能源消费中的比重提高到27%以上。; 本项目蒸米、油炸膨化等工序均采用电能。; 符合. 加强餐饮油烟治理，产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置，并保持正常运行、定期维护，做到稳定达标排放。; 本项目油炸膨化工序产生的油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道排放。; 符合. 《汉中市“十四五”生态环境保护规划》（汉政办发〔2021〕54号）; 建立健全生态环境分区管控体系。立足资源环境承载能力，发挥区域优势，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局，建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系。以做强做大绿色生态产业的战略定位，做好“三线一单”成果优化完善工作，进一步细化生态环境分区管控要求和准入清单。; 本项目建设符合产业政策，符合“三线一单”生态环境分区管控要求; 符合. 以汉江为轴线的平川城镇发展区，统筹推进城镇建设、园区布局，重点发展绿色工业、特色农业、生态旅游等产业; 本项目属于小食品加工，项目的建设有助于当地农业的发展; 符合. 持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。严格控制新建、扩建黄姜皂素生产、化学制浆造纸、电镀、印染等涉水重点行业。; 本项目生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂，生产废水依托厂区现有废水处理设施处理，处理达标后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂进一步处理。; 符合. 4、选址合理性分析 （1）本项目选址位于洋县有机产业园区洋县康原生态农业有限责任公司现有厂区内，不新增用地，根据土地证（附件3），现有厂区用地性质为其他商服用地，符合土地利用总体规划。 （2）根据现场踏勘，项目北侧为陕西双亚粮油集团，东、西、南侧均为村庄，距离本项目最近的敏感点为东联村，紧邻分布在厂区东侧和西侧，周围无工厂污染源。 （3）项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区以及其他需要特殊保护的区域，厂区位置交通便利，供水、供电等基础配套设施完善，在严格落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，废气、废水、噪声可实现达标排放，固体废物可做到资源化、无害化处置，对外环境影响较小。因此从环境保护角度分析，项目选址可行。 （4）项目选址与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013） 符合性分析 本项目生产锅巴，属于食品制造业，根据《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址要求，本项目与其符合性分析见表1-4。 表1-4 项目选址与《食品生产通用卫生规范》相符性分析 序号; 《食品生产通用卫生规范》选址要求; 本项目情况; 符合性. 1; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。; 本项目位于洋县康原生态农业有限责任公司现有厂区内，不存在原有污染情况，厂区北侧为粮油公司，东、南、西侧为村庄，厂区周边无显著污染的区域。; 符合. 2; 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 本项目所在厂区不存在有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的情况。; 符合. 3; 厂区不宜择易发生洪涝灾害 的地区，难以避开时应设计必 要的防范措施。; 项目厂址位于城市建成区，该区地质地理条件良好，不属于易发生洪涝灾害的地区。; 符合. 4; 厂区周围不宜有虫害大量孳 生的潜在场所，难以避开时应 设计必要的防范措施。; 根据现场调查，项目厂区周围存在虫害大量孳生的潜在场所。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目由来 洋县康原生态农业有限责任公司成立于2010年，是一家集有机薯类系列产品示范种植、研发、销售为一体的现代科技创新型民营企业。公司建立农业产业内部循环模式，走有机红薯—粉条—生物饲料发展道路，是一个集种植、红薯深加工、生物饲料生产线为一体的现代农业循环经济产业。 洋县康原生态农业有限责任公司于2020年建设1条红薯粉条生产线，年产方便粉丝、粉条、粉带、粉皮4000t；2024年建设1条有机红薯淀粉生产线，年产红薯淀粉800t，红薯淀粉主要用于厂区方便粉丝、粉条、粉带和粉皮的生产。 为了适应市场需求，进一步完善公司产品体系，洋县康原生态农业有限责任公司拟建设洋县预制小食品生产线建设项目，利用厂区现有闲置厂房新建1条锅巴生产线，年产100t锅巴。 ## 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等环境保护管理规定，本项目属于：“十一、食品制造业14 24、其他食品制造149”应编制环境影响报告表。为此洋县康原生态农业有限责任公司委托我公司承担了该项目环境影响评价工作。 2、项目概况 项目名称：洋县预制小食品生产线建设项目； 建设单位：洋县康原生态农业有限责任公司； 项目性质：改建； 项目投资：2048万； 地理位置及周边环境关系：本项目位于陕西省汉中市洋县有机产业园区洋县康原生态农业有限责任公司现有厂区，厂址中心地理坐标为东经107°33′55.868″，北纬33°13′9.892″，地理位置见附图1。本项目东、西侧两侧为东联村，南侧为学府花园和天宁移民新区，北侧为陕西双亚粮油集团，项目四邻关系见附图2。 3、项目组成及建设内容 本次项目利用厂区1座闲置厂房作为生产车间，占地面积约420m2，车间内设置1条锅巴生产线，建成后年产锅巴100t。本次项目的建设内容为项目备案确认书建设内容的一部分，因市场原因，备案确认书中的其他建设内容本次暂不建设，若后期启动建设，需另行环评。 本项目工程内容主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成，具体项目组成见表2-1。 表2-1 建设项目主要工程内容 类别; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，占地面积约420m2，钢结构，位于厂区东北角，内设锅巴加工生产线，主要包含原料区、清洗区、浸泡池、蒸米区、切片区、油炸脱油区、搅拌冷却区和包装区; 依托. 辅助工程; 办公楼; 3F，位于厂区东南侧，建筑面积约320m2，设有办公室、值班人员宿舍等，不设职工食堂; 依托. 储运工程; 原料库; 位于生产车间内北侧，建筑面积约50m2，用于原辅材料的暂存; 依托现有厂房建设. 成品库; 位于生产车间内南侧，建筑面积约30m2，用于成品的暂存; 依托现有厂房建设. 公用工程; 给水; 由当地自来水管网供给; 依托. 排水; 采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管网收集后进入市政雨水管道；生活污水经厂区现有化粪池处理后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂集中处理；生产废水依托厂区现有的一体化污水处理设施处理后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂集中处理; 依托. 供电; 由市政供电电网供给; 依托. 供暖与制冷; 办公室和宿舍采用分体式空调进行制冷和采暖; 依托. 环保工程; 废气; 油炸膨化油烟; 油烟净化装置处理后通过专用烟道引至屋顶排放; 新建. 蒸煮水蒸气; 引至屋顶排放; 新建. 污水处理站恶臭; 污水处理站采用一体化封闭式设计、定时喷洒除臭剂，周围进行绿化; 依托. 废水; 生活污水经厂区现有化粪池处理后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂集中处理；生产废水依托厂区现有的一体化污水处理设施（“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理”）处理后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂集中处理; 依托. 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振，加强设备维护保养; 新建. 固废; 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置；生产过程中产生的废油脂、废油渣在一般固废暂存间暂存，定期交有资质单位处置；废旧包装材料集中收集后外售废旧资源回收公司；生产过程中产生的食品残渣外售给饲料厂；污水处理污泥运至种植基地施肥。; 新建. 4、产品方案 本项目所生产的产品及生产规模详见表2-2。 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 标准; 包装形式; 包装规格. 1; 锅巴; 100t/a; 《食品安全国家标准 膨化食品》（GB17401-2014）; 袋装; 118g/238g. 5、原辅材料及能源消耗 - 本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 原辅料; 香米; 50; t/a; 公司自产. 2; 黑米; 50; t/a; 公司自产. 3; 棕桐油; 10; t/a; 外购. 4; 香辛料; 1; t/a; 外购. 5; 黄豆粉; 5; t/a; 外购. 6; 芝麻; 0.5; t/a; 外购. 7; 玉米淀粉; 5; t/a; 外购. 8; 包装材料; 包装袋; 0.5; t/a; 外购. 9; 能源消耗; 新鲜水; 740; m3/a; 当地供水管网供给. 10; 电; 20; 万kW·h/a; 由市政供电电网供给. 6、主要生产设施设备 本项目主要生产设施设备详见下表。 表2-4 本项目主要生产设施设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 浸泡桶; 自制304; 台; 4. 2; 蒸车; ZC-12*2; 台; 2. 3; 晾米搅拌平台; 自制2*6M; 台; 1. 4; 混料搅拌机; 7.5kW; 台; 1. 5; 组合压片机; YP-Z3; 台; 1. 6; 成型切片机; H-300; 台; 1. 7; 传送带; Z-4; 台; 4. 8; 电热油炸锅; 1200L; 台; 1. 9; 离心脱油机; R-85; 台; 1. 10; 撒料机; ZDQ-30; 台; 1. 11; 拌料机; JB-500; 台; 1. 12; 分装台; 自制2*5M; 台; 1. 13; 定量分装机; XGL-402; 台; 1. 14; 封口打码机; PM-1200; 台; 4. 15; 抽油烟机; 自制1.8*2.2; 台; 1. 16; 空气净化器; ffu-800; 台; 1. 17; 风淋净化系统; ffu304-2000; 台; 1. 7、平面布置合理性分析 本项目位于现有厂区内东北侧，占地面积约420m2，主要建设1座生产车间，根据功能需要将生产车间分为原辅材料暂存区、更衣室、生产区、包装区和成品区，原辅材料暂存区位于车间西北侧，北侧和南侧分别开门，便于原辅材料的运输，更衣室位于车间东北侧，北侧和西侧分别开门，便于员工更衣后进入生产区，生产区位于中部，南部为包装区和成品区，生产区设备独立设置，布置集中，按照线形排列，减少了运输量和物料周转量，运输管理方便，利用和布局合理，功能分区明确，车间总平面布置基本合理。现有厂区平面布置见附图4，本次项目平面布置详见附图5。 8、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，本项目年生产时间为300天，劳动定员10人，实行一班工作制，每班工作时间8h。 9、公用工程 （1）给水 本项目用水由当地自来水管网提供，用水环节主要为生活用水、原料清洗用水、浸泡用水、蒸米用水、设备清洗用水和地面清洗用水。 ①生活用水 本项目劳动定员10人，全年工作300天，项目不提供食宿。参照《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019）中“3.2.11 车间工人生活用水定额宜采用30～50L/（人•班）”，本次评价取40L/（人•班），则生活用水总量为0.4m3/d（120m3/a），产污系数按80%计，生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。 ②原料清洗用水 项目主要原料为黑米和香米，需用自来水清洗两遍。根据建设单位提供的资料，清洗用水量占比为1:1.5（原料：水），本项目黑米和香米的年用量共计100t/a，则原料清洗用水量为150m3/a（0.5m3/d）。废水产生量以90%计，则原料清洗废水产生量为135m3/a（0.45m3/d）。 ③浸泡用水 本项目黑米和香米清洗以后，需采用自来水浸泡30~60min，根据建设单位提供资料，浸泡用水量占比为1:1（原料：水），本项目黑米和香米的年用量共计100t/a，则浸泡用水量为100m3/a（0.33m3/d）。废水产生量以90%计，则浸泡废水产生量为90m3/a（0.3m3/d）。 ④蒸米用水 本项目在洗净的原料中加入水，在蒸车内蒸熟，根据建设单位提供的资料，原料与水比例约5:2，则水用量为40m3/a（0.133m3/d）。 ⑤设备清洗用水 本项目每班生产结束之后，需对生产设备进行清洗，设备外身主要为洁净抹布擦拭，内部需用水进行冲洗，根据建设单位提供资料，设备清洗水量约1m3/d（300m3/a），废水产生量以90%计，则设备清洗废水产生量为0.9m3/d（270m3/a）。 ⑥地面清洗用水 为保证车间地面清洁，项目定期对车间地面进行清洗，清洗周期约1次/3d （全年共100次），清洗过程仅用人工清洗，不使用清洁剂，项目车间地面冲洗废水用水量参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009）中地面冲洗水用量1.5L/m2·次，项目车间清洗面积200m2，车间冲洗用水量为0.3m3 /次，30m3 /a，污水产生系数取0.9，地面清洗废水为27m3 /a，合0.27m3 /次。 （2）排水 生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂集中处理；原料清洗废水、浸泡废水、设备清洗废水和地面清洗用水经厂区现有一体化污水处理设施处理后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂集中处理；蒸米用水全部蒸发成水蒸气。 综上，本项目运营期用水及废水产生情况见表2-5，水平衡见图2-1。 表2-5 项目用水及污水排放情况一览表 项目; 用水量; 排水量; 损耗量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 0.4; 120; 0.32; 96; 0.08; 24. 原料清洗用水; 0.5; 150; 0.45; 135; 0.05; 15. 浸泡用水; 0.33; 100; 0.3; 90; 0.03; 10. 蒸米用水; 0.133; 40; 0; 0; 0.133; 40.0. 设备清洗用水; 1.0; 300; 0.9; 270; 0.1; 30. 地面清洗用水; 0.3; 30; 0.27; 27; 0.03; 3. 总计; 2.663; 740; 2.24; 618; 0.423; 122. 新鲜水 生活用水 0.4 0.32 原料清洗用水 浸泡用水 蒸米用水 设备清洗用水 0.08 0.5 1.0 0.133 0.33 2.663 0.05 0.133 0.03 0.1 化粪池 一体化污水处理设备 洋县污水 处理厂 0.3 0.45 2.24 地面清洗用水 0.03 0.3 0.27 0.9 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电主要为照明、办公、机械设备作业用电，用电由市政电网供给。 （4）供暖与制冷 本项目蒸米、油炸膨化工序均采用电加热方式提供热量，厂区办公区供暖和制冷使用分体式空调。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目依托厂区现有厂房，施工期主要施工内容为设备安装调试，产生的污染物主要为设备安装和调试产生的固废、生活污水和噪声，其排放量随工期和施工强度不同而有变化。施工期为3个月，施工期环境影响较小。 2、运营期 本项目锅巴加工生产工艺流程简述如下： - （1）工艺流程简述： 1）清洗：将黑米和香米通过人工投料入淘米桶加水进行清洗，以肉眼观察洗净即可。此工序主要污染物为清洗废水、噪声。 2）浸泡：清洗后的黑米和香米全部放入泡米桶，采用自来水浸泡30~60分钟，此工序产生浸泡废水。 3）蒸米：洗净的黑米、香米中加入适量自来水在蒸车内蒸熟，蒸米时间10~15分钟，后通过翻米机在晾米平台晾凉。 4）加黄豆粉、芝麻、玉米淀粉搅拌：在蒸熟晾凉的米中加入外购的黄豆粉、芝麻和玉米粉并搅拌均匀，提升粘稠度和香味。 5）压片、切片成型：晾凉的熟米用组合压片机压制成饼状，再用成型切片机切成一定规格的锅巴薄片。 6）油炸膨化：在油炸锅中倒入适量棕榈油，并加热至合适温度后，将合格的锅巴薄片轻轻放入，避免高温溅伤。该工序主要污染物为油烟。 - 7）脱油：炸好的锅巴在脱油机内进行离心脱油，脱掉附着在锅巴上的油，脱下来的油可返回油炸锅使用。 - 8）搅拌、冷却：炸好的锅巴在撒料机和拌料机内加入调料调味、搅拌冷却。 9）包装：产品先用小包装袋真空包装，内包完成后使用大包装袋、箱包装，最后大码入库。 （2）工艺流程图 本项目生产加工工艺流程及产污环节见图2-2。 黑米或香米 清洗 水 清洗废水 浸泡 水 蒸米、晾凉 浸泡废水 水 水蒸气、噪声水 压片、切片 油炸膨化 脱油 搅拌、冷却 包装、打码入库 噪声 噪声、废油脂、油渣 噪声、废油脂 辛味料 噪声 搅拌 黄豆粉、芝麻、玉米淀粉 噪声、食物残渣 图2-2 锅巴生产工艺流程及产污环节图 （3）产污环节分析 本项目产污环节一览表如下： 表2-6 本项目产污环节一览表 类别; 产污节点; 主要污染因子; 治理措施. 废气; 油炸膨化废气; 油烟; 经油烟净化器处理后引至屋顶排放. 蒸米废气; 水蒸气; 引至屋顶排放. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N等; 经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂处理. 原料清洗、浸泡废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP等; 经厂区现有一体化污水处理设施处理后，通过市政污水管网排入洋县污水处理厂进一步处理. 设备清洗废水. 地面清洗废水. 噪声; 生产设备运行; Leq（A）; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶收集后交由环卫部门处置. 一般工业固体废物; 生产车间; 食品残渣; 外售给饲料公司. 油炸膨化; 废油脂、油渣; 交废油脂回收公司处置. 原料和产品包装; 废包装材料; 外售给废旧资源回收公司. 污水处理; 污泥; 拉运至种植基地施肥. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 原有项目环保手续履行情况 - 洋县康原生态农业有限责任公司于2016年10月委托汉中市环境工程规划设计院编制完成了《洋县康原生态农业有限责任公司洋县有机薯产业循环经济项目环境影响报告表》，于2016年10月28日取得了洋县环境保护局关于该项目的环评批复（洋环评批字〔2016〕27 号），并于2020年9月通过竣工环保验收。 （2）根据《排污许可管理办法（试行）》（2019修订），建设单位于2018年11月27日取得排污许可证（证书编号：91610723555699257W001R）。于2023年3月重新申请了排污许可证（证书编号：91610723555699257W001R），并于2023年6月进行了排污许可变更，有效期限自2023年03月1日至2028年02月29日止。 （3）企业于2021年11月委托汉中市环境工程规划设计集团有限公司编制了《年产800t有机红薯淀粉加工生产线建设项目环境影响报告表》，于2022年6月24日取得了汉中市生态环境局洋县分局关于该项目的环评批复（洋环评批字〔2022〕7号），并于2025年4月通过竣工环保验收。 - 原有项目产排污情况 公司现有红薯淀粉生产线1条，年产红薯淀粉800t；红薯粉条生产线1条，年产各种红薯粉条4000t。 根据企业排污许可证、例行监测报告及竣工环境保护验收监测结果，厂区现有污染物排放情况如下。 （1）废气 根据《洋县康原生态农业有限责任公司有机薯产业循环经济项目竣工环境保护验收监测报告表》（2020年9月）和《年产800吨有机红薯淀粉加工生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（2025年4月）得知，洋县康原生态农业有限责任公司采用天然液化气蒸汽发生器代替锅炉，因员工均为附近村民，故厂内不设食宿，因此厂区无有组织废气排放口。根据企业2025年自行监测报告（MH（2025）01-Y081），无组织废气排放情况见表2-7。 表2-7 原有项目废气污染物排放情况 监测点位; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 监测值（mg/m3）; 达标情况. 厂界无组织监控点排放浓度（mg/m3）; 01厂界上风向; 氨; 1.5; 0.018~0.031; 达标. 硫化氢; 0.06; 0.001~0.003; 达标. 臭气浓度; 20（无量纲）; ﹤10; 达标. 颗粒物; 1.0; 0.177~0.199; 达标. 02厂界下风向; 氨; 1.5; 0.128~0.143; 达标. 硫化氢; 0.06; 0.006~0.008; 达标. 臭气浓度; 20（无量纲）; ﹤10; 达标. 颗粒物; 1.0; 0.335~0.391; 达标. 03厂界下风向; 氨; 1.5; 0.107~0.122; 达标. 硫化氢; 0.06; 0.004~0.009; 达标. 臭气浓度; 20（无量纲）; ﹤10; 达标. 颗粒物; 1.0; 0.313~0.406; 达标. 04厂界下风向; 氨; 1.5; 0.142~0.160; 达标. 硫化氢; 0.06; 0.004~0.007; 达标. 臭气浓度; 20（无量纲）; ﹤10; 达标. 颗粒物; 1.0; 0.378~0.420; 达标. 根据监测结果，厂界无组织废气氨、硫化氢和臭气浓度监测结果符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1中二级“新扩改建”排放限值要求，颗粒物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值要求。 （2）废水 原有项目生活污水经厂区化粪池处理后通过市政管网排入洋县污水处理厂处理，生产废水经厂区一体化污水处理设施处理后通过市政管网排入洋县污水处理厂处理。根据《年产800吨有机红薯淀粉加工生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》（MH（2024）11-Z807），废水总排口水质监测结果见表2-8。 表2-8 原有项目废水污染物排放情况 序号; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 监测值（mg/m3）; 达标情况. 1; pH值，无量纲; 6-9; 6.7~7.1; 达标. 2; 化学需氧量（mg/L）; 300; 18~31; 达标. 3; 五日生化需氧量（mg/L）; 70; 4.1~7.0; 达标. 4; 氨氮（mg/L）; 35; 0.133~0.695; 达标. 5; 悬浮物（mg/L）; 70; 26.7~32.4; 达标. 6; 总磷（mg/L）; 5; 0.21~0.32; 达标. 7; 总氮（mg/L）; 55; 1.92~2.44; 达标. 根据监测结果，废水总排口以上监测指标均符合《淀粉工业水污染物排放标准》表2间接排放标准限值要求。 - （3）噪声 原有项目运营期噪声主要来源于各类生产加工设备以及环保设备，通过采取低噪声设备、生产设备均置于室内、基础减振等措施来降噪减噪。根据《洋县预制小食品生产线建设项目环境质量现状监测报告》（GHT-2025-0034-ZH），厂界噪声监测结果见表2-9。 表2-9 厂界噪声监测结果 监测点位; 2025年8月18日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 昼间. 厂界北侧; 53; 60; 达标. 厂界东侧; 56; 60; 达标. 厂界南侧; 55; 60; 达标. 厂界西侧; 57; 60; 达标. 原有项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类限值要求。 （4）固体废物 根据建设单位实际生产情况，固体废物产排情况见表2-10。 表2-10 固体废物产排情况表 工序; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生量 (t/a); 最终去向. 生产 过程; 原料拆包及产品包装; 废包装袋; 一般固体废物; 12; 集中收集后外售物资回收部门. 渣浆分离; 红薯渣; 0.4; 作为饲料外售养殖场. 红薯清洗; 泥沙、杂质等; 200; 委托周边农户清运还田. 切割; 下脚料; 1; 外售回收单位. 干燥; 干燥过程掉落粉; 0.5; 作为饲料外售养殖场. 包装、检验; 不合格产品; 0.2; 作为饲料外售养殖场. 污水处理; 污水处理站; 污泥; 40; 吸污车定期清运至种植基地堆肥处理. 设备维护保养; 生产设备; 废机油、废油桶、含油手套和含油棉纱; 危险废物; 0.1; 交有危废处理资质单位处置. 职工 生活; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 9.12; 交环卫部门处置. 四、存在的环境问题及“以新带老”措施 根据现场踏勘和调查，原有项目存在以下环境问题，本次环评针对存在的环境问题提出以新带老措施，具体见表2-11。 表2-11 原有项目存在的环境问题及“以新带老”措施 序号; 存在的环境问题; “以新带老”措施. 1; 危废贮存库标识设置不规范，未生成二维码; 规范危废贮存库标识设置，生成二维码. 2; 企业未严格落实自行监测要求，如废水自行监测报告标准限值有误; 严格按照自行监测方案开展自行监测，确保监测报告各项数据正确无误。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本项目位于汉中市洋县，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区。本项目基本污染物环境质量现状数据引用汉中市生态环境局发布的《2024年12月及1～12月全市环境质量通报》（2025年1月25日）中公布的洋县2024年1个评价基准年的常规例行监测数据。具体如下： 表3-1 2024年洋县环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度（µg/m3）; 40; 70; 57.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度（µg/m3）; 27; 35; 77.1; 达标. SO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 14; 40; 35.0; 达标. CO; 第95百分位浓度（mg/m3）; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 第90百分位浓度（µg/m3）; 120; 160; 75.0; 达标. 由上表可知，洋县主要大气污染物中PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。因此，本项目所在评价区域属于达标区。 2、地表水 根据现场踏勘，距离本项目最近的地表水为东侧约360m处的溪龙河，该区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水域标准。根据《2024年12月及1~12月全市环境质量通报》（汉中市生态环境局，2025年1月25日），2024年1月~12月，位于本项目下游的汉江蒙家渡省控断面水质均达到Ⅱ类水质要求，因此该区域地表水环境质量状况良好。 3、声环境 根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内环境敏感目标为东侧、西侧的东联村、南侧的学府花园和天宁移民新区，建设单位委托陕西国华质安检测技术有限责任公司于2025年8月18日对50m范围内的敏感目标声环境进行现状监测。监测期间，厂区内年产800吨有机红薯淀粉加工生产线和年产4000吨粉条生产线均正常生产，各项目环保设施正常运行。本次监测共设3个监测点位，监测结果见表3-2。 表3-2 声环境质量监测结果 单位（dB（A）） 位置; 监测时间; 监测值; 标准; 是否 达标. 2025年8月18日; 昼间; 昼间. 1#厂界东侧居民点; 11:14; 55; 60; 达标. 2#厂界南侧居民点; 11:42; 56; 60; 达标. 3#厂界西侧居民点; 12:28; 55; 60; 达标. 4、生态环境 本项目位于陕西省汉中市洋县有机产业园区，用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 - 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，主要大气环境保护目标为项目周边村庄，详见表3-4。 - 声环境 - 根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内的声环境保护目标为东侧、西侧的东联村、南侧的学府花园和天宁移民新区。 - 地下水环境 - 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 - 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 - 本项目主要环境保护目标见表3-3，环境保护目标分布图见附图6。 表3-3 本项目主要环境保护目标一览表 类别; 保护 对象; 坐标(°); 保护 内容; 环境 功能; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. 经度; 纬度. 环境空气; 东侧东联村住户; 107.566; 33.219; 20户，约70人; 二类区; E; 紧邻. 西侧东联村住户; 107.564; 33.219; 35户，约105人; W; 紧邻. 天宁移民新区; 107.563; 33.218; 150户，约500人; SW; 20. 学府花园; 107.566; 33.218; 80户，约280人; SE; 20. 自强花园; 107.568; 33.219; 40户，约140人; E; 180. 洋县妇幼保健院; 107.562; 33.222; 约30人; NW; 360. 汉水茗园; 107.561; 33.220; 40户，约140人; W; 390. 长乐苑经适房小区; 107.560; 33.221; 90户，约300人; W; 390. 白家庄; 107.564; 33.214; 40户，约140人; S; 400. 洋县; 洋县中学; 107.566; 33.215; 约400人; S; 285. 洋县瑞康医院; 107.561; 33.220; 约100人; SW; 460. 声环境; 东侧东联村住户; 107.566; 33.219; 20户，约70人; 2类区; E; 紧邻. 西侧东联村住户; 107.564; 33.219; 35户，约105人; W; 紧邻. 天宁移民新区; 107.563; 33.218; 150户，约500人; SW; 20. 学府花园; 107.566; 33.219; 80户，约280人; SE; 20. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 施工期：施工扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准限值要求。 表3-4 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 污染物; 无组织排放监控浓度（mg/m3）. 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值. 施工扬尘 （即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度 最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. - 运营期：本项目运营期油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的相关要求；厂界无组织硫化氢、氨和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求。标准限值见表3-5。 表3-5 运营期大气污染物排放标准 污染源; 污染因子; 标准名称; 类别; 标准值. 限值; 单位. 有组织; 油烟; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）; 最高允许排放浓度; 2.0; mg/m3. 油烟净化设施最低去除效率; 小型; 基准灶头数 （≥1，﹤3）; 60; %. 中型; 基准灶头数 （≥3，﹤6）; 75; %. 大型; 基准灶头数 （≥16）; 85; %. 厂界无组织废气; 硫化氢; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; /; 0.06; mg/m3. 氨; 1.5; mg/m3. 臭气浓度; 20; 无量纲. 2、废水 本项目运营期生产废水依托厂区现有污水处理设施处理后进入洋县污水处理厂，现有污水处理站污水排放执行《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2间接排放标准限值，本项目运行后动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，标准值见表3-6。 表3-6 废水排放标准 序号; 污染物; 限值; 单位; 污染物排放监控位置. 1; pH值; 6-9; 无量纲; 企业废水总排放口. 2; 化学需氧量; 300; mg/L. 3; 五日生化需氧量; 70; mg/L. 4; 悬浮物; 70; mg/L. 5; 氨氮; 35; mg/L. 6; 总氮; 155; mg/L. 7; 总磷; 5; mg/L. 8; 动植物油; 100; mg/L. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，标准值见表3-7。 表3-7 运营期噪声执行标准 单位：dB（A） 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托现有厂房，施工期主要进行设备安装，在安装设备的过程中会产生噪声、设备包装材料、施工人员生活污水和材料设备运输产生的扬尘等。 1、施工期废气环境影响及污染防治措施 施工期废气污染主要是施工扬尘以及施工机械尾气，为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最低程度，根据《陕西省大气污染防治条例》《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（陕发〔2023〕4号）、《汉中市大气污染治理专项行动工作方案（2023-2027年）》（汉发〔2023〕7号）等文件规定要求，评价提出以下措施和要求： （1）施工废气污染防治措施 - 施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在建设工地出入口必须设置环境保护监督牌，标明扬尘治理措施、责任人及监督电话、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督。 - 加强施工车辆运输监管，杜绝超速、超高装载；运输车辆加蓬盖，工地现场车辆出入口应设置车辆自动冲洗装置，进出车辆装卸前先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。 - 施工场地内的车行道路采取硬化或者铺设礁渣、砾石或其他功能相当的材料，并辅以洒水、喷淋抑尘等措施。 - 应加强机械管理，使用符合国家标准的燃料，使用的施工机械及柴油电机应满足《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）中的相关要求。 建设单位施工过程必须达到“六个百分之百”标准要求，确保施工场界扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）排放限值要求，减缓施工扬尘对周围环境及周围保护目标的影响。 （2）燃油机械及运输车辆尾气 本项目施工机械主要为运输车辆，燃用柴油将会排放一定量的尾气，主要含NOx、烟尘、THC等污染物质。根据《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》（环大气〔2018〕179号），要求施工过程所用的施工机械和重型柴油车使用符合国六标准的柴油，禁止施工机械和运输车辆出现冒黑烟现象。 2、声环境保护措施 本项目主要设备噪声源强90dB(A）以上的施工机械主要有电钻等，仅在昼间施工。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时作业，为了进一步减少噪声对环境的影响，做出以下措施： （1）优化布局施工现场，避免在同一地点安排大量起重机械等高噪声施工设备，以避免局部噪声级过高；各种高噪声级机械布置在施工场地中央。 （2）厂房施工时应控制距离敏感点的距离，合理安排施工时间，禁止在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～6:00）施工。 （3）建设单位施工过程中选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，减少运行振动噪声。 （4）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，禁止建筑物料清运车辆进出工地高速行驶和鸣笛等。 （5）强化项目施工期间环境管理，提高施工机械化程度，缩短施工工期。严格控制施工车辆运行时段，避免进出场地造成道路堵塞；经过敏感点时，车辆应限速行驶、禁鸣喇叭，减少交通噪声对沿途敏感点的影响。 施工期对区域周围声环境影响较小且施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应处理措施后可减至最低，并将随着施工期的结束而消失。 3、水环境保护措施 施工期废水包括施工人员生活污水，依托厂区现有化粪池处理后排入洋县污水处理厂。 4、固体废物保护措施 施工期固体废物主要为施工废物以及施工人员生活垃圾。 施工废物如废包装材料、设备安装产生的废材料等应分类堆放、充分回收利用，其余不能回收利用的按环卫及城建部门要求送指定处理点集中处置，生活垃圾不得随意丢弃，统一收集后交环卫部门处理，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、废气源强核算及治理措施 本项目运营期废气主要为油炸膨化油烟、蒸米水蒸气和污水处理站恶臭。 （1）源强核算 1）油炸膨化油烟 本项目切好的锅巴薄片采用油炸锅进行油炸，油炸后取出脱油晾凉，年工作时间2400h。食用油选择上好的棕榈油，年使用棕榈油10t。根据同行业调查，油炸过程中的棕榈油平均挥发量为总耗油量的2.36%，油烟产生量为0.236t/a。 2）蒸米水蒸气 本项目黑米、香米在蒸车蒸煮过程中产生蒸煮废气，成分为水蒸气，不含污染物，直接经烟道引至屋顶排放。 - 3）污水处理设施恶臭气体 - 本次项目废水处理依托厂区现有一体化污水处理设施，处理工艺采用“预处理（格栅、沉淀）+厌氧生物处理+好氧生物处理”，污水处理设施运行过程中会产生恶臭气体，恶臭产生环节主要为调节池、厌氧生物处理池和污泥池等。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。经计算，本项目BOD5削减量为0.147t/a，则NH3、H2S产生量为0.0005t/a、0.000018t/a。 （2）治理措施及排放情况 1）油炸膨化油烟 在炸锅上方设集气罩+油烟净化器，配套风机风量10000m3/h，油烟产生浓度为9.83mg/m3，烟气净化效率≥85%，收集油烟通过油烟净化器处理后经高过屋顶的排气筒排放，油烟排放浓度1.48mg/m3，排放速率0.015kg/h。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。 - 2）污水处理设施恶臭气体 - 污水处理设施均为带盖密封结构，产生的恶臭气体通过“加盖+喷洒除臭剂”进行处理，除臭效率为60%，则NH3排放量为0.18kg/a，H2S排放量为0.007kg/a。属于无组织排放，排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建项目厂界标准限值要求，对周围大气环境影响较小。 （3）污染物排放量核算 1）有组织排放核算 本项目废气污染物有组织排放量核算见表4-1。 表4-1 本项目大气污染物有组织排放量核算表 排放口; 产污环节; 污染物; 污染物浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）; 国家或地方污染物排放标准. 标准名称; 最高允许排放浓度mg/m3. DA 001; 油炸膨化; 油烟; 1.48; 0.015; 0.0354; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001); 2.0. 2）无组织排放核算 表4-2 大气污染物无组织排放量核算表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 核算方法; 污染物产生量（kg/h）; 治理措施; 核算方法; 污染物 排放量（kg/h）; 排放时间/h; 标准 浓度（mg/m3）. 治理工艺; 是否为可行技术; 处理效率. 污水处理站; 污水处理构筑物; 氨; 产排污系数法; 0.00007; 加盖+喷洒除臭剂; 是; 60%; 物料衡算法; 0.000025; 7200; 1. 硫化氢; 0.0000025; 是; 60%; 0.000001; 0.03. （3）年排放量核算 表4-3 本次扩建项目大气污染物年排放量核算 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 油烟; 0.0354. 2; 硫化氢; 0.00018. 3; 氨; 0.000007. （4）非正常排放 本项目非正常工况按油烟净化器故障处理效率为0考虑，污染物排放情况见表4-4。 表4-4 本项目废气非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 油炸膨化; 油烟净化器故障; 油烟; 9.83; 0.1; 0.25; 1; 加强油烟净化器的维护、定期检修. 为避免非正常工况下污染物的超标排放，建设单位应加强废气处理系统的维护、定期检修。 4、废气监测计划 根据本项目废气排放特点，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）中相关要求，制定废气监测计划见表4-5。 表4-5 运营期废气监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA001; 油烟; 1次/半年; 《饮食业油烟排放标准（试行)》（GB18483-2001). 无组织 废气; 厂界上风向设1个参照点、下风向设3个监控点; 硫化氢、氨、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. - 二、废水 - 废水源强核算及治理措施 - 本项目运营期废水包括生活污水和生产废水。 - 生活污水 - 根据前文分析，本项目生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。参考《城市生活污水中污染物分类及处理性评价》（给水排水：Vol.30NO.92004；王晓昌，金鹏康，赵红梅，孟令八）中给出的生活污水水质监测统计平均值：生活污水中污染物浓度一般为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L、氨氮25mg/L，本项目生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂处理。 - 生产废水 - 根据水平衡分析，本项目生产废水主要为原料清洗废水、浸泡废水、设备清洗废水以及地面冲洗废水，生产废水产生量共1.92m3/d（576m3/a），以上生产废水依托厂区现有一体化污水处理设备处理（“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理”）后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂处理。 - 项目主要原料为黑米和香米，因此原料清洗废水和浸泡废水参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册1439其他方便食品制造行业系数手册》中即食米糊产污系数：COD 565.96g/t-产品，氨氮 12.54g/t、TP 16.26g/t，得出COD、氨氮、TP产生浓度分别为463.3mg/L、10.3mg/L、13.3mg/L；BOD5、SS、动植物油产生浓度参考同类型锅巴厂项目分别为320mg/L、450mg/L、110mg/L。 本项目废水源强核算及相关参数详见表4-6。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-6 废水污染源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 废水产生量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 核算 方法; 废水排放量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; COD; 类比分析法; 96; 350; 0.034; 厂区化粪池处理后通过市政管网排入洋县污水处理厂进一步处理。; 10%; 物料衡算法; 96; 315; 0.031; 2400. BOD5; 200; 0.019; 15%; 170; 0.016. SS; 300; 0.029; 30%; 210; 0.02. NH3-N; 25; 0.0024; 0%; 25; 0.0024. 生产废水; COD; 系数法; 576; 463.3; 0.267; 生产废水进入厂区现有一体化污水处理设施（“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理”）处理后通过市政管网排入洋县污水处理厂进一步处理。; 90%; 物料衡算法; 576; 46.33; 0.027; 2400. NH3-N; 10.3; 0.006; 70%; 3.09; 0.002. 总磷; 13.3; 0.008; 70%; 3.99; 0.002. BOD5; 类比法; 320; 0.184; 80%; 64; 0.037. SS; 450; 0.259; 80%; 90; 0.052. 动植物油; 110; 0.063; 80%; 22; 0.013. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、建设项目污染物排放信息 - （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-7 项目生产废水产排情况一览表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放口编号; 排放方式. 处理 能力; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术. 生产废水; COD; 180m3/d; 预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理; 90%; 是; DW001; 间接排放 （出水通过市政污水管网排入洋县污水处理厂进一步处理）. BOD5; 80%. NH3-N; 70%. SS; 80%. 总磷; 70. 动植物油; 80%. - （2）生产废水污染物排放执行标准 本项目生产废水依托厂区现有一体化污水处理设施处理后应满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2间接排放标准限值，动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，具体如下： 表4-8 生产废水污染物排放执行标准一览表 序号; 污染物; 限值; 单位. 1; pH值; 6-9; 无量纲. 2; 化学需氧量; 300; mg/L. 3; 五日生化需氧量; 70; mg/L. 4; 悬浮物; 70; mg/L. 5; 氨氮; 35; mg/L. 6; 总氮; 155; mg/L. 7; 总磷; 5; mg/L. 8; 动植物油; 100; mg/L. - （3）排放口基本情况及监测计划 表4-9 废水排放口基本情况及监测计划 - 排放口; - 废水排放量; - 排放去向; - 排放规律; - 监测计划. - 编号及名称; - 类型; - 地理坐标; - 监测点位; - 监测 - 因子; - 监测频次. - 生产废水排放口DW001; - 一般排放口; - 东经：107.5654 - 北纬：33.2188; - 576t/a; - 洋县污水处理厂; - 间接排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于冲击型排放; - 污水处理设施出水口; - pH值、COD、 BOD5 SS、 NH3-N、总氮、总磷; - 1次/半年. - 本项目废水监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）中相关要求制定. 3、废水污染治理措施可行性分析 （1）生活污水治理措施可行性分析 - 根据现场调查，厂区办公楼北侧已建设化粪池1座（容积约5m3），目前厂区生活污水排放量约1.5m3/d，本项目生活污水排放量为0.32m3/d，因此现有化粪池容积可满足本项目生活污水处理需求。根据调查，本项目厂区与市政污水管网已接通，因此本项目生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂可行。 - （2）生产废水治理措施可行性分析 1）现有污水处理设施工艺和规模可行性分析 根据建设单位提供资料，本项目厂区现有一体化污水处理设施1座，采用“预处理（格栅、沉淀）+厌氧生物处理+好氧生物处理”工艺，处理规模为180m3/d。现有项目满负荷工况下，污水处理站的实际水量110m3/d，本项目生产废水产生量为1.92m3/d，因此该污水处理设施规模能够满足生产废水处理需求。 污水处理工艺流程如下： ①预处理：生产废水经格栅、沉淀等预处理工艺去除悬浮物后进入调节池，进行水量、水质调节。 ②厌氧生物处理：采用升流式厌氧污泥床反应器（UASB），废水通过布水装置依次进入底部的污泥层和中上部污泥悬浮区，与其中的厌氧微生物进行反应生成沼气，气、液、固混合液通过上部三相分离器进行分离，污泥回落到污泥悬浮区，分离后污水排出系统。 ③好氧生物处理：本项目厌氧工艺后采用缺氧-好氧的A/O工艺，即将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起。在缺氧段异养菌将污水中的悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段异养菌将蛋白质等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3- 还原为分子态氮（N2），完成C、N、O在生态中的循环。 格栅 清洗废水、浸泡废水、设备清洗废水、地面冲洗废水 初沉池 调节池 厌氧生物处理 好氧生物处理 二沉池 洋县污水处理厂 污泥池 格栅 运至种植基地施肥 NaOH、 PAC、PAM 图4-1 本项目污水处理设施工艺流程图 根据建设单位提供的污水处理工艺设计，经核算，本项目生产废水经厂区一体化污水处理设施处理后能够满足洋县污水处理厂的进水水质要求。此外，本项目废水处理工艺也属于《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）“附录A 废水处理可行技术参考表”中所列工艺。 综上所述，本项目采用“预处理（格栅、沉淀）+厌氧生物处理+好氧生物处理”处理生产废水是可行。 - （2）排入洋县污水处理厂可行性分析 洋县污水处理厂位于县城以东天宁寺河西岸，洋州街道办东联村，占地面积约64.11亩，采用前置厌氧的氧化沟二级生化处理工艺，污水处理总规模为4万m3/d，其中一期处理规模为2万m3/d，二期处理规模为2万m3/d。一期污水处理工程于2013年5月正式建成投入运行，2021年进行提标改造；二期污水处理工程于2021年底建成投入运行，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 该污水处理厂收水范围为天宁寺河以西，至戚氏镇，本项目所在区域属于洋县污水处理厂收水范围。废水产生量为2.24m3/d，仅占洋县污水处理厂处理负荷的0.0056%，且项目区域污水管网完善，因此本项目生产废水和生活污水排入洋县污水处理厂进一步处理是可行的。 三、噪声 1、噪声源强 本项目建成运营后噪声主要来源于混料搅拌机、组合压片机、成型切片机、传送带、电热油炸锅、离心脱油机、撒料机、搅拌机、抽油烟机等设备，噪声源强约为65~85dB（A）。通过选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声等措施后，噪声可降低约15dB（A）。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4-10。 表4-10 主要设备噪声源强 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m. 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北. 生产 车间; 混料搅拌机; 80; 选用低噪声设备，置于生产车间内、基础减振、厂房隔声、加强设备维护保养; 25.6; 50; 1.2; 3.5; 18.1; 8.6; 4.9. 组合压片机; 80; 20.2; 49.7; 1.2; 8.9; 17.3; 3.3; 5.7. 成型切片机; 80; 22.2; 45.2; 1.2; 6.4; 13.0; 5.8; 10.0. 传送带; 70; 19.2; 44.7; 1.2; 9.3; 12.2; 2.8; 10.8. 电热油炸锅; 65; 25.5; 44.8; 1.2; 3.1; 12.9; 9.1; 10.1. 离心脱油机; 70; 23.5; 43.5; 1.2; 4.9; 11.4; 7.3; 11.6. 撒料机; 75; 20.3; 41.7; 1.2; 7.9; 9.3; 4.3; 13.6. 拌料机; 75; 25; 41.8; 1.2; 3.3; 9.9; 8.9; 13.1. 抽油烟机; 75; 25.5; 46.1; 1.2; 3.2; 14.2; 9.0; 8.8. 表4-10 主要设备噪声源强（续表） 建筑物名称; 声源 名称; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离m. 生产车间; 混料搅拌机; 71.9; 71.7; 71.7; 71.8; 连续; 20; 51.9; 51.7; 51.7; 51.8; 1. 组合压片机; 71.7; 71.7; 71.9; 71.8; 20; 51.7; 451.7; 51.9; 51.8; 1. 成型切片机; 71.8; 71.7; 71.8; 71.7; 20; 51.8; 51.7; 51.8; 51.7; 1. 传送带; 61.7; 61.7; 62.0; 61.7; 20; 41.7; 41.7; 41.0; 41.7; 1. 电热油炸锅; 56.9; 56.7; 56.7; 56.7; 20; 36.9; 36.7; 36.7; 36.7; 1. 离心脱油机; 61.8; 61.7; 61.8; 61.7; 20; 41.8; 41.7; 41.8; 41.7; 1. 撒料机; 66.7; 66.7; 66.8; 66.7; 20; 46.7; 46.7; 46.8; 46.7; 1. 拌料机; 66.9; 66.7; 66.7; 66.7; 20; 46.9; 46.7; 46.7; 46.7; 1. 抽油烟机; 66.9; 66.7; 66.7; 66.7; 20; 46.9; 46.7; 46.7; 46.7; 1. 备注：表中坐标以厂界中心（107.565582，33.219448）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 2.噪声预测 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测选用点源模式。具体模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 A.声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算： Lp2=Lp1−（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 B.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时Q=1；当放在一面墙的中心时Q=2；当放在两面墙夹角处时Q=4；当放在三面墙夹角处时Q=8； R—房间常数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 C.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1iT—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 D.在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2iT—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1iT—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 E.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw=Lp2T+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积S处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2T—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ②室外声源计算方法 A.如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源处于半自由声场，室外点声源对预测点的噪声声压级影响值dB（A）为： Lpr=Lw−20lgr-8 式中：Lpr—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 B.拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti —在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 3、预测结果 本项目属于改建项目，因此厂界噪声评价以贡献值叠加背景值后的预测值作为评价量。项目仅昼间运行，夜间不运行，故本次评价仅对昼间噪声进行预测。项目建成运营后厂界四周噪声预测结果见表4-11。 表4-11 本项目厂界和敏感点处噪声预测结果 单位：dB（A） 位置; 最大值点空间相对位置/m; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准限值; 达标情况. X; Y; Z; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 厂界东侧; 30.8; 45.7; 1.2; 48.4; 56; 56.7; 60; 达标. 厂界南侧; -32.3; -64.7; 1.2; 21.4; 55; 55; 60; 达标. 厂界西侧; -0.3; -0.5; 1.2; 32.2; 57; 57; 60; 达标. 厂界北侧; 21.4; 43; 1.2; 48.8; 53; 54.4; 60; 达标. 厂界东侧居民点; 31.1; 45.6; 1.2; 48.1; 55; 55.8; 60; 达标. 厂界西侧居民点; -0.4; -0.55; 1.2; 32.0; 55; 55; 60; 达标. 厂界南侧居民点; -32.1; -64.9; 1.2; 21.2; 56; 56; 60; 达标. 由上表预测结果可知，在采取噪声控制措施后，项目厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，敏感点昼间声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，因此项目运营期噪声对周围声环境影响较小。 - 4、降噪措施 为进一步减小项目运营期噪声对周围环境的影响，环评建议企业采取以下措施： （1）拟对设备采取隔振、基础减震、消声等措施； （2）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，防治措施可行； （3）对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源，防治措施可行。 5、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期噪声监测计划见表4-12。 表4-12 运营期噪声监测计划一览表 污染源; 监测点; 点位 数量; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 4个; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物环境影响及保护措施 1、产生及处置情况 本项目运营期固体废物主要包括一般工业固体废物和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 1）废油脂、油滤渣 项目使用优质的棕榈油对锅巴片进行油炸，每次油炸后，棕榈油冷却过滤进入回油箱内，由此将产生油滤渣，产生量约1t/a；为保证产品质量，棕榈油经几次复用后需要定期更换，产生的废油脂约5.0t/a；根据废气产排放量分析，油烟净化器收集油脂量约为0.2t/a；油滤渣和废油脂分别收集后定期交有资质的油脂回收处置。 2）食品残渣 本项目在压制、切片、包装等工序产生食品残渣，食品残渣产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册1439其他方便食品制造行业系数手册》中即食米糊产污系数：11.2kg/t-产品，为1.12t/a，外售给饲料厂综合利用。 3）废包装材料 项目包装区产生的废包装材料有纸箱、塑料包装袋、包装绳等，产生量约1.0t/a，经收集后外售给当地废旧资源回收公司。 - 污泥 - 本项目生产废水经一体化污水处理设施处理，处理过程中会产生污泥，通过类比，本项目污泥产生量约0.02t/a，定期清运至种植基地施肥。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员10人，人均生活垃圾按0.38kg/人·d计算，年生产300天，则职工生活垃圾产生量为3.8kg/d（即1.14t/a）。经垃圾桶集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 对于固体废物的处理处置，需按照其性质采取相应的污染防治措施，本项目固体废物污染源强核算结果及相关参数详见表4-13。 表4-13 本项目固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固体废物名称; 固废 属性; 产生情况; 处置措施; 最终 去向. 核算 方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 油炸膨化; 废油脂、废油渣; 一般工业固体废物; 类比法; 6.2; 资质单位回收处置; 6.2; 资质单位. 压制、切片、包装; 食品残渣; 产污系数法; 1.12; 集中收集后运至周边中药材种植基地堆肥; 1.12; 饲料厂. 拆包、包装; 废包装材料; 类比法; 1.0; 1.0; 物资回收公司. 污水 处理; 污泥; 类比法; 0.02; 0.02; 种植基地. 办公 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 1.14; 垃圾桶收集，环卫部门统一清运处理; 1.14; 集中 处理. 2、环境管理要求 本项目一般固体废物的贮存管理要求应注意以下几点： （1）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 （2）生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。 （3）废油脂、油滤渣必须交有资质的专业油脂回收公司处置，不得外售给地沟油公司。 综上所述，本项目固体废物经采取上述治理措施后对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤 本项目建成后生产厂房全封闭，地面硬化，排放的废气污染物主要为油烟，沉降后对土壤及地下水产生影响较小。可能影响地下水和土壤的物质为废油脂和原料棕桐油，分别一般固废暂存间和原料库。非正常情况下，防渗层破裂，可能会导致污染物下渗影响土壤、地下水环境，运营期应加强环境管理、定期对一般固废暂存间和原料库等进行巡查维护，避免非正常情况对土壤地下水环境造成不良影响。 - 参照《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25号）、《地下水污染源防渗技术指南（试行）》，并结合项目区域地层岩性和各单元构筑方式、污染物性质等，本次评价要求建设单位根据防渗分区原则，将厂区内按各功能单元所处位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同区域提出以下防渗要求： - ①重点防渗区：主要为原料库和一般固废暂存间，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s； - ②一般防渗区：主要包括生产车间，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s； ③简单防渗区：项目区除重点防渗区和一般防渗区及绿化用地以外的其他区域，对于此类区域，地面采取混凝土进行一般硬化即可。 综上所述，只要项目在做好相应防渗漏措施，加强环境管理的基础上，项目运营期不会对地下水、土壤产生明显的不利影响。 六、生态 本项目占地范围内不涉及生态环境保护目标，对生态环境影响较小。 七、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本次扩建项目不涉及环境风险物质的储存和使用。 八、环保投资 本项目总投资2048万元，其中环保投资17.5万元，环保投资占总投资的比例为0.85%，环保投资估算清单见下表4-14。 表4-14 环保设施投入估算表 污染类别; 污染工序; 污染物; 污染治理措施; 投资估算 （万元）. 废气治理; 油炸膨化; 油烟; 安装集气罩+油烟净化器+专用烟道; 5.0. 蒸米水蒸气; 水蒸气; 排气筒; 0.5. 废水治理; 原料清洗废水; 全部收集后排入厂区现有污水处理设施处理，处理达标后通过市政污水管网排入洋县污水处理厂处理; 0. 浸泡废水. 设备清洗废水. 地面冲洗废水. 生活污水; 化粪池（依托现有）; 0. 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪设备，置于封闭厂房内；设备基座采用减振基座; 6.0. 固废; 废油脂、废油渣; 厂区设置一般固废暂存间，使用塑料桶分别暂存废油脂和油滤渣，定期交有废油脂处置资质的专业公司处置; 3.0. 食品残渣; 一般固废暂存间暂存，外售给饲料厂; 0.5. 废包装材料; 定期外售物资回收公司; 0.5. 污泥; 污泥; 依托现有污泥贮存和运输，运至种植基地施肥; 0. 生活垃圾; 依托厂区现有垃圾桶，交由环卫部门处置; 0. 环境管理与监测; 制定监测计划，定期开展监测，加强日常运营管理; 2.0. 合计; 17.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油炸膨化废气排放口DA001 | 油烟 | 油烟净化器+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 蒸米水蒸气 | / | 引至屋顶排放 | / |
|  | 污水处理站恶臭 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 污水处理站采用一体化封闭式设计、定时喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 | 污水处理站（“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理”） | 《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）表2间接排放标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 低噪设备、隔声、基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 废油脂、废油渣 | 交有资质单位回收处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 食品残渣 | 外售饲料厂； |  |
|  |  | 废包装材料 | 外售物资回收单位综合利用 |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 运至种植基地施肥 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置。 |  | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，生产车间地面硬化，一般固废暂存间和原料库按照要求落实相关防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目不涉及环境风险物质 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）设置专人或兼职环境管理人员，负责日常环保管理工作。 （2）根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）中相关要求，本项目建设完成后应当按照该条例规定办理排污许可手续。 （3）排污口规范化 根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《排污口规范化整治技术要求》等相关规定，对本项目排污口提出如下要求： 1）废气排放口 对厂区排气筒进行编号并设置标志，排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口及采样平台，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。采样口必须设置常备电源。 2）固定噪声排放源 噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 3）固体废物贮存（处置）场 危险废物的贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，其贮存和转运按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求进行。 4）设置标志要求 各污染物排放口应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 - 工程竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境主管部门规定的程序，对项目进行自主环保验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策及相关规划，选址可行。在正常生产情况下，项目采取的污染防治措施有效可行，只要建设单位在严格落实污染防治措施的基础上，污染物能够达标排放，对周围的环境影响较小，从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表     单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | / | / | / | 0.0354t/a | / | / | / |
|  | 氨 | / | / | / | 0.00018 | / | / | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.000007 | / | / | / |
| 废水 | COD | 0.81 | / | / | 0.058/a | / | 0.868t/a | / |
|  | BOD5 | 0.18 | / | / | 0.053t/a | / | 0.233t/a | / |
|  | NH3-N | 0.014 | / | / | 0.044t/a | / | 0.058t/a | / |
|  | SS | 0.96 | / | / | 0.072t/a | / | 1.032t/a | / |
|  | 总磷 | 0.009 | / | / | 0.002t/a | / | 0.011t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.013t/a | / | 0.013t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废油脂、废油渣 | 0 | / | / | 6.2t/a | / | 6.2t/a | / |
|  | 食品残渣 | 0 | / | / | 1.12t/a | / | 1.12t/a | / |
|  | 废包装材料 | 12 | / | / | 1.0t/a | / | 13t/a | / |
|  | 污泥 | 40 | / | / | 0.02t/a | / | 40.02t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①