- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     洋县卫校附设医院扩建项目

建设单位（盖章）：     洋县卫校附设医院

编制日期：           二零二五年九月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洋县卫校附设医院扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王晓宏 | 联系方式 |  | 139 9260 9605 |
| 建设地点 | 陕西省汉中市洋县洋州街道办事处朝阳路380号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （107度32分59.091秒，33度13分11.566秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 |  | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生108医院841－其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洋县审批服务局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10 |  | 环保投资（万元） | 1 |
| 环保投资占比（%） | 10 |  | 施工工期 | 2022年3月—5月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：仅增加床位数，不涉及土建工程，于2022年扩建完成，已过两年追诉期，无需处罚 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 医院整体占地3808.3m2，本次扩建项目不涉及土建工程，不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于该目录中鼓励类“三十七、卫生健康”中“1、医疗卫生服务设施建设”；本项目不在《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）之列。因此，项目满足国家及地方产业政策。 2.“三线一单”符合性分析 （1）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）规定，政策相符性分析如下： 表1-1 项目“三线一单”相符性分析 强化“三线一单”约束作用; 内容; 本项目环评情况; 结论. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于洋县洋州街道办事处朝阳路，经与“三线一单”比对，项目范围内不涉及生态红线区域; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 项目所在区域的环境空气质量较好，项目在运营期采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显不利影响，不会突破环境质量底线; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目位于洋县洋州街道办事处朝阳路，属于医疗卫生服务业，不属于高能耗和高水耗项目，未突破能源、水、土地等资源“天花板”; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 项目不属于《陕西省汉中市洋县重点生态功能区产业准入负面清单》中规定的禁止类和限制类开发项目; 符合. - （2）与《汉中市人民政府办公室关于印发2023年汉中市生态环境分区管控调整方案的通知》的符合性 - 2024年12月30日，汉中市人民政府办公室发布了《关于印发2023年汉中市生态环境分区管控调整方案的通知》（汉政办函〔2024〕23号）。根据更新的汉中市生态环境准入清单，结合陕西省“三线一单”数据应用管理平台（V1.0）分析，本项目位于陕西省汉中市洋县重点管控单元2。具体分析内容见下表： ①一图 图1-1 项目与陕西省“三线一单”数据应用管理平台对照示意图 ②一表 表1-2项目与汉中市生态环境准入清单相符性分析 章节; 内容; 本项目环评情况; 结论. 1.总体要求; 空间布局约束; 1.以汉台、南郑、城固为主，重点推进产业发展、城乡建设、设施配套，形成经济发展、人口承载的核心圈。 2.以汉台、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、略阳、留坝、佛坪秦岭保护区域为主，以保护中央水塔为核心，以生态修复为抓手，全面加强水土保持、水源涵养、生物多样性保护，构筑汉中盆地北部的生态屏障。 3.以南郑、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、镇巴巴山保护区域为主，全面加强生态空间、保护和修复，维护生物多样性，构筑汉中盆地南部的生态屏障。 4.以汉江为轴线，统筹推进城镇建设、园区布局，重点发展绿色工业、特色农业、生态旅游等产业。 5.严控“两高”项目准入。 6.在汉江、嘉陵江两岸建设工业项目，应符合《中华人民共和国长江保护法》相关规定。; 本项目为医疗卫生服务业，不属于工业项目；根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号）可知，不属于“两高”项目。; 符合. 污染排放管控; 1.控制温室气体排放：调整优化能源结构，打造低碳产业布局。 2.固体废物污染防治：推动以尾矿、粉煤灰、冶炼渣、工业副产品石膏等大宗工业固体废物为重点的综合利用。 3.工业源污染治理：持续推进工业污染源减排，完成全市钢铁、建材等行业超低排放改造，规范金属矿采选、非金属矿物制品等行业颗粒物排放管理。 4.新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，落实区域削减要求。; 本项目不属于两高行业，运营期废水、废气以及固废均采取对应的污染防治措施，废水经自建污水处理站处理后经市政污水管网排入洋县城市污水处理厂处置。废气处理后达标排放；固废按照属性，交由对应的单位进行合理处置。; 符合. 环境风险防控; 1.坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。 2.加强饮用水水源地环境风险管控。 3.加强土壤污染重点监管单位排污许可管理，严格控制有毒有害物质排放，落实土壤污染隐患排查制度。; 本项目选址不涉及饮用水水源地，项目在采取各项风险防范措施后，可降低环境风险。; 符合. 资源利用效率要求; 1.完善节能减排约束性指标管理，加强钢铁、水泥、有色金属冶炼等高能耗行业能耗资源管控，大力实施锅炉窑炉改造、能量系统优化、余热余压利用等节能技术改造。 2.严格实行水资源总量和强度控制，建设高效节水灌溉示范区，强化钢铁、化工等高效率耗水行业生产工艺节水改造和再生水利用。实施雨水和中水回用工程。; 本项目为医疗卫生服务业，满足国家、地方清洁生产相关要求及相关的行业规范和标准要求；项目废水经自建污水处理站处理后排入洋县城市污水处理厂处置。; 符合. 区（县）; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/长度; 项目内容; 符合性. 洋县; 陕西省汉中市重点管控单元2; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境城镇生活污染重点管控区：加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡接合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。; 3808.3m2; 本项目为医疗卫生服务业，不属于工业项目；根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号）可知，不属于“两高”项目，不属于涉水重点行业。废水经自建污水处理站处理后经市政污水管网排入洋县城市污水处理厂处置。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。; 项目废水经自建污水处理站处理后经市政污水管网排入洋县城市污水处理厂处置。; 符合. 资源利用效率要求; 高污染燃料禁燃区：1.禁燃区内禁止销售煤炭等高污染燃料。 2.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的燃用高污染燃料的设施，应当在市政府规定的期限内改用电、管道天然气、液化石油气等清洁能源；燃用生物质成型燃料的，必须配备专用锅炉，并安装高效除尘设施。 3.禁燃区范围内不具备天然气使用条件的居民户实行电能等清洁能源替代，餐饮服务经营场所应当全面使用清洁能源。 4.禁燃区内除火力发电企业机组外，禁止任何单位燃用散煤等高污染燃料。 5.2025年底前完成市中心城区高污染燃料禁燃区内农业领域燃煤设施清洁能源替代，2027年底前完成全市高污染燃料禁燃区内农业领域燃煤设施清洁能源替代。; 本项目为医疗卫生服务业，不销售煤炭等高污染燃料，不涉及高污染燃料的设施；本项目食堂使用甲醇和电能等清洁能源。; 符合. ③一说明 根据图1-1和表1-2中对比结果可知，本项目符合汉中市生态环境管控单元相关要求。 3.与省、市、县区“十四五”生态环境保护规划的符合性分析 表1-3 本项目与省、市、县区“十四五”生态环境保护规划的符合性一览表 相关政策; 内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 加强医疗废物处置与应急能力建设。指导督促各市（区）加快医疗废物处置设施建设，对难以稳定运行的处置设施实施升级改造或淘汰后新建，推进医疗废物集中处置设施布局优化。各县（市、区）完善医疗废物收集转运处置体系并覆盖农村地区，强化医疗废物处置全过程监管，做到源头分类、规范消毒、应收尽收，逐步实现三级以上医疗机构医疗废物管理信息化。; 根据现场调查并求证院方负责人可知，运营期内产生的医疗废物均妥善保存于现有医废暂存间内，并定期交由汉中市医疗废物处理有限公司进行处置。院方针对医废的处理措施有利于完善区域医疗废物收集、处置体系，符合相关生态环境保护规划要求。; 符合. 《汉中市“十四五”生态环境保护规划》（汉政办发〔2021〕54号）; 加强医疗废物处置与应急能力建设。推动医疗废物处置设施建设，提升医疗废物收集转运处理能力。各县区完善医疗废物收集转运处置体系并覆盖农村地区，强化医疗废物处置全过程监管做到源头分类、规范消毒、应收尽收，逐步实现三级以上医疗机构医疗废物管理信息化。. 《洋县“十四五”生态环境保护规划》; 加强医疗废物处置与应急能力建设。完善医疗废物收集转运处置体系并覆盖农村地区，强化医疗废物处置全过程监管，疫情防控废物做到源头分类、规范消毒、应收尽收。完善医疗废物处置应急预案，建立医疗废物协同应急处置设施清单，完善处置物资储备体系，切实做好新冠肺炎疫情防控保障工作。到2025年，医疗废物安全处置率达到100%。. 4.项目与相关政策符合性分析 表1-5 项目与相关政策、规划的符合性分析 文件; 管控纬度; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”卫生健康事业发展规划》（陕卫发 〔2022〕14号）; 提高医疗服务质量和安全水平 加强医疗质量管理。进一步完善医疗质量管理与控制体系，完善覆盖主要专业和重点病种的质控标准，强化医疗质量安全核心制度，推动医疗质量持续改进。完善全省医疗机构感染监测体系，逐步将基层医疗卫生机构纳入医院感染监测体系。; 本项目的实施可提升医院住院服务能力，推动医疗质量改进。; 符合. 《汉中市“十四五”卫生健康事业发展规划》（汉卫发〔2023〕3号）; 实施县级医院服务能力提升工程。推进县级医院标准化、规范化建设，重点提升住院服务能力、远程医疗服务能力和重大疾病诊疗能力。. 《陕西省“十四五”医疗废物收集处置能力建设规划》（陕环发〔2022〕34号）; 具有住院病床的医疗卫生机构应建立专门的医疗废物暂存库房；不设住院病床的医疗卫生机构，当难以设置独立的医疗废物暂存库房时，应设立专门的医疗废物专用暂存柜（箱）。医疗废物暂存库房和暂存柜（箱）应符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的规定。 医疗废物暂存库房选址必须与生活垃圾存放地分开，必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。医疗废物暂存库房避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件，地面和1.0米高的墙裙需进行防渗处理。按规定设置危险废物和医疗废物警示标识，应有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。暂时贮存病理性废物的，应当具备低温贮存或者防腐条件。; ①本项目单独设有医废暂存间，已与生活垃圾存放地分开，已与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开；医院按照后文提出的整改措施后，符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的规定。 ②本项目医疗机构废弃物分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运。; 符合. 《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）; 加强源头管理 医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。充分利用电子标签、二维码等信息化技术手段，对药品和医用耗材购入、使用和处置等环节进行精细化全程跟踪管理，鼓励医疗机构使用具有追溯功能的医疗用品、具有计数功能的可复用容器，确保医疗机构废弃物应分尽分和可追溯。 做好医疗废物处置 医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。要按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。; 符合. 5.选址可行性分析 （1）项目位于汉中市洋县洋州街道办事处朝阳路（附图1），在医院原有用地范围内实施，本次扩建项目不涉及土建工程，不新增占地。 （2）项目周边为东街社区住户，不存在对院内诊疗环境有影响的外界因素。 （3）医院不收治恶性传染疾病患者，因此不涉及传染病治疗等因素对外界环境的影响。 （4）项目所在地水电齐全，交通便利，便于病人的就诊以及门诊工作的正常进行；用地范围不涉及自然保护区、风景名胜区等重大环境敏感区，项目不在生活饮用水水源保护区内，不属于国家相关法律、法规划定的禁止建设区域。 综上所述，项目选址从环保角度分析是可行的。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来及概况 洋县卫校附设医院前身为洋县卫校诊所，为洋县卫校职工何天德（现为洋县卫校附设医院法人）于2006年创办并经营。该医院定位为集医疗、预防、科研为一体的医院。原有医务人员120人，批准床位80张，门诊接待量约82人/d。主要建设内容由住院综合楼、门诊医技楼、门诊房等主体工程，后勤附属楼等辅助工程以及配套的公用工程与相应的环保工程组成。设置科室主要包括：预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/疼痛科/医学检验科/中医科/中西医结合科。2016年取得《汉中市环境保护局关于洋县卫校附设医院综合楼建设项目环境影响报告书的批复》（汉环批字〔2016〕54号），2018年由原洋县环境保护局（现汉中市生态环境局洋县分局）验收（洋环验字〔2018〕2号）。2020年7月28日取得排污许可证，编号91610723MA6YP7T25X001W。 项目竣工环保验收后，于2022年床位数扩建至109张，并于2022年12月13日取得执业许可证。扩建过程中仅增加床位数，原有构筑物维持不变，不涉及土建工程；医院扩建工程内容已完成，现有门诊接待量约110人/d，医护人员128人。 本报告表不包含对电磁辐射类及放射线类设备设施的环境影响评价。在新建或购置安装《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）中规定的豁免水平以上的电磁辐射体时，必须另行进行环境影响评价并向审批部门报批。 项目建设内容组成详见表2-1。 表2-1 项目组成表 名称; 原有工程内容及规模; 扩建内容; 备注. 主体工程; 住院综合楼; 位于院内西南侧，1栋，共7F，钢筋混凝土结构，占地面积约800m2；建筑面积3940.05m2。1F设检验、药房、收费及理疗室等；2～5F为住院部，共设病床80张；6F设手术室和透析室；7F为综合行政办公用房。; 病床增加29张，原有建筑面积不变; /. 门诊医技楼; 位于综合楼西北侧，1栋，共3F，建筑面积约432m2。1F设核磁共振室；2F为影像科及妇产科门诊；3F设临时休息室5间，供医生临时休息。; /; /. 门诊部; 1F砖砌结构，建筑面积约350m2。位于综合楼北侧，沿东北侧场界呈L形分布，设门诊10间。; 门诊人数增加，原有建筑面积不变; /. 辅助 工程; 食堂; 位于综合楼东侧，2F，建筑面积约200m2，内设有职工食堂，每天用餐人数约50人。食堂采用电和甲醇作为能源。; 每天用餐人数增加约30人，原有建筑面积不变; /. 洗衣房; 洗衣房设置于综合楼东南侧，仅用于本院织物洗涤，消毒方式采用84消毒液消毒。; 洗衣量增加，原有建筑面积不变; /. 输液室; 位于住院综合楼南侧，1F，用于日常病人输液。; /; /. 公用 工程; 给排水; 给水水源来自供水管网；雨污分流，污水由自建污水处理站处理后经市政管网排至洋县城市污水处理厂处置。; 废水量增加，处置方式与现有工程保持一致; 依托现有污水处理站. 供热; 院内不集中供热，室内采用空调制热、制冷。; /; /. 供电; 由市政供电线路提供。; /; /. 环保工程; 废水; 医院综合污水经自建污水处理站（120m3/d）处理后排入洋县城市污水处理厂，经深度处理后达标排放。; 废水量增加，处置方式与现有工程保持一致维持不变，废水处理工艺为“化粪池+沉淀池+过滤池+定量池+接触池+次氯酸钠消毒”; 依托现有污水处理站. 废气; ①污水处理站废气：项目采用地埋式污水处理站，污水处理系统臭气采用定时喷洒除臭剂，定时消毒； ②食堂餐饮废气经油烟净化设施处理后高于屋顶排放；; 废气量增加，处置方式与现有工程保持一致维持不变; 依托现有处置措施. 固体废物; 医疗废物：院内已设置医废暂存间1间（5m3），分类收集预处理后暂存于医疗废物暂存间，其中感染性废物、损伤性废物等医疗废物统一运往汉中市医疗废物处理有限公司进行处理；药物性废物和化学性废物交由有危险废物处置资质单位定期处理。; 医废量增加，处置方式与现有工程保持一致维持不变; 依托现有医废暂存间. 特殊废水经专用容器收集暂存后，定期交由有危险废物处置资质单位处理。; 危废量增加，处置方式与现有工程保持一致维持不变; 新增危废贮存库. 污泥：污水处理站的污泥消毒处理后委托有危险废物处置资质单位清运并最终处置。. 未被感染的一次性废输液瓶（袋）分类收集储存后交由有资质的相关单位回收利用。; 未被感染的一次性废输液瓶量增加，处置方式与现有工程保持一致维持不变; 依托现有一般固废暂存间. 生活垃圾设垃圾桶分类收集后送至就近的垃圾收集点，最终由环卫部门清运至当地垃圾填埋场填埋处理。; 生活垃圾增加，处置方式与现有工程保持一致维持不变; /. 噪声; 各类高噪声设备设置在设备间内，选用低噪声型号；各类泵座下设置橡胶隔振器、金属弹簧隔振器或弹性衬垫材料；加强院内车辆管理、临路一侧的房间安装双层隔声窗。; /. 防渗措施; 院内污水管道采用U-PVC材质、污水处理站主要构筑物采用钢砼结构；新建危废贮存库应设置防渗层，防渗性能应与6.0m 厚粘土层（渗透系数1.0×10～7cm/s）等效。; /. 风险防范措施; （1）氧气瓶存放场所设置严禁烟火标志，氧气瓶应远离热源和电器设备存放，存放场所应满足相应防火要求。 （2）规范医疗废物收集和暂存措施。 （3）加强污水处理站的日常运行管理，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 （4）消毒剂储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （5）柴油储存于阴凉、通风的库房；远离火种、热源。保持容器密封；应与易（可）燃物等分开存放，切忌混储；储存区备有泄漏应急处理设备。 （6）定期清掏污水池内污泥，外运前须消毒处理，同时污泥清掏前应提前在污水处理设施周围设置告示牌，公示清掏时间。 （7）将酒精保存在阴凉、避光处，远离火种、热源，保证其密闭性、防止破损。 （8）甲醇储存于不锈钢材质中的贮存柜内，院方日常做好防渗、防漏、防火措施，同时安装泄漏检测报警器，加强日常管理。; /. 2.项目主要设施设备 本次扩建仅为床位数及床位配套设施增加29套，同时新增了干式免疫荧光分析仪、离心机等设备，本次按照全院设备给出。本项目主要设备见表2-2。 表2-2 项目主要设备表 序号; 设备名称; 型号; 扩建前数量; 扩建后数量; 变化量. 1; 磁共振成像仪; BTI-030; 1台; 0; 0. 2; 激光打片机; 5950; 1台; 0; 0. 3; 彩色超声诊断仪; ivstar300; 2台; 0; 0. 4; 数字心电图机; GCG-2303B; 1台; 0; 0. 5; 电子胃镜; /; 1台; 0; 0. 6; 麻醉机; 深圳迈瑞; 1台; 0; 0. 7; 多功能手术床; 深圳迈瑞; 1台; 0; 0. 8; DR成像仪; 中科-ZKML; 1台; 0; 0. 9; 全自动生化仪; KHB-360; 1台; 0; 0. 10; 尿沉渣仪; KV--1000; 1台; 0; 0. 11; 半自动生化仪; TC6030; 1台; 0; 0. 12; 发光分析仪; 泰格科信; 1台; 0; 0. 13; 全自动凝血分析仪; RAC-020; 1台; 0; 0. 14; 湘仪离心机; TDZ4-WS; 1台; 0; 0. 15; 电脑中频治疗仪; XYZP-1P; 1台; 0; 0. 16; 牵引床; YHZ-200; 1台; 0; 0. 17; 体外冲击波碎石机; BYS; 2台; 0; 0. 18; B超超声诊断仪; PL2018C; 2台; 0; 0. 19; 血液透析机; 4008SBASIC; 4台; 0; 0. 20; 血滤机; ONLINEPLUS; 1台; 0; 0. 21; 医用臭氧仪; JZ-200; 1台; 0; 0. 22; C型高频X射线机; JZ-06; 1台; 0; 0. 23; 手术床; HYNASE1000; 1台; 0; 0. 24; HYLED手术无影灯; HYLSD760/730; 2台; 0; 0. 25; 臭氧治疗仪; WMB1300084; 1台; 0; 0. 26; 瑞腾雾化机; RJ-202; 2台; 0; 0. 27; 旋磁光子热疗仪; ZQ-108; 1台; 0; 0. 28; 床位及配套设施; /; 80张; 109张; +29张. 29; 干式免疫荧光分析仪（试剂投放）; FLI-600; 0; 1台; +1台. 30; 免疫荧光分析仪（试剂投放）; B10T-YG-I型; 0; 2台; +2台. 31; 离心机; TDZ4-WS; 0; 1台; +1台. 32; 电解质; m-900; 0; 1台; +1台. 3.项目主要药品、材料、能源消耗 本项目主要药品、材料、能源消耗见表2-3. 表2-3主要药品、材料、能源表 序号; 药品/耗材名称; 扩建前年用量; 扩建后年用量; 变化量. 1; 头孢拉定胶囊; 1535粒; 1635粒; +100粒. 2; 注射用头孢噻肟钠; 265瓶; 286瓶; +11瓶. 3; 阿莫西林胶囊; 5000粒; 5712粒; +712粒. 4; 布洛芬缓释胶囊; 207盒; 307盒; +100盒. 5; 对乙酰氨基酚滴剂（30mL）; 1瓶; 1瓶; 0. 6; 一次性注射器（1mL）; 3500个; 4000个; +500个. 7; 一次性注射器（50mL）; 800个; 1000个; +200个. 8; 碘伏（100mL）; 250瓶; 260瓶; +10瓶. 9; 一次性输液器; 22000个; 24000个; +2000个. 10; 一次性雾化器; 750个; 800个; +50个. 11; 静脉留置针; 2200个; 2400个; +200个. 12; 酒精（500mL）; 110瓶; 120瓶; +10瓶. 13; 一次性静脉采血管、针; 13000个; 14000个; +1000个. 14; 外科口罩; 6000个; 7000个; +1000个. 15; 其他药品及辅助药品; 若干，根据需要购买，药房暂存; 若干，根据需要购买，药房暂存; /. 16; 水; 12775m3; 16257.1m3; 3482.1m3. 17; 医用棉签; 2700包; 2800包; +100包. 18; 柴油; 0.05t; 0.05t; 0. 19; 84消毒液（500mL）; 260瓶; 300瓶; +40瓶. 20; 氧气（12L）; 30瓶; 40瓶; +10瓶. 21; 医用胶布; 1450卷; 1500卷; +50卷. 22; 一次性针灸针; 5000板; 6000板; +1000板. 23; 次氯酸钠; 50kg; 50kg; 0. 24; 甲醇（仅厨房内1个不锈钢贮存箱，0.4m3/箱）; 5m3; 8m3; +3m3. 4.医院门诊接待量 根据院方运营期统计资料，医院扩建后门诊接待量约110人/d，扩建后床位数增至109张。 5.劳动定员及工作制度 根据医院负责人介绍，医院增加床位数后医护人员共计128人；年运行365天，改扩建前工作制度不变。 6.院区平面布置 出入口位于院区北侧，住院综合楼位于院内西南侧，门诊医技楼位于综合楼西北侧，门诊部位于综合楼北侧，沿东北侧场界呈L形分布，输液室位于住院综合楼南侧；食堂位于综合楼东侧，洗衣房设置在综合楼东南侧；医废暂存间、一般固废暂存间位于食堂南侧；医院自建污水处理站位于院内东侧。项目功能分区明确，交通便利，具有布局的合理性。项目平面布置图见附图2。 7.项目水平衡 （1）供水 本项目由市政给水管网供水。 （2）排水 本项目室外排水采用雨、污分流制排水系统，室内排水采用污、废合流制排水系统。院方综合废水进入自建污水处理站处理达标后接入市政污水管网，并进入洋县城市污水处理厂进一步处理。 按照水质不同，污水类别可分为一般医疗废水、生活污水、洗衣废水、其他用水和不可预见用水；特殊废水（化验室废液、检验科废水）纳入危险废物管理，暂存于医废暂存间内交由有危废处置资质单位定期清运并最终处理。 ①住院、门诊医疗废水 根据医院现有用水情况，医疗用水量约为17m3/d（6205m3/a），医疗废水量为14m3/d（5110m3/a）。 ②医护人员生活污水 根据医院现有用水情况，工作人员生活用水量为19m3/d（6935m3/a），医护人员生活污水量为15m3/d（5475m3/a）。 ③洗衣房用水 根据医院现有用水情况，本项目洗衣房用水量约为4.5m³/d（1642.5m3/a），本项目洗衣房废水量约为4m³/d（1460m3/a）。 ④其他用水 其他用水约为3.3m³/d（1204.5m3/a），其他废水产生量为3m³/d（1095m3/a）。项目水平衡如下图所示： 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及产污分析 本项目为已建项目，施工期已过，且经现场踏勘，未发现施工期遗留的环境问题，故本次不再对施工期进行分析。 （二）运营期工艺流程和产污分析 1.工艺流程 本项目不设传染科，医院不接收重大疾病和恶性传染疾病病人。 图2-2 运营期工艺流程及产污图 工艺流程简述： 患者进入医院门诊部后先挂号，分别由相应科室的医生进行简单问诊，经初步诊断后进行下一步治疗（如照片，抽血化验等），确诊后根据病情情况进行治疗；对于不需住院的，主要采取药物治疗、离院；对于需要住院的病人，采取办理住院手续、住院观察、药物治疗、医院静养，病愈后出院。 2.主要产污环节 （1）废气 项目运营期主要废气为污水处理站产生的臭气（氨和硫化氢）、食堂油烟、药品、消毒剂异味、备用发电机燃油废气； （2）废水 项目运营期主要废水为病患产生的医疗废水、洗衣房废水、医护及病患产生的生活污水及不可预见废水； （3）噪声 项目运营期噪声主要来源为水泵、风机等设备运行噪声； （4）固废 项目运营期固体废物主要来源于治疗过程中产生的医疗废物、特殊废水、员工办公产生的生活垃圾、未被污染的一次性废输液瓶（袋）、污水处理站产生的污泥等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1.医院概况 洋县卫校附设医院前身为洋县卫校诊所，为洋县卫校职工何天德（现为洋县卫校附设医院法人）于2006年创办并经营。该医院定位为集医疗、预防、科研为一体的医院。原有医务人员120人，批准床位80张，门诊接待量约82人/d。2016年取得《汉中市环境保护局关于洋县卫校附设医院综合楼建设项目环境影响报告书的批复》（汉环批字〔2016〕54号），2018年由原洋县环境保护局（现汉中市生态环境局洋县分局）验收（洋环验字〔2018〕2号）。2020年7月28日取得排污许可证，编号91610723MA6YP7T25X001W。 - 2.与项目有关的污染排放情况 - 根据竣工环保验收报告及年度例行监测等相关资料，项目原有污染排放情况如下： - ①废气 本项目废气主要包括污水处理站产生的恶臭、食堂油烟、药品、杀毒剂异味、汽车尾气等。 项目建设的地埋式污水处理站，定时喷洒除臭剂可使污水处理设施周边空气中污染物浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放；药品、杀毒剂异味通过加强通风和换气，药品、酒精和杀毒剂产生的异味能够得到及时扩散。 - ②废水 - 本项目废水主要包括医疗废水、员工生活污水、洗衣废水，根据原有环评及验收报告，废水排放量约为29.8m3/d，经自建污水处理站（120m3）处理后排入洋县城市污水处理站。 - ③噪声 本项目噪声主要来源于院内各设备噪声、车辆噪声及人员的活动噪声。各类高噪声设备设置在设备间内，选用低噪声型号。 - ④固废 根据院方提供的资料，运营期内产生的医疗废物医院与汉中市医疗废物处理有限公司已签订清运处理协议；未经污染的一次性废输液瓶（袋），于一般固废暂存间分类收集储存后交由有资质的回收单位处置，建设单位目前已与洋县赵新明废品收购站签订回收协议，资质页详见附件；生活垃圾经垃圾桶收集后送至就近的垃圾收集点，最终由环卫部门清运至垃圾填埋场处理。 根据验收报告及批复可知：原有工程运营期间医院废气、噪声均符合相应排放标准。项目原有污染产生及排放情况见下表： 表 2-8 原有污染物产生及排放情况一览表 类别; 污染源名称; 排放量; 环保措施及排放去向. 废气; 食堂油烟; 油烟; 0.024kg/d; 经油烟净化器处理后由食堂专用烟道引至屋顶排放. 污水处理站; 恶臭; H2S0.067kg/a NH31.2kg/a; 医院污水处理站设施均为地下式布置，定时消毒、喷洒除臭剂. 废水; 综合废水; 医疗废水、生活污水、洗衣废水; 10796.7m3/a; 经医院自建污水处理站处理后排入洋县城市污水处理站. 固废; 住院、就诊病人以及医院医护人员; 生活垃圾; 34t/a; 由垃圾桶分类收集后交由环卫部门统一处置. 污水处理站; 污泥; 0.5t/a; 暂未清运. 食堂; 餐厨垃圾; 7.3t/a; 定期交由取得许可资质的单位定期清运处理. 废油脂; 3t/a. 化验室; 特殊废水; 0.1t/a. 未被感染的一次性废输液瓶、输液管; 2t/a; 交由有资质的相关单位回收利用. 医疗废物; 10t/a; 医疗废物分类收集送医废暂存间暂存，统一委托汉中市医疗废物处理有限公司进行清运处理. 3.现状存在的环保问题及整改措施 存在问题： ①根据现场踏勘，医院未设置危废贮存库，未与有危废处置资质单位签订危废处置协议； ②医院自建污水处理站污泥至今一直未清运； ③一般固废暂存间内废纸板堆放混乱； ④食堂楼顶排气口不符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中对排气筒的要求。 环评提出以下整改要求： ①建设单位应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求，设置危废贮存库，按要求进行防渗处理，做好危废台账管理记录、填报转移联，将危险废物交由有危废处置资质单位处理。 ②医院应将产生的污泥交由有危废处置资质单位处理。 ③将一般固废暂存间内废纸板堆放整齐，与未被污染的一次性废输液瓶（袋）与其他杂物分开贮存。 ④按照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定中排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径（或当量直径）的平直管段进行整改。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）环境空气质量现状 1.基本污染物 本项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。汉中市生态环境保护主管部门未发布城市环境质量空气达标情况，本次按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。 根据《环保快报（2025-1）2024年12月及1—12月全省环境空气质量状况》，洋县空气优良天数352天。本次引用环保快报的监测数据进行项目所在区域内环境质量现状评价，见下表。 表3-1 项目所在区域大气环境质量现状评价表 污染物; 年度评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 12; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35; 达标. CO; 24h平均第95百分位数浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数浓度; 120; 160; 75. 根据环境空气质量监测数据，洋县基本大气污染物浓度在对应标准下均达标。 2.特征污染物环境质量现状 本项目特征污染物为硫化氢、氨，因此建设单位委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司对项目区域污染物进行了监测。本次设1个监测点位，位于项目地当季主导风向下风向20米处，监测时医院正常运行，监测3天，监测点位见附图3。监测时间为2025年5月9日、2025年5月11日、2025年5月12日，监测结果如下表所示。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点 名称; 监测点坐标/m; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址的方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1#项目地下风向; 737578; 3678595; H2S、NH3; 2025.5.9、5.11、5.12; 西侧; 20. 表3-3 区域环境其他污染物现状监测结果 监测点; 污染物; 平均时间; 评价标准 (mg/m3); 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 1#项目地下风向; H2S; 1h; 0.01; 0.001ND~0.004 mg/m3; 40; 0; 达标. NH3; 1h; 0.2; 0.142~0.148mg/m3; 74; 0. 注：“ND”表示未检出. 根据监测结果可知，项目区域硫化氢、氨浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.22018）附录D的标准限值要求。 （二）地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为汉江，根据现场勘查，与项目最近监测断面为汉江蒙家渡断面（省控断面），位于本项目下游9km处。根据汉中市生态环境局 “2025年第6期质量通报”可知，本项目所在区域汉江蒙家渡断面水质符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准，区域地表水质良好。 （三）声环境 根据洋县声功能区划，本项目区域声环境执行2类声功能区标准。本项目周边50m范围分布有声环境保护目标，且本项目本身为敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，本项目需进行声环境质量监测。监测期间医院正常运行，监测点位见附件。监测时间为2025年5月9日—5月13日，监测结果如下表所示： 表3-4 项目声环境质量监测结果 监测点位; 2025年5月9日 -5月10日; 2025年5月12日 -05月13日; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 01厂界北; 55; 45; 56; 48; 达标. 02厂界东; 48; 44; 51; 42; 达标. 03厂界南; 47; 44; 50; 43; 达标. 04厂界西; 50; 45; 50; 47; 达标. 05南侧最近住户处; 53; 36; 54; 38; 达标. 06西侧最近住户处; 51; 46; 51; 49; 达标. 07北侧最近住户处; 55; 50; 54; 48; 达标. 08东侧最近住户处; 48; 41; 49; 45; 达标. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求; 60; 50; 60; 50; /. 根据监测结果可知，医院附近住户处昼、夜间声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。因此，项目区域声环境质量良好。 （四）生态环境 项目位于汉中市洋县洋州街道办事处朝阳路，占地范围内无生态环境保护目标，不涉及用地范围内的生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标： 本项目位于汉中市洋县洋州街道办事处朝阳路，根据现场调查，项目外环境关系如下： 东侧：邻洋县电力器材厂、电力局家属院，东侧与东街社区住户区最近距离约55m；南侧临东街社区住户区；西侧临东街社区住户区；北侧临朝阳路，北侧与东街社区住户区最近距离约30m。 项目环境保护目标分布图见附图4。 - 大气环境保护目标 经现场踏勘，项目厂界外500m范围内存在大气环境保护目标，如表3-5所示。 表3-5 项目大气环境保护目标一览表 序号; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对院界方位; 相对院界最近距离（m）. X; Y. 1; 737699; 3678531; 东街社区住户; 人群; 环境空气二类区; E; 55. 2; 737660; 3678176; 电力局家属院; 人群; E; 5. 3; 737591; 3678575; 东街社区住户; 人群; W; 10. 4; 737605; 3678511; 东街社区住户; 人群; S; 5. 5; 737658; 3678635; 东街社区住户; 人群; N; 30. 6; 737674; 3678176; 东街社区住户; 人群; S; 350. 7; 737466; 3678361; 万佳丽景花园住户; 人群; SW; 210. 8; 737288; 3678513; 汉华苑住户; 人群; SW; 280. 9; 737580; 3678094; 西南坝社区住户; 人群; SE; 405. 10; 737382; 3678474; 洋县长青医院; 人群; SW; 200. 11; 737530; 3679066; 洋县审计局; 人群; NW; 460. 12; 737992; 3678565; 洋县实验学校; 人群; NE; 340. 13; 737338; 3678972; 洋县中医院; 人群; NW; 450. 2.声环境保护目标 经现场踏勘，项目厂界50m范围内存在声环境保护目标，具体保护内容见下表： 表3-6 项目声环境保护目标一览表 环境要素; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 相对院界最近距离（m）; 相对厂址方位; 环境功能保护目标. X; Y. 声环境; 737660; 3678176; 电力局家属院; 人群; 5; E; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求. 737591; 3678575; 东街社区住户; 10; W. 737605; 3678511; 东街社区住户; 5; S. 737658; 3678635; 东街社区住户; 30; N. 3.地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态保护目标 本项目位于汉中市洋县洋州街道办事处朝阳路，不新增用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.水污染物排放标准 医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准。 2.大气污染物排放标准 项目运营期执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染最高允许浓度规定；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准限值。 3.噪声排放标准 项目营运期边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60dB(A）、夜间50dB(A）。 4.固废 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准中规定；医疗废物要符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）规定。 表3-7项目污染物排放标准限值一览表 项目; 排放标准; 排放标准要求. 大气; 运营期. 排放标准; 污染物名称; 标准值（mg/m3）. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 氨; 1.0. 硫化氢; 0.03. 臭气浓度（无量纲）; 10. 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 食堂油烟; 2. 噪声; 运营期. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60dB(A); ≤50dB(A). 废水; 施工期/运营期. 执行标准; 污染物名称; 标准值. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 污染物; 预处理标准. pH值; 6~9. 化学需氧量; 250 mg/L. 五日生化需氧量; 100 mg/L. 氨氮; /. 总余氯; /. 动植物油; 20 mg/L. 粪大肠菌群; 5000 MPN/L. |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为已建项目，施工期已过，且经现场踏勘，未发现施工期遗留的环境问题，故本次不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）大气环境影响分析 本项目于2022年已扩建完成，医院至今稳定运行，因此，本次整体评价思路按照现状进行评价。 1.废气产生、治理措施及排放情况 院内不设置停车场，则项目运营期主要废气为污水处理站产生的氨、硫化氢等废气、食堂油烟废气及药品、消毒剂异味、备用发电机燃油废气。 （1）污水处理站废气 源强核算： 污水处理系统产生的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要为氨和硫化氢。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究：每处理1g的 BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目废水产生量为13140m3/a，BOD5进口浓度为134mg/L，根据企业提供的例行监测报告数据，经废水处理站处理后，BOD5的外排浓度为约19.6mg/L，则BOD5的处理量为1.5t/a。据此估算NH3和H2S的产生量，见下表。 表4-1污水处理站产生废气量一览表 污染物; 产生系数g/gBOD5; 产生量kg/d; 产生量kg/a; 产生速率kg/h. H2S; 0.00012; 0.00049; 0.18; 2.1×10-5. NH3; 0.0031; 0.0126; 4.6; 5.3×10-4. 治理措施： 根据建设单位提供资料，本项目采用地埋式污水处理设备，并定期喷洒除臭剂，进行除臭除味处理。 达标性分析： 为了解本项目废气排放情况，2025年5月9日、2025年5月12日，建设单位委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司对医院正常工况下废气进行了现状监测，监测结果如下： 表4-2 项目氨气污染现状 表4-3 项目硫化氢废气污染现状 无组织废气监测结果. 监测项目; 氨，mg/m3. 监测日期; 2025年5月9日. 监测频次 监测点位; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 01厂界上风向5米; 0.018; 0.025; 0.028; 0.032. 02厂界下风向5米; 0.099; 0.113; 0.115; 0.119. 03厂界下风向5米; 0.119; 0.122; 0.124; 0.128. 04厂界下风向5米; 0.130; 0.134; 0.138; 0.144. 监测日期; 2025年5月12日. 监测频次 监测点位; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 01厂界上风向5米; 0.019; 0.026; 0.029; 0.032. 02厂界下风向5米; 0.100; 0.115; 0.117; 0.120. 03厂界下风向5米; 0.120; 0.122; 0.126; 0.128. 04厂界下风向5米; 0.129; 0.136; 0.140; 0.144. 标准限值; 氨≤1.0mg/m3. 表4-4 项目臭气浓度污染现状 无组织废气监测结果. 监测项目; 硫化氢，mg/m3. 监测日期; 2025年5月9日. 监测频次 监测点位; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 01厂界上风向5米; 0.001ND; 0.003; 0.002; 0.001. 02厂界下风向5米; 0.006; 0.008; 0.004; 0.007. 03厂界下风向5米; 0.005; 0.006; 0.007; 0.008. 04厂界下风向5米; 0.007; 0.005; 0.006; 0.004. 监测日期; 2025年5月12日. 监测频次 监测点位; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 01厂界上风向5米; 0.003; 0.002; 0.001ND; 0.001. 02厂界下风向5米; 0.008; 0.007; 0.006; 0.004. 03厂界下风向5米; 0.006; 0.008; 0.004; 0.005. 04厂界下风向5米; 0.005; 0.006; 0.007; 0.008. 标准限值; 硫化氢≤0.03mg/m3. 备注; 监测结果仅对本次监测有效；“ND”表示未检出。. 由上表监测结果可知，医院污水处理站产生的氨、硫化氢、臭气浓度等废气均能达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准排放限值，可达标排放，对周边大气环境影响较小。 无组织废气监测结果. 监测项目; 臭气浓度，无量纲. 监测日期; 2025年5月9日. 监测频次 监测点位; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 02厂界下风向5米; <10; <10; <10; <10. 03厂界下风向5米; <10; <10; <10; <10. 04厂界下风向5米; <10; <10; <10; <10. 监测日期; 2025年5月12日. 监测频次 监测点位; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 02厂界下风向5米; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 03厂界下风向5米; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 04厂界下风向5米; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 标准限值; 臭气浓度≤10（无量纲）. 可行性分析： 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中要求，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理；本项目污水处理设施为地埋式，散逸的恶臭很少，并且定期喷洒除臭剂，进行除臭除味处理。《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构（HJ 1105—2020）》附录A表A.1医疗机构排污单位废气治理可行性技术参照表可行性技术为“在产生恶臭区域加盖密闭，并投加除臭剂”。此外，根据上述监测结果可知，通过采取上述防治措施后，恶臭能得到有效控制，并达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规定，故该治理措施可行。 （2）食堂油烟 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。 源强核算： 根据建设单位提供资料，医院稳定运营情况下食堂每天共计约80人就餐，消耗动植物油以0.03kg/（d·人）计，年工作日为365d，食堂每天炒菜按4h计，年工作1460h，则年消耗食用油0.88t，食用油在炒做时挥发损失约3%，则食堂油烟产生量约0.026t/a，油烟废气产生速率为0.018kg/h。 治理措施： 建设方已在厨房灶头设置小型型油烟净化器以处理食堂油烟废气，净化效率不低于60%。 可行性分析： 油烟净化器为《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中推荐的油烟废气污染防治技术，为可行性技术。院内共80人用餐，由于食堂油烟无监测条件，故本次开展了油烟源强核算，由油烟净化器净化处理后的食堂油烟废气满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放限值要求，故该处理方式是可行的。 本项目食堂油烟废气产排情况见下表。 表4-5 项目餐厅油烟废气产生及排放情况表 用餐人数（人）; 植物油消耗情况; 油烟产生量t/a; 处理措施及效率; 排放情况. 系数; 消耗量kg/d; 年消耗量t/a; 引风机风量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放量 t/a. 80; 0.03 kg/（d·人）; 2.4; 0.88; 0.026; 油烟净化器，处理效率60%; 10000; 0.7; 0.0104. 根据上表计算结果可知，经净化处理后项目食堂油烟废气合计排放量为0.0104t/a，最大排放浓度为0.7mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“2mg/m3”的排放限值要求，该措施可行。 - 表4-6 本项目大气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口 名称; 污染物 种类; 排放口地理坐标/m; 排气管高度/m; 排气筒出口内径/m; 排气温度/℃; 其他 信息 /. X; Y. DA001; 食堂油烟排气口P1; 食堂油烟; 737644; 3678542; /; /; 50; /. （3）药品、消毒剂异味 本项目病区各楼层将按相关规范安装通风设施，运行时通过加强通风和换气，药品、酒精和消毒剂产生的异味能够得到及时扩散，不会对楼内人群健康和区域环境产生明显影响。 （4）发电机燃油废气 根据建设单位介绍，院内有柴油发电机一个（停电时使用），发电机在运行过程中会产生氮氧化物、颗粒物等污染物。根据现场调查：项目区域内的市政供电正常，运营期未发生停电情况，备用发电机未使用，因此备用发电机的使用频率极低；此外发电机室内通风良好，备用使用时间较短、易扩散，运行时对外环境影响很小。 - 废气排放情况及监测要求 为掌握本项目废气的排放情况，建设方应定期委托有资质的监测单位根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）进行监测，具体监测内容如下： - 表4-7 本项目废气监测工作计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 排放标准. 污水处理站废气; 污水处理站周界; H2S、NH3、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/1季度; 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准. 食堂油烟; 食堂油烟排气口; 食堂油烟; 1次/1年; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 3.环境影响分析 经分析，本项目污水处理设施全部为地埋式一体化密闭结构，散逸的恶臭很少，并在盖板上预留排气口；定期喷洒除臭剂，进行除臭除味处理；经监测结果可知，医院污水处理站产生的氨、硫化氢等废气均能达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准排放限值，可达标排放。经预测，食堂油烟均可达标排放，对周边环境的影响较小。 （二）废水环境影响及保护措施 本项目废水主要为一般医疗废水、医护人员生活污水、洗衣房废水、其他及不可预见废水。 1.废水源强核算 根据水平衡计算可知，医院综合废水产生量约为36.0m3/d（13140m3/a）。本项目废水各污染物产生总量及排放情况如下表所示： 表4-8 项目废水污染物产生及排放情况 项 目; 废水量; 单位; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 综合废水; 处理前; 产生浓度; 13140m3/a; mg/L; 417; 134; 28; 34.3. 产生量; t/a; 5.48; 1.46; 0.37; 0.45. 经污水处理站处理后; 排放浓度; 13140m3/a; mg/L; 64; 19.6; 18; 2.8. 排放量; t/a; 0.84; 0.26; 0.24; 0.037. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; mg/L; 250; 100; 60; --. 洋县城市污水处理厂进水水质要求; mg/L; 320; 160; 170; 30. 注：由于本项目污水处理站进水水质不稳定，因此医院污水处理站进水口水质类比同类型项目，污水处理站出水口水质情况来自医院污水处理站废水常规监测报告。 2.治理措施 本项目综合废水经化粪池处理后排入院区西侧自建污水处理站，经污水站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入洋县城市污水处理厂，属间接排放。 本项目废水采用化粪池+沉淀池+过滤池+定量池+接触池+次氯酸钠消毒工艺进行处理后达标排入城镇污水管网，由洋县城市污水处理厂深度处理。工艺流程图如下图所示： 图4-1 项目污水处理工艺图 根据院方提供的自建污水处理站排放口水质监测报告可知，经自建污水处理站处理后的废水水质均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准限值要求，监测结果见下表。 表4-9 自建污水处理站排放口水质监测结果一览表 序号; 项目; 检测结果; 标准限值. 1; 粪大肠菌群（MPN/L）; 300; 5000. 2; 沙门氏菌; 未检出; 不得检出. 3; 志贺氏菌; 未检出; 不得检出. 4; pH值（无量纲）; 7.6; 6-9. 5; 化学需氧量（COD）(mg/L); 64; 250. 6; 生化需氧量（BOD）(mg/L); 19.6; 100. 7; 悬浮物（SS）(mg/L); 18; 60. 8; 氨氮（mg/L）; 2.8; --. 9; 动植物油（mg/L）; 0.29; 20. 10; 石油类（mg/L）; 0.47; 20. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.04L; 10. 12; 色度（倍）; 4; --. 13; 挥发酚（mg/L）; 0.226; 1.0. 14; 总氰化物（mg/L）; 0.002; 0.5. 15; 总汞（Hg）(mg/L); 0.00022; 0.05. 16; 总镉（Cd）(mg/L); 0.0125L; 0.1. 17; 总铬（Cr）(mg/L); 0.010; 1.5. 18; 六价铬（Cr6+）(mg/L); 0.008; 0.5. 19; 总砷 (As) (mg/L); 0.0003L; 0.5. 20; 总铅（Pb）(mg/L); 0.05L; 1. 21; 总银（Ag）(mg/L); 0.03L; 0.5. 22; 总α(Bq/L); 0.043L; 1. 23; 总β(Bq/L); 0.073; 10. 24; 总余氯（mg/L）; 0.07; --. 备注：“L”表示未检出。. 3.可行性分析 （1）自建污水处理站工艺可行性分析 1）根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中表A.2，医疗废水可排入城镇污水处理厂时，可采用一级处理/一级强化处理+消毒工艺。本项目污水处理采用化粪池+沉淀池+过滤池+定量池+接触池+次氯酸钠消毒的组合工艺，属于一级处理工艺，于2017年建成投运。该项目现有污水处理站设计规模为120m3/d，本项目综合废水为36.0m3/d，该污水处理站能够容纳本项目产生的废水。 2）根据表4-8可知，污水处理站处理后的废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准限值要求。 3）根据建设单位提供资料，消毒工序采用次氯酸钠消毒，消毒池接触时间为1h，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准；根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）中表A.2，次氯酸钠消毒法为医疗废水排入城镇污水处理厂消毒工艺可行性技术。 因此，本项目采取上述废水处理工艺可行。 （2）项目污水排入洋县城市污水处理厂可行性分析 洋县城市污水处理厂位于汉中市洋县洋州街道办东联村十一组，洋县县城以东天宁河河畔，一期建于2013年，设计处理规模为2万t/d，洋县城市污水处理厂二期已于2021年建成并投运，设计处理规模为2万t/d，处理工艺为氧化沟式A2/O工艺+高效澄清池+纤维转盘滤池+次氯酸钠消毒”，尾水执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。 本项目自2022年扩建完成以来，院区综合废水经自建污水处理站预处理达标后经市政污水管网已排入洋县城市污水处理厂，排放路径合规、处理工艺成熟可靠，该废水排放方案的可行性已通过实际运行验证。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水 类别a; 污染物种类b; 排放 去向 c; 排放规律d; 污染治理设施; 排放口编号f; 排放口设置是否符合要求g; 排放口类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称e; 污染治理设施 工艺. 1; 医疗废水; COD、SS、 NH3-N、BOD5、粪大肠菌群; 洋县城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 污水处理站; 氧化沟式A2/O工艺; DW001; 是; 企业总排口. 2; 生活污水; /. 表4-11 废水排放口基本信息表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标/m; 废水排放量 (m3/a); 受纳污水处理厂信息. - X; - Y; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限制（mg/L）. 1; DW001; 739237; 3677187; 13140; 洋县城市污水处理厂; SS; 10. BOD5; 10. COD; 50. NH3-N; 5. 4.监测计划 为掌握本项废水的排放情况，建设方已定期委托有资质的监测单位根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）进行监测，具体监测内容如下： 表4-12 项目运营期废水排放监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 直接排放; 间接排放. 废水; 污水总排放口; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》中表2预处理标准要求. pH值; 12小时. COD、SS; 周. 粪大肠菌群数; 月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯; 季度; /. 肠道致病菌（志贺氏菌）、肠道病毒; 半年; /. 总余氯; 12小时. （三）噪声环境影响及保护措施 本项目对外环境的噪声影响来自于水泵、风机等，其噪声源强在60~80dB(A）之间。项目噪声产生情况如下所示： 表4-13 项目噪声产生情况一览表 噪声类型; 噪声源; 源强dB（A）; 排放特点; 防治措施; 预期治理效果dB（A）. 设备噪声; 污水处理设施; 70; 稳态; 选用低噪声设备，采用建筑物隔声; 55. 风机; 80; 稳态; 隔音罩、隔音门窗; 60. 水泵; 80; 稳态; 选用低噪声设备、设置减振垫、建筑物隔声; 60. 医疗设备; 65~70; 稳态; 选用低噪声设备、建筑物隔声; 50~55. - 噪声影响分析 2025年5月9日，5月12日院方委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司的监测结果，厂界四周及其最近住户处的噪声如下： 表4-14 噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 2025年5月9日 -5月10日; 2025年5月12日 -05月13日; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 01厂界北; 55; 45; 56; 48; 达标. 02厂界东; 48; 44; 51; 42; 达标. 03厂界南; 47; 44; 50; 43; 达标. 04厂界西; 50; 45; 50; 47; 达标. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50; 60; 50; /. 05南侧最近住户处; 53; 36; 54; 38; 达标. 06西侧最近住户处; 51; 46; 51; 49; 达标. 07北侧最近住户处; 55; 50; 54; 48; 达标. 08东侧最近住户处; 48; 41; 49; 45; 达标. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求; 60; 50; 60; 50; /. 由上表可以看出，空调机组等设备均放置在相应的设备房内，并已采用减振、隔声处理，风机、水泵等在设备选型上选用低噪声的先进设备，采取措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。最近住户处昼间、夜间噪声均能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。对周围环境、医院医护人员以及病人影响不大。 （2）监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目实行排污登记管理。参照《排污单位自行监测指南—总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），环评提出运行期每年应对项目噪声进行监测，本项目监测计划见下表。 表4-15噪声监测计划 类型; 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 设备噪声; 各个院区厂界四周及周边住户敏感点; 噪声; 每季度一次; 厂界四周执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；周边住户敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. （四）固废 本项目运营期固体废物主要包括医疗废物、未被污染的一次性废输液瓶（袋）、生活垃圾、厨余垃圾及废油脂、污水处理站污泥、特殊废水等。 1.固体废物产生量及处理处置方式 （1）医疗废物 根据《医疗废物分类目录》，医疗废物共分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五类。 A.感染性废物：感染性废物是指被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料，一次性使用卫生用品，一次性使用医疗用品及一次性医疗器械（未被污染的一次性输液瓶除外）。 B.损伤性废物：损伤性废物是指能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，该项目产生损伤性废物部门主要有外科及透析大厅等。产生的损伤性废物包括病人穿刺、注射及抽血所用针头，手术过程中所用解剖刀、手术刀、缝合针等。 C.药物性废物：主要为废弃的药品。 D.化学性废物：具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品，包括废弃的化学试剂、废弃的汞血压计、汞温度计等。 环评要求医疗废物分类收集于医废暂存间暂存后委托有资质部门处置。 根据建设单位医废台账，项目运营期内产生的医疗废物共13t/a，其中感染性废物、损伤性废物约10t/a，药物性废物和化学性废物约3t/a。建设单位已在医院内设置医废暂存间，用于临时贮存院内产生的医疗废物，其中感染性废物、病理性废物、损伤性废物等包装后置于医废暂存间，统一委托汉中市医疗废物处理有限公司进行清运处理，而药物性废物和化学性废物等危险废物置于危废贮存库暂存后定期委托有危废处置资质的单位清运处理，环评要求院方本次需新设危废贮存库用于收集暂存该类危险废物。 （2）未被感染的一次性废输液瓶（袋） 根据建设单位多年经营经验，运营期内产生的未被感染的一次性废输液瓶（袋）约3t/a，根据“关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知（国卫办医发〔2017〕30号）”相关内容，未被患者污染的废输液瓶（袋）属于可回收物，但不得回用于原用途，用于其他用途不应危害人体健康。未经患者血液、体液、排泄物污染的废输液瓶（袋），于一般固废暂存间分类收集储存后交由有资质的回收单位处置，建设单位目前已与洋县赵新明废品收购站签订回收协议，资质页详见附件。 环评要求院方后期注意以下事项与要求：已被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋）仍应按照医废的处理方式，贮存于医废暂存间内，交由汉中市医疗废物处理有限公司处置。疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋），应当按照感染性医疗废物处理。严禁混入未被污染的输液瓶（袋）及其他生活垃圾中。 （3）污水处理站污泥 医院污水处理站运行过程中会产生污泥，根据《国家危险废物名录》（2021年版），污水处理站污泥属于危险废物，危废类别编号为HW49。项目污水预处理站采用地埋式污水处理设施，本项目污水处理站处理污水量13140m3/a，生化单元进水BOD5 134mg/L，出水BOD519.6mg/L，污泥产率按0.5kgVSS/kgBOD5 计。则本项目产泥量0.75t/a（含水率约30%），委托有危废处置资质的单位定期清运并最终处理。 - 生活垃圾 - 根据院方提供的资料，该医院生活垃圾产生量约110kg/d（40.2t/a），分类收集于垃圾桶后，交环卫部门定期清运。 （5）厨余垃圾及废油脂 根据建设单位经营经验可知，食堂餐厨垃圾的产生量约为8t/a。另外，本项目食堂废水已安隔油器进行预处理，在此过程中会产生少量废油脂，约3.5t/a，于专用存放容器内暂存，定期委托交由取得许可资质的单位定期清运处理。 （6）特殊废水 本项目设检验科，检验过程中会产生少量的特殊废水，根据建设单位经营经验，运营期特殊废水产生约0.2t/a。此部分废液经专用容器收集暂存危废贮存库后，定期交由有危废处置资质单位处理。 依托现有医废暂存间、一般固废暂存间可行性分析：经现场踏勘，现有医废暂存间、一般固废暂存间均有足够面积暂存扩建后产生的医疗废物、一般工业固体废物，且于2018年通过验收，因此，依托现有医废暂存间、一般固废暂存间是可行的。 本项目固体废物产排特性详见后文表4-16。 2.环境管理要求 经现场踏勘，院内医废暂存间已采取如下措施： ①本项目的医疗废物、污水处理站污泥与生活垃圾分开收集、贮存和运输； ②医废暂存间已张贴标识，建立台账，转运有转运联单； ③医废暂存间已做到“防雨、防风、防晒”等三防措施； ④暂存间已设置医疗废物及其他危险废物分类收集标识，各种医疗废物以及其他危险物须分类收集并做好明显标志； ⑤医院已设有医废管理台账； ⑥含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，交由专门机构处置。 一般固废暂存间设置：建设单位已在院内设置一座一般固废暂存间。一般固废暂存间符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定和要求，院方已做到以下几点： a.已做好地面硬化和防渗、防雨； b.暂存过程中禁止危险废物和生活垃圾混入。 危废贮存库设置要求： 经现场踏勘，院内未设置危废贮存库，危险废物放置在医废暂存间内，环评要求建设单位应按以下要求建设危废贮存库： 各危险废物应分别单独收集贮存；贮存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料，建筑材料必须与危险废物兼容。危废贮存库基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s等，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。贮存场所必须有泄漏液体收集装置，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。危险废物堆场应防风、防雨、防晒。不兼容的危险废物不能堆放在一起。贮存场所内要有安全照明设施和观察窗口，设置明显的标志。 危险废物的运输应采取危险废物转移联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置；还应保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。除此之外，应建立危废管理档案，设置管理台账记录。 （五）地下水、土壤影响分析 （1）地下水影响的主要途径及防范措施 项目对地下水环境可能存在的污染主要来自院区自建污水处理站等各类污水处理构筑物的泄漏的渗透等。 经现场踏勘，项目区域污水管网、医废暂存间已按要求进行了防渗处理。重点防渗区：医疗废物暂存间、危废贮存库、医疗废水处理设施及废水收集管道等。其中废水处理设施均采用“防渗混凝土+2mm厚HDPE 防渗层”进行防腐防渗处理，废水收集管道采用防腐、防锈材质。环评要求新建危废贮存库应设置防渗层，防渗性能应与6.0m 厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 医疗废物已由医疗废物暂存间分类收集贮存，设置有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，并由专用箱置于铁质托盘内。 一般防渗区：垃圾箱存放地、一般固废暂存间。已采用防渗混凝土进行防渗处理，确保各单元防渗性能达到等效黏土防渗层≥1.5m、渗透系数≤1.0×10-7cm/s的要求。 简单防渗区：其他区域，均采用一般地面硬化。 建设单位按要求整改后，并定期巡检，正常工况下，废水不会进入地下水体中，不会造成地下水污染影响。 （2）土壤影响的主要途径及防范措施 根据现场调查，院内污水管道采用U-PVC材质、污水处理站主要构筑物采用钢砼结构，均具有质地坚硬、良好防腐防渗效果，正常情况下不会渗水。环评建议院方运营期内从源头控制，定期对污水处理站构筑物和污水收集管道进行定期检查和维护。 综上，采取以上措施，可有效防止污水非正常下渗至土壤及地下水体，对区域土壤和地下水环境造成影响。 （六）环境风险影响分析 1.项目环境风险物质 经比对《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1，本项目环境风险物质为柴油、酒精、甲醇及次氯酸钠，此外，本项目设置有氧气站（瓶装），氧气具有助燃性与强氧化性，本次将其列为环境风险物质。Q值计算如下： 表4-17 风险物质及Q值计算一览表 风险物质; CAS; 最大储存量t; 临界量t; Qi. 柴油; /; 0.05; 2500; 0.00002. 次氯酸钠; 7681-52-9; 0.05; 5; 0.01. 乙醇; 64-17-5; 0.48; 500; 0.00096. 甲醇; 67-56-1; 0.316; 10; 0.0316. 氧气; 132259-10-0; 0.0006; 200; 0.000003. 合计; 0.042583. 上表可见，本项目各种危险物质储存量极少，Q= 0.042583<1，该项目风险潜势为Ⅰ，环境风险较低。 2.风险及防范措施 项目潜在环境风险主要为柴油、次氯酸钠、甲醇、氧气瓶及乙醇发生泄漏及火灾、爆炸、医疗废物泄漏、污水处理设施出现故障等引发的伴生/次生污染物排放等风险。其中医疗废水经管道进入污水处理设施，次氯酸钠消毒剂贮存于污水处理设备间，医疗废物贮存于医疗废物暂存间，氧气存于氧气瓶暂存于室内，柴油储存于阴凉、通风的库房，酒精保存在阴凉、避光处，远离火种、热源，保证其密闭性、防止破损。 2.1影响途径 （1）柴油如发生泄漏进入环境，会对土壤、地下水造成影响。 （2）医疗废水可能的影响途径为污水处理设施故障、污水输送管网破裂、污水处理建构筑物破裂、防渗措施不到位等情况，都有可能导致医疗废水出现渗漏、渗入地下，污染土壤、地下水环境。 （3）次氯酸钠发生泄漏可能影响泄漏点附近地表水、地下水和土壤。 （4）医疗废物可能的影响途径为未采用密闭容器收集或收集容器破损、未按照相关规定委托汉中市医疗废物处理有限公司进行转运处置，致使医疗废物进入环境，污染周围环境。 （5）本项目外购氧气储存于氧气瓶中，可能的影响途径为氧气瓶发生泄漏，遇明火发生火灾、爆炸等对周围环境的影响。 - （6）酒精高温下属于易燃易爆且具有一定腐蚀性，容易对楼层科室造成安全隐患、对患者及医务人员造成人身风险。 - （7）甲醇如发生泄漏进入环境，会对大气、土壤、地下水造成影响，以及间接的生态与人体健康风险。 2.2防范措施 为防止各类事故的发生，建设单位已采取以下措施： （1）消毒剂储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。储存区应备有泄漏应急处理设备。 - （2）柴油储存于阴凉、通风的库房；远离火种、热源。保持容器密封；应与易（可）燃物等分开存放，切忌混储；储存区备有泄漏应急处理设备。 （3）医院污水处理站是有资质的单位设计的，在移交给医院前已确保该污水处理设施可正常运行，并对医院管理人员进行培训； （4）定期清掏污水池内污泥，外运前须消毒处理，同时污泥清掏前应提前在污水处理设施周围设置告示牌，公示清掏时间。 （5）医疗废物采用专用容器，明确各类废物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。在收集过程中将感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物分开收集。同时本项目在院内设置有医疗废物暂存间1间，大小按照相关规范设置，可满足项目医疗废物的贮存需求，亦可便捷地装车外运。医疗废物暂时贮存的时间不超过2天，医疗废物可得到及时、有效地处理。 （6）本项目外购的氧气储存于氧气瓶中，氧气瓶放在通风、干燥、防火防爆处，远离火源、热源，定期检查，环境风险较小。 （7）根据现场踏勘，现阶段污水处理设施为地埋式，采取混凝硬化防渗，能满足《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016）防渗区防渗技术要求（渗透系数≦1×10-7cm/s）。 （8）酒精常温下属于易燃易爆且具有一定腐蚀性，因此环评要求院方应将其保存在阴凉、避光处，远离火种、热源，保证其密闭性、防止破损。 （9）本项目甲醇储存于不锈钢材质中的贮存柜内，环评要求院方日常做好防渗、防漏、防火措施，同时安装泄漏检测报警器，加强日常管理。 （七）外界环境对本项目的影响 经现场踏勘，项目周边均为东街社区住户，东侧临电力器材厂，有围墙隔挡；项目北侧临近道路，道路交通噪声及扬尘可能会对临街建筑物产生影响，环评建议临近道路一侧安装隔声门窗，并张贴限速、禁止鸣笛等标识。 |

表4-17 项目固体废物产排特性表

| 产排特性 | 污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活垃圾 | 餐厨垃圾 | 废油脂 | 未被感染的一次性废输液瓶、输液管 | 污水处理站污泥 | 医疗废物 |  | 特殊废水 |
| 产生环节 | 住院、就诊病人以及医院医护人员 |  |  | 治疗 | 污水处理站 | 治疗、住院 |  | 化验 |
| 属性 | 生活垃圾 | 一般固废 |  |  | 危险废物 HW49 772-006-49 | 危险废物HW01 841-001-01 |  | 危险废物HW49 772-006-49 |
| 主要有毒有害物质 | / |  |  |  | 带病菌的 污泥 | 感染性废物、损伤性废物 | 药物性废物、化学性废物 | 化学药剂 |
| 物理性状 | 固体 |  |  |  |  | 固体/液体 |  | 液体 |
| 环境危险特性 | / |  |  |  | T | In/T/C/I/R |  |  |
| 年产生量 | 40.2t/a | 8t/a | 3.5t/a | 3t/a | 0.75t/a | 10t/a | 3t/a | 0.2t/a |
| 贮存方式 | 放于带盖生活垃圾桶 | 专用存放容器内暂存 |  | 分类收集储存于专用容器内 | 收集后暂存于危废暂存间 | 将感染性废物、损伤性废物包装后置于医废暂存间，药物性废物、化学性废物置于危废贮存库暂存 |  | 放置危废贮存库内 |
| 利用处置方式和去向 | 交环卫部门处置 | 交由取得许可资质的单位定期清运处理 |  | 交由有资质的单位回收 | 感染性废物、病理性废物、损伤性废物等统一委托汉中市医疗废物处理有限公司进行清运处理，药物性废物和化学性废物等危险废物定期交由有危废处置资质的单位清运并最终处理 |  |  | 交由有危废处置资质的单位定期清运并最终处理 |
| 利用或处置量 | 100%处置 | 100%处置 | 100%处置 | 100%处置 | 100%处置 | 100%处置 |  | 100%处置 |

表4-18  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 运营期 | 生产 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量 | 产生浓度 (mg/m3) | 产生速率（kg/h） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放量 | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |  |
|  | 污水处理站 | 无组织 | H2S | 公式法 | 0.18kg/a | / | 2.1×10-5 | 地埋式污水处理站，喷洒除臭剂 | 60 | 物料衡算法 | 0.072kg/a | / | 0.84×10-5 | 8760h |
|  |  |  | NH3 |  | 4.6kg/a | / | 5.3×10-4 |  | 73 |  | 1.3kg/a | / | 1.4×10-4 |  |
|  | 食堂 | 有组织 | 食堂油烟 | 产污系数法 | 0.026t/a | / | 0.018 | 油烟净化器 | 60 | 物料衡算法 | 0.0104t/a | 0.7 | 0.007 | 1460h |

表4-19 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产生废水量（m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 工艺 | 核算方法 | 排放废水量（m3/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 住院、门诊、员工生活 | 污水处理站 | BOD5 | 产污系数法 | 13140 | 134 | 1.46 | 化粪池+沉淀池+过滤池+定量池+接触池+次氯酸钠 | 经验系数法 | 13140 | 19.6 | 0.26 | 365 |
|  |  | COD |  |  | 417 | 5.48 |  |  |  | 64 | 0.84 |  |
|  |  | SS |  |  | 28 | 0.37 |  |  |  | 18 | 0.24 |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 34.3 | 0.45 |  |  |  | 2.8 | 0.037 |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | H2S、 NH3、臭气浓度 | 地埋式污水处理站，喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准 |
|  | 食堂油烟排气口 | 食堂油烟 | 油烟净化器，处理效率60% | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD、SS、 NH3-N、BOD5 | 经化粪池+格栅+沉淀池+调节池+接触池+次氯酸钠消毒工艺（处理量120m3/d）预处理后排入洋县城市污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 |
| 声环境 | 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、隔音罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  |  | 生活噪声 | 加强管理，张贴标识 |  |
|  |  | 交通噪声 | 限速，禁止鸣笛 |  |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的生活垃圾交由环卫部门处置；餐厨垃圾、废油脂属于一般固废，交由取得许可资质的单位定期清运处理；污水处理站产生的污泥消毒处理后委托有危废处理资质单位清运并最终处置；未被感染的一次性废输液瓶（袋）分类收集储存后交由有资质的相关单位回收利用；感染性废物、病理性废物、损伤性废物等集中分类收集后暂存于已建医废暂存间内统一委托汉中市医疗废物处理有限公司进行清运处理，药物性废物和化学性废物、特殊废水等危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有危废处置资质的单位清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 定期对污水处理站构筑物和污水收集管道进行定期检查和维护；新建危废贮存库应设置防渗层，防渗性能应与6.0m 厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）氧气瓶存放场所设置严禁烟火标志，氧气瓶应远离热源和电器设备存放，存放场所应满足相应防火要求。 （2）规范医疗废物收集和暂存措施。 （3）加强污水处理站的日常运行管理，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 （4）消毒剂储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。储存区应备有泄漏应急处理设备。 （5）柴油储存于阴凉、通风的库房；远离火种、热源。保持容器密封；应与易（可）燃物等分开存放，切忌混储；储存区备有泄漏应急处理设备。 （6）定期清掏污水池内污泥，外运前须消毒处理，同时污泥清掏前应提前在污水处理设施周围设置告示牌，公示清掏时间。 （7）院方应将酒精保存在阴凉、避光处，远离火种、热源，保证其密闭性、防止破损。 （8）甲醇储存于不锈钢材质中的贮存柜内，环评要求院方日常做好防渗、防漏、防火措施，同时安装泄漏检测报警器，加强日常管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目环评审批后，建设单位应及时进行自主验收，完善排污手续，并报当地生态环境主管部门备案；院方应定期开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洋县卫校附设医院扩建项目符合国家及地方的产业政策，选址无明显环境制约因素。在采用设计及环评提出的各项治污措施的前提条件下，废气、噪声可达标排放，废水经自建污水处理站处理后排入洋县城市污水处理厂进一步处理，固废妥善处置，对环境的影响可接受，从环境保护角度上看，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | H2S | 0.067kg/a | / | / | 0.005kg/a | / | 0.072kg/a | +0.005kg/a |
|  | NH3 | 1.2kg/a | / | / | 0.1kg/a | / | 1.3 kg/a | +0.1kg/a |
|  | 食堂油烟 | 0.009t/a | / | / | 0.0014t/a | / | 0.0104t/a | +0.0014t/a |
| 废水 | 综合废水 | 10796.7m3/a | / | / | 2343.3m3/a | / | 13140m3/a | +2343.3m3/a |
| 生活垃圾 |  | 34t/a | / | / | 6.2t/a | / | 40.2t/a | +6.2t/a |
| 一般工业 固体废物 | 餐厨垃圾 | 7.3t/a |  |  | 0.7t/a |  | 8t/a | +0.7t/a |
|  | 废油脂 | 3t/a | / | / | 0.5t/a | / | 3.5t/a | +0.5t/a |
|  | 未被污染的废输液瓶、输液管 | 2t/a | / | / | 1t/a | / | 3t/a | +1t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 10t/a | / | / | 3t/a | / | 13t/a | +3t/a |
|  | 特殊废水 | 0.1t/a | / | / | 0.1t/a | / | 0.2t/a | +0.1t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 0.5t/a | / | / | 0.25t/a | / | 0.75t/a | +0.25t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①